# 01 完整模型先验依赖审计（Phase 1）

本阶段只读代码，未作任何修改。 证据等级：[A] 代码真实存在 ｜ [B] 可由实现合理推出 ｜ [C] 本轮建议新增 ｜ [D] 无法确认。

## 一、结论先行

**按照当前代码，要实现目标参考模型 M_ref 与规划环境模型 M_plan 解耦，属于：

B. 中等修改。**

逐条依据：

| 步骤 | 解耦难度 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| S4 可见性 | 极小 | SimWorld.plan_oracle 已是独立字段，与评测用的 oracle 分开；只需改其初始内容 [A] |
| S7a 在线发现 | 极小 | UnmodeledOccluders.__init__ 的基准网格已是构造参数（bim_vertices/triangles/tri_to_patch），并非硬编码全模型 [A] |
| S8 回灌 S4 | 极小 | 已有 plan_oracle = disc.build_oracle() 这一条通路 [A] |
| S2 可通行空间 | 中等 | 当前完全由完整模型构件生成，代码中不存在任何 occupancy / free / unknown 表示，需新增一个观测驱动的占据结构 [A] |
| S8 回灌 S2 | 中等 | 当前 world.grid 在整个闭环中从不更新，需新增该通路 [A] |
| S1 | 不需改 | 只需在文本上把"设计模型"明确为 M_ref，算法不动 [A] |
| S3 | 极小 | 候选生成本身不读完整模型，只读 S1 的分块与 S2 的自由空间；随 S2 改动自动跟随 [A] |

不属于重构的理由：S1–S8 主链、缺口证据体系、G_gap/G_task、候选生成、预算、集合选择、在线遮挡闭环均无需改动；改动集中在"可通行空间从哪来"与"可见性对哪份几何求交"两处，且后者的接缝已经存在。

## 二、《现有完整模型先验依赖审计》

| 模块 | 当前使用模型 | 使用目的 | 是否属于过强环境先验 | 是否必须修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 表面分块切分 | 完整模型三角面 | 定义"应当存在哪些目标表面" | 否 — 这正是 M_ref 的本职 | 否（仅术语） |
| S1 点—分块关联 | 完整模型三角面 | 把实测点归入目标表面 | 否 | 否 |
| S1 缺口证据 / G_gap / G_task | 模型构件的语义与重要度 | 定义"扫到什么程度算合格"、"哪个更重要" | 否 | 否 |
| S2 可通行空间 | 完整模型的全部构件（build_trav_grid 遍历 scene.components） | 标记障碍、带电禁入、按平台半径膨胀 | 是 —— 最强的一处。规划器在未扫描前就知道现场每个障碍在哪 | 是 |
| S2 unknown 处理 | 不存在该概念 | — | 是 — 凡模型中为空处一律视为可站立，等同于"unknown 默认 free" | 是 |
| S3 目标导向候选 | M_ref 的分块形心与法向 | 生成候选位置 | 否 | 否 |
| S3 候选投影与可达性 | S2 的自由空间 | 投影至自由格、算路径代价 | 随 S2 传导 | 随 S2 |
| S4 可见性求交 | `plan_oracle`，其初始内容为完整模型全部三角面（SimWorld.build 中 bim.all() 为真时直接复用评测用 oracle） | 首次命中判定、覆盖成功概率 | 是 — M_plan⁽⁰⁾ = M_ref 全部几何 | 是 |
| S7a 模型外几何发现 | 基准网格由构造参数传入 | 判定回波点是否偏离基准 | 否（接缝已在） | 仅需改传入内容 |
| S8 回灌 | 仅更新 plan_oracle | 修正后续可见性 | — | 是 — 需增加对 S2 的回灌 |
| 评测（真值、指标） | 完整模型 + 完整几何仿真器 | 生成"传感器实际看到什么"、算恢复率 | 否 — 属 Simulator Truth，允许 | 否 |

## 三、逐项细节

### 3.1 S1 —— 可原样保留

build_scene_patches 按构件切分表面分块；点—分块关联在仿真路径上用射线命中通道、在真实数据路径上用最近距离阈值；缺口证据、G_gap、G_task、缺口分块判定全部只依赖目标表面自身的属性与实测统计，不依赖"现场其他物体在哪"。[A]

结论：S1 使用的正是 M_ref 的本职信息，不构成过强环境先验。本轮只需在专利文本与代码注释中把"设计模型"明确为"目标参考模型"。

### 3.2 S2 —— 最强的一处 oracle

build_trav_grid(scene, …) 遍历 scene.components，对每个构件按顶面高度、底面净空、带电安全距离标记栅格，再按平台半径膨胀。输入是完整模型，与任何观测无关。[A]

三个后果：

1. 规划器在第一站执行之前就知道现场每个障碍的平面占位——这是合作方质疑的核心。

2. 不存在 unknown 状态：模型中没有构件的地方一律是自由空间，机器人可站可走。实际上那里可能有模型未记录的物体。等同于把 unknown 默认当作 free，且未作任何说明。

3. world.grid 在整个闭环中从不更新——run_episode 中没有任何一处重建它。即使 S7a 发现了新的占据几何，可通行空间也不变。[A]

### 3.3 S3 —— 本身不读完整模型

候选由两部分构成：目标导向候选（读 S1 的分块形心与法向）与自由栅格节点候选（读 S2的自由空间）。投影、去重、路径代价均在 S2 的栅格上进行。其先验强度完全由 S2决定，本身无需修改。[A]

### 3.4 S4 —— M_plan⁽⁰⁾ 就是 M_ref

bim = scene.bim_tri_mask()
plan_oracle = (oracle if bim.all() else OcclusionOracle(…triangles[bim]…))

bim_tri_mask() 只在存在 in_bim=False 构件（即实验注入的临时占位物）时才产生掩码；在既有全部正式实验中该掩码恒为全真，于是 `plan_oracle` 直接复用评测用的`oracle`——即完整模型的全部三角面。 [A]

这意味着：现有实验中规划器用于预测可见性的几何，与仿真器用于生成"实际看到什么"的几何是同一份（临时占位物实验除外）。这正是合作方所说的"过强几何先验"。

### 3.5 S7a / S8 —— 接缝已经存在，但基准是全模型

UnmodeledOccluders 的基准网格是构造参数，build_oracle() 返回"基准 + 发现体素"。当前传入的是全部 BIM 三角面，因此：

判据 d(x, T) > ε 中的 T 是完整模型，于是"离模型远"被解释为"临时异物"；

若基准改为"仅目标表面"，同一判据的语义自然变成"当前参考模型未描述的环境几何"——这正是本轮要求的上位化，且不需要改动判据本身。[B]

S8 目前只把新 oracle 赋回 plan_oracle（供 S4），不触及 `world.grid`（S2）。[A]

### 3.6 是否已有 occupancy / free / unknown / frontier

没有。 全仓检索 occupancy、unknown、frontier，命中均在与规划无关的模块（材料、网页、语义、点云损伤合成）。TravGrid 内部只有 _obstacle 与 _forbid两个布尔数组，_compute_free() 返回二者之外的全部栅格——没有第三态。[A]

## 四、Phase 1 的三条判断

1. M_ref 与 M_plan 当前未分离。 M_plan⁽⁰⁾ 直接等于 M_ref 的全部几何，且 S2 的可通行空间完全由 M_ref 生成。[A]

2. 完整模型 oracle 从两处进入：S2 的障碍标记（更强，且从不更新）与 S4 的可见性求交（接缝已在，易改）。[A]

3. 最小修改可行，不影响 S1–S8 主链：新增一个观测驱动的占据结构，改 S4 与 S7a 的基准几何来源，增加 S8 → S2 的回灌。S1、S3、S5、S6 的算法逻辑不动。[B]