# 04 E7 规划环境先验强度消融

结果路径 results/exp7/，汇总 results/exp7/summary.md，曲线 results/exp7/figs/。commit `5116dae`，config_hash ce0d83b973。3 类场景（S/low、S/mid、M/mid）× 8 种子 × 5 先验档 × 2 方法 = 240 次运行，全部`status=ok`，`git_commit` 单一值。

竣工态临时占位物 n_temp=6（E2/E5 取 0，即设计模型与现场完全一致 —— 那正是本实验要检验的过强条件的一部分）。真值与初始站每个（场景，种子）只算一次后传给全部档位。

## 一、五个先验档

| 档 | 遮挡侧 | 占据侧（移动） | 隔离的是 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | 完整参考模型 | 完整模型栅格化 | 原方案，参照行 |
| P100 | 完整参考模型 | 观测驱动 | 「可通行空间不再白给」 |
| P75 | 目标 ＋ 75% 环境构件 | 观测驱动 | 遮挡先验强度 |
| P50 | 目标 ＋ 50% 环境构件 | 观测驱动 | 同上 |
| P0 | 仅目标表面 | 观测驱动 | 同上，最弱 |

## 二、主表

### B10_full（不开在线环境更新）

| 指标 | LEGACY | P100 | P75 | P50 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积加权恢复 ↑ | 0.965 | 0.964 | 0.939 | 0.930 | 0.898 |
| 资产级恢复 ↑ | 0.926 | 0.922 | 0.889 | 0.861 | 0.830 |
| 关键设备召回 ↑ | 0.929 | 0.934 | 0.885 | 0.869 | 0.834 |
| 密度达标率 ↑ | 0.614 | 0.607 | 0.589 | 0.587 | 0.565 |
| 可见性单向高估 ↓ | 0.063 | 0.062 | 0.070 | 0.074 | 0.081 |
| 无效视点占比 ↓ | 0.043 | 0.037 | 0.046 | 0.049 | 0.055 |
| 路径 m ↓ | 153.6 | 149.9 | 140.6 | 138.1 | 129.8 |
| 站数 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| M_plan 已确认比例 | 1.000 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.949 |

### B11_disc（开在线环境更新）

| 指标 | LEGACY | P100 | P75 | P50 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积加权恢复 ↑ | 0.973 | 0.974 | 0.977 | 0.974 | 0.970 |
| 资产级恢复 ↑ | 0.949 | 0.934 | 0.934 | 0.922 | 0.922 |
| 关键设备召回 ↑ | 0.953 | 0.945 | 0.944 | 0.933 | 0.931 |
| 密度达标率 ↑ | 0.630 | 0.612 | 0.611 | 0.607 | 0.599 |
| 可见性单向高估 ↓ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 无效视点占比 ↓ | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 路径 m ↓ | 157.2 | 158.1 | 161.3 | 155.6 | 155.5 |
| 站数 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

终止原因：240 次运行全部为 `rounds`（正常用满轮次），`no_candidate` 为 0。弱先验没有造成候选池枯竭 —— 先前观察到的枯竭是「平台被卡在自己正站着的位置上」这个缺陷造成的，见 03_代码修改与测试记录.md 第 4.4 节。

## 三、三个结论

### 3.1 先验减弱确实有代价，且只发生在不开在线更新时

B10_full 相对 LEGACY（配对置换检验 ＋ Holm，24 组）：

| 档 | 面积加权恢复 Δ | p_holm | 资产恢复 Δ | p_holm | 单向高估 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P100 | −0.001 | 1.0000 | −0.004 | 1.0000 | −0.001 | 1.0000 |
| P75 | −0.026 | 0.5678 | −0.037 | 1.0000 | +0.007 | 1.0000 |
| P50 | −0.035 | 0.2530 | −0.065 | 0.0702 | +0.011 | 0.5369 |
| P0 | −0.067 | 0.0016 | −0.096 | 0.0075 | +0.018 | 0.0140 |

`LEGACY → P100` 几乎无代价（全部 p=1.0000）。把可通行空间由「完整模型栅格化」改为「观测驱动」，本身不损失性能。这一条单独成立很重要：它说明「哪里能走」这一侧的完整模型先验，是可以整个拿掉的。

遮挡侧的先验减弱才有代价，且随强度单调加深，到 P0 显著。

### 3.2 开了在线环境更新之后，代价基本消失

B11_disc 相对 LEGACY：

| 档 | 面积加权恢复 Δ | p_holm | 资产恢复 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P100 | +0.000 | 1.0000 | −0.015 | 1.0000 |
| P75 | +0.004 | 1.0000 | −0.015 | 0.7741 |
| P50 | +0.000 | 1.0000 | −0.027 | 0.0660 |
| P0 | −0.003 | 1.0000 | −0.027 | 0.0464 |

面积加权恢复自 LEGACY 到 P0 一路不显著（p 全为 1.0000，Δ 绝对值 ≤ 0.004）。资产级恢复在 P0 有 −0.027 的小幅下降（p_holm = 0.046），须如实报告。

对照两行：不开在线更新时 P0 的代价是 −0.096（资产），开了之后是 −0.027。

### 3.3 在线环境更新的价值随先验减弱而增大——这是本实验的重点

B11_disc − B10_full，逐档（24 组配对，Holm 校正）：

| 档 | 资产恢复 Δ | p_holm | 面积加权 Δ | p_holm | 单向高估 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | +0.023 | 0.0117 | +0.008 | 0.4704 | −0.062 | 0.0020 |
| P100 | +0.012 | 0.4704 | +0.010 | 0.4704 | −0.060 | 0.0020 |
| P75 | +0.045 | 0.1412 | +0.037 | 0.0406 | −0.068 | 0.0020 |
| P50 | +0.061 | 0.0915 | +0.044 | 0.0552 | −0.072 | 0.0020 |
| P0 | +0.092 | 0.0117 | +0.073 | 0.0030 | −0.079 | 0.0020 |

资产恢复的增益自 +0.012（P100）单调升至 +0.092（P0），约 7.6 倍；面积加权自+0.010 升至 +0.073。

这解释了 E3b 先前「恢复率增益不显著（p = 0.50）」这一结果：E3b 在完整环境先验下测量，那时现场几乎一切都已建模，在线更新只能捡到临时占位物，用武之地本就很小。不是机制无效，是那个测试条件把它的作用对象拿掉了。

（须注意 E3b 与 E7 的条件并不完全相同：E3b 为 15 组配对、旧目标集口径；E7 为 24 组、新目标集口径。不得直接改写 E3b 的结论，只能说明二者测量的先验条件不同。）

## 四、曲线

results/exp7/figs/e7_recovery.png — 恢复率 vs 先验强度（B10 单调下滑，B11 basically 平）

results/exp7/figs/e7_vis_error.png — 单向高估与无效视点；两条线间的虚线即在线更新清除掉的误差量，逐档拉开

results/exp7/figs/e7_known_ratio.png — M_plan 已确认比例逐轮增长

results/exp7/figs/e8_two_axes.png — 两个目标函数（见 05）

## 五、可以支持的表述与明确禁止的表述

| 可以支持 | 明确禁止 |
| --- | --- |
| 将移动可通行空间由完整模型改为观测驱动，未造成可测得的性能损失（LEGACY→P100 全部 p=1.0000） | ❌ 不得据此说「完整模型完全不需要」——目标参考模型仍是必需 |
| 参考模型不描述任何非目标环境几何时，不开在线更新的资产恢复下降 0.096（p_holm=0.0075）；开了之后下降 0.027（p_holm=0.046） | ❌ 不得只报后者而不报前者，也不得把 0.027 说成「无损失」 |
| 在线环境更新的资产恢复增益随先验减弱由 +0.012 增至 +0.092（P0 p_holm=0.0117） | ❌ 不得表述为「在线发现总是显著提升恢复率」——P100/P75/P50 三档的资产增益 p_holm 分别为 0.47 / 0.14 / 0.09，未达显著 |
| 在线环境更新在所有先验档都把可见性单向高估降到 0.002（全部 p_holm=0.0020） | ❌ 不得把可见性误差的改善直接说成恢复率的改善 —— 二者是分开检验的两件事 |
| 弱先验未造成候选池枯竭（240 次全部正常用满轮次） | ❌ 不得引用 results/archive/exp7_prefix_stood/ 中的枯竭数据，那是缺陷记录 |

## 六、本实验未能回答的

1. 真实建筑上无法复现遮挡先验轴：CRAS 的 IFC 中 256 个构件全部为目标类，不存在非目标环境构件，prior_tri_mask(0.0) 无物可删。真实数据只能支持通行侧的结论。

2. 合成变电站中可移除的环境几何本就不多：按对象计，厂房/围墙/杂物只占三角面的3.6–5.3% —— 变电站里遮挡设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标。P0 与LEGACY 之间 0.096 的差距，是在这个比例下测得的；换一个非目标环境更多的场景（如市政、厂房内部），差距可能更大，本实验不能外推。

3. 未检验 M_ref 目标几何本身不准的情形（竣工偏差）。本轮只调节环境先验，目标表面几何始终准确。