# 技术方案疑问答复（2026-07-28 批注）

答复对象：《技术方案疑问-建筑点云缺口检测及补充扫描视点规划-0728.docx》全部 11 条批注 修订稿：建筑点云缺口检测及补充扫描视点规划_中国发明专利最终整合版_反馈修订.docx 附图原文件：附图原文件/（13 张，其中图4、图5、图8 为本次重画）

说明：11 条批注均已在修订稿中落实。以下逐条给出直接答复（回答问题本身）与修改说明（在稿中如何落实）。

## 一、权利要求 1 措辞（批注 0～4）

### 批注 0：候选邻接三角面是属于三角面，还是属于种子三角面？

答复：两者都是三角面，"种子三角面"与"候选邻接三角面"是同一构件内的三角面在区域生长过程中承担的两种不同角色，不是两类不同的对象。

具体过程为：在一个构件内部先选取一个三角面作为种子三角面，用它初始化一个"正在生长的区域"；随后把与该区域内三角面共享边的其他三角面作为"候选邻接三角面"逐个考察，满足法向约束的并入该区域，不满足的不并入；当再没有可并入的候选邻接三角面时，该区域即固化为一个表面分块；然后在该构件内尚未归属任何表面分块的三角面中再选取一个作为新的种子三角面，重复上述过程，直至该构件内的三角面全部归属完毕。因此一个构件通常会产生多个表面分块，每个表面分块各有一个种子三角面。

原稿"以三角面为种子三角面"确实可能被读成"所有三角面同时都是种子"，是撰写不严谨，已改正。

修改：权利要求 1 改为——

在同一构件内部，选取一个三角面作为种子三角面，并以所述种子三角面初始化正在生长的区域；按共享边邻接关系确定与所述正在生长的区域相邻的候选邻接三角面，并依据法向约束确定所述候选邻接三角面是否并入所述正在生长的区域；重复所述生长直至不存在满足所述法向约束的候选邻接三角面，得到一个表面分块；对该构件内尚未归入表面分块的三角面重复上述过程，由此形成多个表面分块。

### 批注 1：何为点云观测？是指三维点云的观测情况？

答复：此处"点云观测"指的就是三维点云中的点本身，原稿用词不当，容易被理解为某种"观测情况"或抽象状态。实际操作对象是点，不是状态。

修改：权利要求 1、说明书 3.2 及系统权利要求 14 中的"点云观测"一律改为"所述三维点云中的点"。另外，说明书公式（14）（15）处原有"S_i 为点云观测语义分布"也一并改为与权利要求 10 一致的"点云分类标签映射得到的语义分布"，避免同一表述再次引起歧义。全文已无"点云观测"字样。

### 批注 2：将什么汇总到表面分块？

答复：汇总的是点数，即匹配到各 IFC 三角表面的点的数量。汇总依据是"三角表面与表面分块的所属关系"——每个三角面在形成表面分块时已确定其归属于哪一个表面分块，因此把匹配到各三角表面的点数按该归属关系相加，即得到每个表面分块的匹配点数。该点数是后续计算覆盖比例、点密度比例等几何证据的基础（对应公式(9)(10)与实施例2）。

修改：权利要求 1 改为"……并按三角表面与表面分块的所属关系，将匹配到各 IFC 三角表面的点数汇总到对应的表面分块"。

### 批注 3：构件级点数统计是指三维点云的构件级点数统计？

答复：是。指三维点云中的点匹配到各个 IFC 构件的点的数量统计，即以构件为单位统计有多少个点落在该构件表面附近。

设置这一路径的原因是：在部分工程数据中，点云与模型的关联结果只以构件为单位给出（例如成果数据只记录"某构件命中若干点"），拿不到逐个三角面的关联结果。此时无法直接按三角面归属汇总，只能退一步用构件级统计再分配到表面分块（对应实施例11 的真实点云诊断场景）。

修改：权利要求 1 改为"……或者获取所述三维点云中的点匹配到各构件的点数统计……"。

### 批注 4：构件级统计分配关系在哪一步得到？

答复：它不是流程中某一步"算出来"的中间结果，而是预先设定的分配规则——按构件内各表面分块的面积比例把该构件的点数统计摊到各表面分块上（面积大的表面分块分得多）。原稿把它写成一个像是需要求解的对象，属于用词误导。

修改：权利要求 1 中改称"预设分配关系"，并在权利要求 7 中明确其内容：

所述预设分配关系为按对应构件内各表面分块的面积比例分配所述点数统计，用于形成表面分块级观测证据。

系统权利要求 14 的对应模块同步改写。全文已无"构件级统计分配关系"字样。

## 二、说明书补充（批注 5）

### 批注 5：双法向约束建议结合三维直角坐标系和空间向量补充解释

答复与修改：已采纳。在公式（8）后新增 4 段说明，依次讲清四层意思：

- 法向是空间向量：三角面的单位法向 n_t=(n_{t,x}, n_{t,y}, n_{t,z}) 是三维直角坐标系中的一个向量，模长为 1，由公式（1）的边向量叉乘经公式（2）单位化得到，方向垂直于该三角面所在平面，用于表征三角面在空间中的朝向。

- 点积即夹角余弦：n_j^T n_k = n_{j,x}n_{k,x}+n_{j,y}n_{k,y}+n_{j,z}n_{k,z}，两个单位向量的点积在数值上等于夹角余弦。由于余弦在 0°～180° 内单调递减，"点积 ≥ cos θ"与"夹角 ≤ θ"完全等价。取 θ=20° 即要求两个三角面朝向偏差不超过 20°。

- 两项约束各管什么：当前法向约束（n_j 为正在扩展的三角面）限制相邻两面之间的朝向偏差；种子法向约束（n_s 为种子三角面）限制候选面与区域起始朝向的偏差。

- 为何缺一不可（本发明要点）：若只有当前法向约束，在曲面上相邻两面夹角可以都小于 θ，但沿生长路径逐面累积后，末端三角面与种子三角面的夹角可以远大于 θ，从而把朝向差异显著的表面并入同一分块，即链式误合并。加入种子法向约束后，区域内任一三角面与种子面的夹角都被限制在 θ 以内，累积偏转达到限度时生长即终止，连续弯曲的表面因此被切分为若干朝向一致的表面分块。

## 三、附图（批注 6～10）

### 批注 6：图中的"满足两项约束"，指哪两项？

答复：指当前法向约束和种子法向约束这两项。"共享边邻接"不在这两项之内，它是考察一个三角面是否有资格成为候选的前提条件（必要不充分）——两个三角面即使共享边，只要法向约束不满足，仍然不会并入同一表面分块。

原稿附图说明写作"三项条件"，与图上"两项约束"不一致，是我方文字疏漏；同时原图四个三角面使用了同一种阴影，无法看出哪几个被并入同一分块，与说明中"满足条件的三角面以相同阴影标记"不符。

修改：图4 已重画——

- 四个三角面 T1～T4 改为真正依次共享边相连，相邻两面共用的边以加粗线段标出；

- T1 标注为种子三角面；T1～T3 法向一致、满足两项法向约束，以相同阴影填充表示并入同一表面分块；T4 虽与 T3 共享边但法向偏转过大，以空白填充表示未并入——由此直观体现"共享边是前提而非充分条件"；

- 图下方三个方框改为"前提：共享边邻接"→"约束①：当前法向约束"→"约束②：种子法向约束"，并用横向括注标出后两个方框为"两项法向约束"；

- 图中结论文字改为"满足共享边邻接、且同时满足两项法向约束的三角面并入同一表面分块"。

附图说明相应改写，与图完全对应，不再出现"三项条件"。

### 批注 7：看不出何为该条带的坐标变换结果

答复：原图确有缺陷——只画了一个条带和一个"刚性对齐"箭头，没有画出变换前后的对照，仅凭一个箭头无法看出"坐标变换结果"。

修改：图5 已重画。图左侧以浅色空心圆点画出"对齐前点云"，中间以标注"刚性对齐"的箭头表示施加粗配准平移（或在此基础上进一步执行刚性迭代最近点细配准），箭头右侧为完成对齐后、已与 IFC 表面对应的点云。变换前后同时呈现，"坐标变换结果"即为箭头右侧的点云状态。

### 批注 8：边界内侧是指虚线的左侧还是右侧？

答复：这个问题暴露的是原图的几何表达错误，而非单纯的措辞问题。"到 IFC 表面的距离阈值"在几何上应当是一条平行于表面的边界，原图却画成一条竖直虚线把条带左右切开，因而必然产生"左侧还是右侧"的疑问——按原图无法给出正确答案。

修改：图5 已重画，问题从根本上消除：

- 图中以粗实线画出 IFC 三角表面（原图完全没有画）；

- 在该表面两侧各画一条与之平行的虚线，两条虚线到表面的距离均为距离阈值 τ_d，两条虚线之间的带状区域即距离阈值范围（浅色阴影）；

- 落在带内的点以实心圆点表示（最近距离 ≤ τ_d，判为匹配，计入所属表面分块）；落在带外的点以空心圆点表示（判为未匹配，计入未匹配点统计）；

- 另画出一个点到表面的垂线及其在表面上的叉号标记，表示"最近表面点"。

判据由"内侧/外侧"改为"带内/带外"，与左右方位无关，不再有歧义。

### 批注 9：候选位姿指图中的空心圆圈？只能出现在第一、二条弧线之间，还是任意位置？

答复：是空心圆圈。正确的几何关系是：三条弧线代表三个候选距离层，候选位姿位于每一条弧线之上（即到目标表面分块中心的距离恰为该层的候选距离），不是位于弧线之间。原图中空心圆未准确落在弧线上，且标题与标注文字相互重叠，才导致无法判读——是制图缺陷。

修改：图8 已重画：

- 三条弧线分别以实线、虚线、点线绘出，标注"三层距离（三条弧线）"并用三条引线分别指向这三条弧；

- 每条弧线上各布置三个空心圆（共 9 个候选位姿），严格落在弧线之上；同一弧线上的三个圆对应在该距离层上叠加不同的方位角偏移与俯仰角偏移；

- 各空心圆引出箭头指向目标表面分块中心，表示候选位姿朝向；

- 目标表面分块的法向单独以粗箭头画出并标注，与候选连线区分；

- 增加图例说明"空心圆：候选补充扫描位姿，位于对应距离层的弧线上"；清理了全部文字重叠。

附图说明中明确写出"每个候选位姿均位于其所属候选距离层的弧线之上，而非位于相邻两条弧线之间"，并说明候选位姿数量由候选距离、方位角偏移、俯仰角偏移的组合数决定（图中每层示出三个仅为示例）。

### 批注 10：为何右上角的网格状表面分块更新为阴影状，其他两个更新为空白？

答复：这个差异是有意表达的，且正是本发明需要多轮闭环的原因，原稿只是漏了解释。

图中填充含义为：网格填充＝缺口等级高，斜线填充＝缺口等级中，空白＝缺口等级低。补充扫描前有三个高缺口分块。执行本轮所选补充扫描位姿后：

- 位于该位姿视场边缘、正视性较低的那个分块（图中上部右侧）只获得部分新增观测，覆盖比例与点密度比例提升有限，缺口等级由高降为中，因此补扫后仍显示为斜线填充；

- 其余两个分块位于视场中部、正视性较高，获得充分的新增观测，缺口等级降为低，因此显示为空白。

也就是说，单轮补充扫描并不必然把所有高缺口分块一次降到最低等级，剩余缺口需要通过多轮闭环逐步降低——这与图12"剩余缺口随轮次下降"的趋势正好呼应，也是权利要求 2 最后一步（根据新增观测更新证据后重新确定目标、重新规划）的意义所在。

修改：图本身正确，不作改动；在图11 附图说明中补入上述成因说明，并点明其与图12 多轮闭环的对应关系。

## 四、本次修订清单

| 部位 | 改动 | 对应批注 |
| --- | --- | --- |
| 权利要求 1 | 区域生长句重写（种子选取＋重复生长） | 0 |
| 权利要求 1 | 点云关联句整句展开（点／点数／构件级点数统计／预设分配关系） | 1、2、3、4 |
| 权利要求 7 | "构件级统计分配关系"→"预设分配关系"并明确其内容 | 4 |
| 权利要求 14（系统） | 点云对齐与关联模块同步展开 | 1、2、3、4 |
| 说明书 3.2 | 关联句同步改写，与权利要求 1 用语一致 | 1、2、3、4 |
| 说明书 公式(8)后 | 新增 4 段向量几何解释 | 5 |
| 说明书 公式(14)(15) | "点云观测语义分布"→"点云分类标签映射得到的语义分布" | 1（术语统一） |
| 图4 + 说明 | 重画（真实共享边、填充区分、两项法向约束） | 6 |
| 图5 + 说明 | 重画（IFC 表面、±τ_d 平行虚线、带内外实心/空心、对齐前后对照） | 7、8 |
| 图8 + 说明 | 重画（候选位姿落在三层弧线上、清理重叠、增图例） | 9 |
| 图11 说明 | 补充部分恢复的成因说明（图不变） | 10 |
| 权利要求 14（系统） | 由 IFC 解析模块引入"IFC 模型"、由点云关联模块引入"三维点云"，补足其后"所述……"的引用基础 | 复核自查 |
| 权利要求 12 | "所述可用指标集合"改为与权利要求 1 一致的"所述实际可用的缺口指标集合" | 复核自查 |
| 图2 说明 | 补入图中九个方框标注与权利要求 14、15 各模块的一一对应关系 | 复核自查 |

未改动：说明书摘要、技术领域、背景技术、3.1 要解决的技术问题、3.3 有益效果、公式（1）～（25）本身、实施例 1～13、图1／2／3／6／7／9／10／11／12／13 的图形内容，均与上一版逐字一致。

权利要求仍为 18 项（1～13 方法、14～15 系统、16～18 设备／介质／程序产品），编号、依赖关系与引用范围未变。

## 五、提请注意

- 本次为申请前修改，不受专利法第 33 条"不得超出原始记载范围"限制。说明书补充解释与附图重画在递交后将无法再做，如对图形表达仍有意见，请在递交前一并提出。

- 发明名称未改动，仍为"……缺口检测及补充扫描视点规划方法"。若认为应与权利要求类别完全对应（现含系统、设备、介质、程序产品），可改为"……方法、系统及存储介质"，请示下后统一修改。