# 说明书（代理人审阅稿）

发明名称：一种基于设计模型与在线遮挡发现的补充扫描规划方法及系统

本文件为专利正文，不含代码路径、提交标识、测试文件名或实验运行状态。

全部实验依据、样本规模与代码状态见《D 实验与证据追溯表》。

步骤编号 S1–S8 与《A 权利要求书》完全一致。

## 1. 发明名称（三个候选）

1. 一种基于设计模型与在线遮挡发现的补充扫描规划方法及系统（推荐）

2. 一种可通行约束与预算约束下的多站补充扫描路线规划方法

3. 一种在扫描过程中修正遮挡模型的补充扫描站位规划方法

推荐第 1 个：同时点出"设计模型"这一输入前提与"在线遮挡发现"这一区别特征，且不把"变电站"写进名称——本方案在实验楼数据上同样可执行，不宜自缚于单一场景。

## 2. 技术领域

本发明涉及三维激光扫描与建筑信息模型应用技术领域，具体涉及一种依据设计建筑信息模型与已采集点云，在移动平台可通行约束与作业预算约束下规划补充扫描站位与路线的方法及系统。

## 3. 背景技术

工业场站与建筑的竣工测量需要采集覆盖全部目标构件的三维点云。受构件相互遮挡、站位可达性与作业时间限制，首轮扫描往往在部分表面上留下数据缺口，需要安排补充扫描。

第一类现有技术是基于设计模型的离线覆盖规划。 在作业开始前，依据设计建筑信息模型的几何对表面可见性求解集合覆盖，一次性解算出一组站位，作业时按该站位序列依次架设。该类方法的不足在于：其一，站位在作业开始前即全部确定，无法利用作业过程中已经采集到的数据；其二，也是更根本的，它假定现场几何与设计模型一致。

第二类现有技术是基于已采集点云的缺口驱动规划。 检测已采集点云相对设计模型的缺口，据此评估候选站位并选取最优者，执行后依据新的采集结果更新证据。该类方法解决了缺口定位问题，但其输入为模型与点云、输出为单个站位，未涉及移动平台的可通行约束、多站补充扫描的组织、移动路径预算，也未涉及在作业过程中对遮挡模型本身的修正。

两类现有技术共同的未解问题：竣工现场普遍存在设计模型中不存在的物体——施工车辆、材料堆放、脚手架、临时围挡等。这类物体会遮挡扫描仪，却不会遮挡基于设计模型的可见性计算，于是可见性被系统性单向高估：规划出的站位到现场被遮挡，该站的架设与作业时间白白付出。更重要的是，由于遮挡模型不被修正，同一预测错误在后续每一轮重复发生——已经用一站的代价"测到"了那个障碍物，这一信息却没有被用于改进后续规划。

## 4. 要解决的技术问题

问题一：基于设计建筑信息模型的可见性计算因现场存在模型外遮挡物而系统性单向高估，且该错误在多轮补充扫描中重复发生，已采集数据中蕴含的障碍物信息未被用于修正规划所依据的遮挡模型。

问题二：在多站补充扫描过程中，每执行一站后当前位置与剩余可通行路径代价预算均发生变化，前一轮预选的待执行站位中可能不存在其可通行路径代价不大于当前剩余预算者，从而导致规划流程提前终止并输出零结果；而此时全部候选站位中仍可能存在满足剩余预算的可达站位。

问题三（对应从属权）：以缺口分数与面积之积排序并按固定条数截断目标表面分块集时，同一场站内表面分块的面积跨约两个数量级，而工程重要度系数的跨度远小于此，重要度在排序中不能压过面积，致使小尺寸构件得不到任何为其生成的候选站位。

问题四（对应从属权）：新增观测因与既有覆盖重叠不足而无法拼入全局坐标系时，其数据整体作废，该站位随之不再计入已执行的站位；而移动平台恰在该位置、自当前位姿至该位置的可通行路径代价为零，按边际收益与等效成本之比选取时必然重复选中同一位置。

## 5. 技术方案

### 5.1 总体流程

本发明的补充扫描规划方法包括步骤 S1 至 S8，其数据流为：

设计模型 T + 已采集点云 P₀
   │ S1
   ▼
缺口证据与分数（逐表面分块）
   │ S2 → S3
   ▼
候选补充扫描站位 V + 路径长度 ℓ(v)
   │ S4（读规划用遮挡模型 M_plan）
   ▼
覆盖成功概率 Q + 候选价值 V′
   │ S5
   ▼
待执行站位（一个或多个）
   │ S6（按预设执行规则；须为预算内可达）
   ▼
本轮执行站位 v_k + 新增点云 P_k
   ├── S7b ──► 满足预设更新条件？
   │      ├─ 是 ──► S7a ──► U_k ──► S8(a) 更新 M_plan ──────► 回灌 S4
   │      │              └──► S8(b) 更新缺口证据 ──────────► 回灌 S1/S3
   │      └─ 否 ──► M_plan 与缺口证据均保持不变
   │                └──► 记录失败站位 ──► 后续 S3 的候选剔除（权 9）

### 5.2 各步骤

S1 缺口证据与分数构建。 本步骤含五个子步骤。

(a) 表面分块切分。 将设计建筑信息模型的三角面按法向一致性作区域生长：

以未被归入任何分块的三角面为种子三角面，记其单位法向为 n_seed，以该三角面初始化一个正在生长的区域，并将其置入待扩展队列；自队列取出一个当前三角面，记其单位法向为 n_cur；对与该当前三角面共享边且尚未归入任何分块的相邻三角面，记其单位法向为 n_nb，当且仅当 n_nb 与 n_cur 的夹角、以及 n_nb 与 n_seed 的夹角同时不超过预设法向阈值时，将其并入该区域并置入队列；重复至队列为空。

共享边邻接是成为候选并入对象的前提；上述双法向约束（同时比当前三角面法向与种子三角面法向）是判定条件。二者性质不同：仅与当前三角面比较会使区域沿曲面逐步漂移，附加与种子的比较限定了整个区域相对种子的法向偏离。

所得区域即表面分块，面积小于预设下限者舍弃。每个表面分块携带形心、单位法向、面积与所属构件标识。

(b) 点—表面分块关联。 对已采集点云中的每个点，确定其所对应的设计模型表面并据此归入相应表面分块。本实施方式按"点到设计模型三角面的最近距离"确定：距离不大于预设关联距离阈值者，归入该三角面所属的表面分块；超过该阈值者判为未关联点，不参与任何分块的统计。一个点至多归入一个表面分块，不重复计数。 若多个三角面同时取得最小距离，采用确定性归属规则择一（实施方式见 8.2）。

(c) 缺口证据。 逐表面分块统计观测量并转换为缺口证据。本实施方式采用五类：

| 缺口证据 | 由何观测量合成 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 观测状态证据 D_obs | 该分块是否被直接观测到、有效视角数、投影分辨率质量、配准置信度四项加权 | 这块表面有没有被有效地测到 |
| 观测角度证据 D_ang | 最佳正视性、有效视角数、角度多样性三项加权后取补 | 只被掠射角或单一方向观测到 |
| 几何完整性证据 D_geo | 覆盖率与密度比两项加权后取补 | 扫到了多大面积、扫到的地方够不够密 |
| 遮挡证据 D_occ | 该分块采样点在已执行站位下的最佳可见比例取补 | 被其他构件遮住 |
| 量程密度证据 D_rng | 实测点密度与该分块所需点密度之比取补 | 相对该分块的验收要求密度是否达标 |

D_geo 与 D_rng 之间存在有意保留的部分重叠，须如实说明：本实施方式中二者使用同一个密度比 r_j（定义见 8.2），即 D_rng = 1 − r_j，而 D_geo 中的密度项亦为1 − r_j，权重 0.40。因此该密度统计在 G_gap 中被计入两次——一次单独作为 D_rng，一次作为 D_geo 的一个分量与覆盖率合成。这不是两个分母不同的独立量。

保留这一重叠的理由是二者的组合层级不同：D_geo 把密度与空间覆盖率合成，回答"这块表面扫到了多大面积、扫到的地方够不够密"；D_rng 单独给出密度是否达标。若某实施方式认为该重叠不可接受，可只启用其中一项，另一项自可用证据集合 K_j中剔除，其权重按下式重新归一，不影响其余步骤。

可选地还可采用语义证据与材料证据。全部缺口证据统一转换为"数值越大表示缺口越严重"的方向，取值范围 [0, 1]。 某一项证据不可获得时（例如无材料信息），该项自可用指标集合中剔除，不按 0 或最大值处理，其权重按 (d) 重新归一。

(d) 缺口分数与任务分数。 缺口分数由可用缺口证据加权求和得到：

G_gap,j = Σ_{k ∈ K_j} w̃_{j,k} · D_{j,k}

其中 K_j 为分块 j 上可用的缺口证据下标集合，D_{j,k} 为第 k 项证据，w̃_{j,k} 为在 K_j 上重新归一后的权重，即 w̃_{j,k} = w_k / Σ_{k' ∈ K_j} w_{k'}，从而Σ_{k ∈ K_j} w̃_{j,k} = 1，G_gap,j ∈ [0, 1]。

任务分数在缺口分数基础上按所属构件的工程重要度 E_j 加权：

G_task,j = clip( G_gap,j · (1 + λ_imp · E_j), 0, 2 )

其中 E_j ∈ [0, 1] 由所属构件的语义类别按预设对照表给出（实施值见 8.2），λ_imp 为重要度系数（实施值 0.30，见 8.2）。

(e) 缺口表面分块的判定。 当 G_gap,j 不小于预设缺口阈值 τ_gap 时，将表面分块 j判定为缺口表面分块。S3 的目标筛选、S5 集合收益函数的求和范围、以及 S8 中"仍存在缺口的表面分块"这一循环条件，均以该判定为准。

S2 移动平台可通行空间构建。 在场地平面上建立分辨率为 res 的二维栅格。

平面占位指构件的三维几何在场地水平面上的投影区域。全部高度量（顶面高度、底面离地净空、以及 S7a 的地面高度阈值 z₀）均相对于该构件所在作业区域的地面基准面测量，不是相对于设计模型的全局坐标原点。

对设计模型中的每个构件：

若其顶面高度不大于预设跨越高度 z_step，则视为移动平台可跨越的低矮构件，不将其平面占位标记为障碍；

若其底面离地净空大于移动平台高度 h_robot，则视为移动平台可从其下方穿行，不将其平面占位标记为障碍；

否则，将其平面占位所覆盖的栅格标记为障碍栅格。

对带电构件，以其平面占位为基础，将与该平面占位的距离不大于其对地安全距离的栅格追加标记为禁入栅格。

对全部已标记栅格（含障碍栅格与禁入栅格），按移动平台半径 r_robot 作膨胀；膨胀后仍未被标记的栅格构成自由空间 F。

S3 目标分块筛选与候选站位生成。(a) 在 S1(e) 判定为缺口表面分块者之中，按其所属构件分组；每一构件按 G_task 与面积之积降序取不超过预设条数的分块；所取分块合并为目标分块集合 L_tgt，其容量随设计模型中构件的数量缩放。不存在缺口表面分块的构件不参与分组，不会被强制选入目标分块集合。(b) 候选位置初集由两部分构成：

目标导向候选：对目标分块集合中的每个表面分块，以其形心为起点，取该分块单位法向经预设方位角偏置与俯仰角偏置旋转所得的若干方向；沿每个方向按预设距离档 d₁, d₂, d₃ 取点。即候选位置 = 形心 + 距离档 × 方向。所得候选位于以该分块形心为球心、以各距离档为半径的球面上，且限制在围绕该分块法向的锥形范围内；

空间多样性候选：在自由空间 F 上按预设间距取栅格节点。

(c) 将初集中的每个点投影至 F 内距其最近的自由栅格；投影距离超出预设上限者剔除。可选地（对应权利要求 9），剔除与此前各轮执行的站位、或与被判定为配准不可用的站位之间的距离不大于预设去重阈值 r_dup 的候选。该剔除动作不是本方法的必要步骤，其技术作用见 6.6。(d) 自当前位置 v₀ 在 F 上作一次单源最短路求解，得到 v₀ 至 F 内全部自由栅格的可通行路径代价；据此为每个候选赋 ℓ(v)；ℓ(v) 为无穷者剔除。

关于"可通行路径代价"：这是一个上位概念，指移动平台自当前位置到达该候选站位所需付出的代价。本实施方式中，它取在二维自由空间栅格上计算得到的最短可通行路径长度，单位为米；不含坡度、能耗或风险等其他分量。其他实施方式可在该代价中计入上述分量，本说明书不作限定。

关于"当前位置"：移动平台的当前扫描位置。若平台状态以位姿（位置与姿态）表示，则本实施方式的可通行路径计算仅使用其位置分量作为路径起点；姿态不参与路径计算，亦不参与候选站位评估。

S4 候选站位评估。 对每个候选站位 v 与每个表面分块 j：自 v 向 j 的表面采样点投射射线，在规划用遮挡模型 M_plan 上取首次命中；命中 j 自身的采样点占该分块采样点总数的比例即可见率 Vis(j,v)；结合正视性 f(j,v) 与量程—点密度质量项g(j,v)，得到覆盖成功概率 q′(j,v)=f·g·Vis；由 q′ 与 G_task、面积合成候选价值V′(v)。M_plan 的初始内容为设计模型的三角面集合 T。

S5 预算约束下的待执行站位选定。 以 Q=[q′(j,v)] 构造关于站位集合的单调子模覆盖函数 F(S)；对每个候选，以将其加入当前已选集合前后 F(S) 的增量作为边际收益，以其可通行路径代价与单站作业耗时折算的等效路径代价之和作为等效成本；按边际收益与等效成本之比作贪心选择，得到待执行站位（一个或多个）。

预算 B 的口径：B 为剩余可通行路径代价预算，单位为米，只计移动路径。单站作业耗时折算的等效路径代价只出现在上述候选等效成本之中，用于避免比值贪心过度偏好近站，不构成预算 B 的一部分。全文（含权利要求、公式、符号表、附图与实施例）一律采用该口径。

本步骤不生成路线；路线排序属执行规则 A 的一部分，见 8.7。

S6 确定本轮执行站位并获取新增观测。 以 S5 所得的待执行站位为优先选择集合，按预设执行规则，自满足 ℓ(v) ≤ B 的候选站位中确定本轮执行站位 v_k。

本说明书给出两种途径：

两阶段方式：优先自优先选择集合中取满足 ℓ(v) ≤ B 者；若该集合中不存在满足者，则自 S3 的全部满足 ℓ(v) ≤ B 的候选中，按 V′ 取最大的一个。

一步方式：直接在满足 ℓ(v) ≤ B 的全部候选中，按 S5 的选择准则择优。

若两者所依据的集合均为空，则终止流程并记录终止原因。移动至 v_k 并重新采集，得到新增点云 P_k。

S7a 在线发现模型外遮挡物（仅在 P_k 满足预设更新条件时执行）。对 P_k 中每个回波点 x，计算

d(x, T) = min_{t ∈ T} d(x, t)

其中 T 为设计模型的三角面集合，d(x, t) 为点 x 到单个三角面 t 的最近欧氏距离。保留同时满足 d(x, T) > ε 且 x 的高度大于预设地面高度阈值 z₀ 的回波点，构成模型外表面点集 P_out。对 P_out 按预设边长 a 作体素化，取所得占据体素的集合 U_k。

S7b 新增观测的配准可用性判定（可选）。 统计 v_k 所观测到的采样点中同时被此前各轮执行的站位所观测到者的比例，记为实际重叠比例 O_real，其点数记为 K；对该重叠区域的采样点及其法向构造点到面信息矩阵，取其条件数的单调变换作为几何退化度 Degen。若 O_real 低于预设下限 O_min，则判定 P_k 不满足预设更新条件。

未执行 S7b 时的缺省：不进行配准可用性判定的实施方式中，预设更新条件恒为满足，S7a 与缺口证据更新照常执行。

S8 更新与重新规划。(a) 若 P_k 满足预设更新条件，令 M_plan ← M_plan ∪ U_k。U_k 中的体素不建立与任何表面分块的归属关系，即不构成新的待扫描目标；待扫描目标集合始终由设计建筑信息模型的构件清单确定。(b) 若 P_k 满足预设更新条件，则将 P_k 纳入累计有效观测（此前各轮满足更新条件的观测与本轮观测之并集），并基于更新后的累计有效观测重新计算点—分块关联与全部缺口证据，得到更新后的 G_gap——历史观测不被替换或丢弃，覆盖率、有效视角数、最佳正视性等量本就依赖各已执行站位的累计结果；据以按 S1(d) 更新 G_task；并按 S1(e) 以更新后的 G_gap 重新判定缺口表面分块。若不满足，则 M_plan、缺口证据、任务分数与缺口表面分块均保持不变，并记录 v_k 为失败站位，供后续轮次的候选剔除使用（见权利要求 9）。(c) 自 B 中扣减本轮消耗的可通行路径代价。本轮的作业耗时不自 B 中扣减，因 B为纯路径代价预算。(d) 若 B 仍允许且按 (b) 重新判定后仍存在缺口表面分块，则以更新后的 M_plan、缺口证据、任务分数与缺口表面分块返回 S3。

## 6. 有益效果

本节只记载实验实际支持的效果。 所有实验均在合成场站场景与降级射线仿真器上完成（角步长 0.4°，真实地面激光扫描仪为 0.02–0.08°；无波形与大气模型），另在一栋真实建筑的设计模型与实测点云上验证了流程可执行性。本方法尚未在真实工业场站的实测数据上完成效果验证。

### 6.1 在线遮挡发现降低可见性预测误差

在设置了 6 个模型外遮挡物的场景中，以 3 个初始站位建立发现集合后，于 7 个网格视点、约 500 个表面分块上比对预测可见率与实际可见率：

| 种子 | 仅用设计模型 |  | 并入发现体素 |  | 平均绝对误差降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高估条目 | 平均绝对误差 | 高估条目 | 平均绝对误差 |  |
| 0 | 502 | 0.1063 | 10 | 0.0123 | 8.7 倍 |
| 1 | 381 | 0.0730 | 0 | 0.0267 | 2.7 倍 |
| 2 | 407 | 0.0795 | 19 | 0.0196 | 4.1 倍 |

设计模型与现场一致时不产生任何发现体素，即该机制在无失配时不引入扰动。

须一并记载的代价：体素化带来的外扩使误差由单向高估变为双向，上述三个种子的低估条目分别由 0 增至 132、242、188 条；地面高度阈值使遮挡物底部留有一条缝隙，在规划用遮挡模型中可以穿视而现实中不能。

本效果为"可见性预测误差降低"。 在设置模型外遮挡物的对照实验中，该机制对最终缺口恢复率的影响未达统计显著（构件等权恢复率差值 +0.023，配对置换检验 p=0.50，15 对配对样本）。因此不主张本机制提高最终扫描恢复率。

### 6.2 完整方案相对基线的缺口恢复率

在 3 类场景 × 8 个随机种子 × 6 种方法共 144 次运行、24 组配对比较中：

| 方法 | 缺口加权恢复率 | 构件等权恢复率 | 关键构件召回 | 路径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机站位 | 0.470 | 0.620 | 0.621 | 138 |
| 最大离散度启发式（不使用任何缺口证据） | 0.924 | 0.905 | 0.885 | 244 |
| 离线设计模型覆盖规划 | 0.896 | 0.873 | 0.871 | 230 |
| 在先方案的单视点选取 | 0.779 | 0.322 | 0.311 | 132 |
| 仅遮挡与量程感知 | 0.927 | 0.906 | 0.920 | 249 |
| 本方案 | 0.970 | 0.929 | 0.931 | 156 |

配对置换检验并经 Holm 多重比较校正后，本方案在缺口加权恢复率上相对上述全部五条基线的优势均达统计显著（校正后 p 分别为 0.0010、0.0060、0.0088、0.0010、0.0010）。在构件等权恢复率上，相对随机站位与在先方案显著（均为 0.0010），相对其余三条基线未达显著（均为 0.1299）。

"构件"在本文中统一指设计建筑信息模型中的建模构件对象，不是物理设备台数——一台主变压器在模型中对应箱体与数片散热片共若干个建模构件。

### 6.3 跨场景规模与密度的稳定性

在 3 种场地规模 × 3 种设备密度共 9 类场景、每类 3 个随机种子共 108 次运行中，预算按每固定数量的建模构件给一站分配：

| 方法 | 9 类场景均值 | 变异系数 | 最差场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本方案 | 0.974 | 0.020 | L/low 0.935 |
| 仅遮挡与量程感知 | 0.966 | 0.022 | L/low 0.933 |
| 离线设计模型覆盖规划 | 0.964 | 0.030 | S/low 0.892 |
| 最大离散度启发式 | 0.904 | 0.071 | M/low 0.807 |

本方案在 9 类场景上的平均缺口加权恢复率最高，同时变异系数最低。相对最大离散度启发式，在中等规模场景上差值 +0.116、在大规模场景上 +0.082，均达统计显著；在小规模场景上差值 +0.010，未达显著。

### 6.4 预算内可达回退避免零结果输出

在同一场景上改变可通行路径代价预算（只计移动路径）：预算 400 m、60 m、25 m分别执行 6 站、3 站、1 站，缺口加权恢复率分别为 0.988、0.817、0.638，随预算单调下降。未设该回退时，25 m 预算下执行 0 站、恢复率为 0.000，而此时预算内可达的候选站位有 202 个。

### 6.5 目标分块按构件分组保证候选覆盖

按固定条数截断目标分块集合时，即便在最小规模场景中，隔离开关的 144 个表面分块、电流电压互感器的 72 个、避雷器的 72 个、绝缘子的 20 个均未获得任何为其生成的候选站位；大规模场景中相应数字为 576、288、288、40。按构件分组并使集合容量随构件数量缩放后，全部构件与全部构件类别的候选覆盖率由 0 提升至 100%。

### 6.6 剔除失败站位邻域的候选避免重复选取

在一次配准失败发生的场景中，未在后续轮次剔除失败站位邻域的候选时，六轮全部停留在同一位置、缺口加权恢复率为 0.000；加入后访问 6 个不同位置，在该站失败的情况下恢复率达 0.876。

### 6.7 单源最短路距离场降低候选评估开销

以自当前位置的一次单源最短路求解替代逐候选的最短路搜索，所得路径长度与逐候选搜索逐点一致（抽样比对最大差 0.000000），大规模场景中候选生成耗时由约 53 秒降至3.5 秒。

### 6.8 真实建筑数据上的可执行性

在一栋真实建筑的设计模型（604187 个顶点、1197750 个三角面、256 个建模构件、切分为 7019 个表面分块，占地 18.2 m × 24.5 m，表面积 3836.5 m²）与其 584701977 个实测点上，本方法可完整执行并输出补充扫描站位与路线。

该实施例仅用于说明本方法能够消费真实设计模型与真实实测点云、流程在真实建筑数据上可执行。由于仅有一栋建筑、一个主要随机种子，不据此主张本方法在真实建筑上普遍优于其他方法，亦不据此主张泛化能力。

## 7. 附图说明

图 1  总体流程图。图 2  可通行空间构建示意图。图 3  候选补充扫描站位与距离层示意图。图 4  在线发现模型外遮挡物示意图（上：并入发现体素之前；下：并入之后）。图 5  剩余预算的等代价边界示意图。图 6  有缺口构件的目标表面分块选取示意图（左：按固定条数截断；右：按构件分组）。

各图的对象构成、箭头方向、线型与阴影含义、关键标签及易错之处，详见《附图绘制说明》。

## 8. 具体实施方式

### 8.1 实施环境

传感器参数组取：最小量程 0.5 m，最优距离 10 m，最大量程 60 m，角步长 0.4°，测距噪声标准差 0.005 m。移动平台取：半径 0.6 m（户外轮式平台）或 0.35 m（室内三脚架），高度 1.8 m，行进速度 0.5 m/s，单站架设与扫描耗时 180 s。

### 8.2 S1 的实施方式

表面分块的切分采用法向一致性区域生长，法向夹角阈值取 20°，分块面积下限取0.01 m²。

点—分块关联：关联距离阈值取 0.05 m。若多个三角面同时取得最小距离，按"距离 → 该三角面相对该点的正视性 → 三角面顶点坐标的几何字典序 → 所属构件标识"四级确定性规则择一，从而归属唯一且与数据存储顺序无关。

各项缺口证据的内部构成与实施值。下列各量均逐表面分块 j 计算；其中作为质量或比例使用的归一化量取值截断至 [0, 1]，而视角个数与点密度不是 [0, 1] 量：

| 中间统计量 | 实施方式中的取法 |
| --- | --- |
| 覆盖率 C_j | 该分块的表面采样点中，被任一已执行站位观测到者所占比例 |
| 是否被直接观测 | C_j > 0.05 |
| 有效视角数 n_view,j | 已执行站位中对该分块的可见率超过 0.2 者的个数。为非负整数，不是 [0,1] 量 |
| 最佳正视性 f*_j | 各已执行站位相对该分块的正视性中的最大值 |
| 角度多样性 a_j | clip(n_view,j / 4, 0, 1)。本实施方式中该量由有效视角的个数归一得到，衡量的是视角数量而非方向的分散程度——四个方向几乎相同的站位仍得 a_j = 1。若需真正度量方向分散程度，应另行引入观测方向之间的角度分布指标；本实施方式未采用 |
| 所需点密度 ρ_req,j | ρ₀ · (1 + λ_E · E_j)，ρ₀ 为参考点密度。单位为点/m²，不是 [0,1] 量 |
| 密度比 r_j | (该分块关联点数 / 该分块面积) / ρ_req,j，截断至 [0, 1]。D_geo 的密度项与 D_rng 使用的是同一个 r_j |
| 投影分辨率质量 | 本实施方式中直接取 r_j。该名称沿用自在先方案的字段命名，其在本实施方式中的取值即密度比，并非独立的投影分辨率度量 |
| 配准置信度 c_reg,j | 各已执行站位对该分块的配准支持度中的最大值；未启用配准支持项时取中性值 0.5 |
| 最佳可见率 v*_j | 各已执行站位对该分块采样点的可见比例中的最大值 |

由此：

D_obs,j  = clip( 0.35·[C_j ≤ 0.05] + 0.25·clip((2 − n_view,j)/2, 0, 1)                     + 0.20·(1 − r_j) + 0.20·(1 − c_reg,j), 0, 1 )    D_ang,j  = clip( 1 − (0.50·f*_j + 0.30·clip(n_view,j/2, 0, 1) + 0.20·a_j), 0, 1 )    D_geo,j  = clip( 0.60·(1 − C_j) + 0.40·(1 − r_j), 0, 1 )    D_occ,j  = 1 − v*_j    D_rng,j  = 1 − clip( (该分块关联点数 / 该分块面积) / ρ_req,j, 0, 1 )

其中 [·] 为指示函数。该分块无任何观测记录时 D_obs,j 直接取 1。

各项证据在 G_gap 中的权重取相等值，并在各分块实际可用的证据集合 K_j 上重新归一。

关于两处看似重复的加权，须一并说明：

1. 有效视角数在本实施方式中被计入三处：D_obs 的第二项（权重 0.25）、D_ang 的第二项（权重 0.30），以及 D_ang 的第三项——角度多样性 a_j 亦由视角个数归一得到（权重 0.20）。三者的组合层级不同：在 D_obs 中它与"是否被直接观测、密度比、配准置信度"合成，回答"观测是否成立"；在 D_ang 中它与最佳正视性合成，回答"观测的角度条件是否良好"。但 a_j 与 D_ang 第二项均只反映视角个数，二者的区别仅在归一基数（4 与 2）。若某实施方式认为重复，可将 a_j 或 D_obs 的该项移除，权重按上述规则在 K_j 上重新归一。

2. 密度比 r_j 被计入两处：单独作为 D_rng，以及作为 D_geo 的第二项（权重0.40）。理由与取舍见上文"D_geo 与 D_rng 之间存在有意保留的部分重叠"一段。

3. 工程重要度既进入 ρ_req 又进入 G_task。二者作用于不同层级：进入 ρ_req 是改变该构件的验收密度要求——重要构件要求更高的点密度才算达标，属"合格线"；进入 G_task 是改变规划阶段的任务优先级——同样欠缺程度下重要构件更值得先扫，属"排序权重"。这是有意的设计，不是同一作用的两次计入。 若某实施方式只需其一，可将另一处的系数取 0。

工程重要度对照表（户外场站实施值，为推断取值，可按项目验收要求调整）：主变压器 1.0；断路器 0.9；隔离开关 0.8；电流电压互感器 0.8；绝缘子 0.7；母线 0.7；避雷器 0.6；构架 0.4；建筑 0.3；围栏 0.2；杂物 0.1。建筑类场景另按承重与围护结构、门窗、面层、家具的顺序取值。任务分数的重要度系数 λ_imp 取 0.30；缺口阈值 τ_gap 取 0.55。表面采样点数按 M = clip(ceil(A/a₀), M_min, M_max) 确定，其中 A 为分块面积，实施值 a₀ = 0.25 m²/点、M_min = 16、M_max = 1024；面内采样位置由 Halton序列驱动，序列种子由分块标识的稳定摘要给出，使同一分块的任意两次评估得到相同的采样点。

M_min 不取更小值的原因：关键构件的分块面积中位数约 0.25 m²，若 M_min 取 4，则此类分块的覆盖率只能取 {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1} 五个值，而覆盖判据为"当前覆盖不低于参考覆盖的一半"，分辨率不足。取 16 使覆盖率分辨率细化至 1/16，大面积分块的物理采样密度不受影响，仍为 4 点/m²。

### 8.3 S2 的实施方式

栅格分辨率 res = 0.25 m；跨越高度 z_step = 0.20 m；带电构件的对地安全距离按电压等级取，110 kV 实施值 1.5 m。

障碍栅格的标记有两种实施方式：

方式一（按构件平面包围盒）：以构件的轴对齐平面包围盒覆盖的栅格为障碍。适用于形状接近长方体的场站设备。

方式二（按三角面投影）：取构件中竖向跨度与 [z_step, h_robot] 相交的三角面，将其平面投影覆盖的栅格标记为障碍。适用于形状为 L 形、带洞口或细长的构件。

在一栋真实建筑上比较：方式一得到的自由空间中最大连通区域仅占自由空间的 28%，方式二为 79%。原因是该建筑中存在 L 形墙体与带门洞的墙体，其平面包围盒会将洞口连同墙体一并覆盖。

对于建筑类场景，门、窗与洞口构件在通行意义上是通路而非障碍，可列入不标记为障碍的类别；该取舍属于按场景类型的配置，不改变 S2 的其余步骤。

### 8.4 S3 的实施方式

每构件取不超过 2 个缺口表面分块；目标分块集合容量取 min(max(2×有缺口构件数, 60),400)。

裁减规则与其适用范围：先将全部缺口表面分块按 G_task 与面积之积降序排列，再按构件取每构件前不超过 2 个（保持上述全局降序），最后截取前若干个至容量上限。因此当 2×有缺口构件数不超过容量上限时（本实施方式即有缺口构件数不超过 200 时），按构件取出的分块总数不超过容量，每一有缺口构件均有分块入选；当有缺口构件数超过 200 时，截取会按上述全局降序丢弃末尾，排序靠后的构件可能无分块入选。若某实施方式要求在任何规模下都保证每构件至少一项，应改为先为每一有缺口构件保留一项、再按上述降序分配剩余名额；本实施方式未采用该改法。距离档取最优距离的 0.4、0.8、1.4 倍（最优距离 10 m 时为 4 m、8 m、14 m）；栅格节点候选的间距取 10 m；去重半径 r_dup 取 3 m；投影上限取 2 m。

上述数值为户外场站的实施值。 在一栋真实建筑上，房间尺度只有数米，距离档需改取 1.5 m、3 m、5 m，栅格节点间距改取 3 m，去重半径改取 1 m；否则候选点全部落入墙体内部而投影失败。这说明上述数值是随场景尺度配置的参数，不是固定值。

单源最短路求解采用八邻域 Dijkstra，对角移动的代价取 √2，且要求对角移动的两个正交邻格均为自由栅格（防止贴角穿越障碍）。

### 8.5 S4 的实施方式

首次命中查询基于包围体层次结构加速。正视性取分块单位法向与"自分块形心指向站位"单位向量点积的正部；量程—点密度质量项由该站位在该分块上的期望点密度与所需点密度之比截断到 [0,1] 得到。

可选实施方式（不进入权利要求）：候选价值中可追加一项配准支持项，其值由预期重叠率与重叠区域几何退化度合成，用于在信息增益相近的候选之间倾向选择配准条件更好的站位。在本申请的实验中，将该项权重置零后闭环结果逐位不变，因此本说明书仅记载其机理，不主张其带来恢复率、路径长度或决策质量方面的增益。

### 8.6 S5 的实施方式

集合函数取 F(S) = Σ_j G_task_j · A_j · (1 − Π_{v∈S}(1 − q′(j,v)))，其中 A_j 为分块面积，求和范围为 S1(e) 判定的缺口表面分块。该函数单调且子模。边际收益取"将候选加入当前已选集合前后 F(S) 的增量"；等效成本取ℓ(v) + t_scan · v_move，其中 t_scan 为单站作业耗时、v_move 为行进速度，实施值180 s 与 0.5 m/s，即等效路径代价 90 m。采用惰性贪心按边际收益与等效成本之比依次选取，得到站位集合 S。

与单点最优取大：在满足 cost(v) ≤ B_sel 的候选中，取使一阶收益Σ_j gains_j · q′(j,v) 最大者，记为 v*；比较 F({v*}) 与 F(S)，若前者更大则改取{v*} 作为本步骤的输出。该步骤用于恢复预算约束下贪心的近似保证。

等效成本与预算是两回事。 预算 B 只计移动路径（单位：米）；t_scan · v_move 这一项只进入候选之间的比值比较，其作用是防止比值贪心过度偏好近站而反复在原地附近架站。

B、ℓ(v)、t_scan · v_move 与下式的 B_sel 单位同为米，不存在量纲不一致。问题在组成口径不同：B 只计移动路径，而候选的等效成本另含单站作业耗时折算的等效路径量，若直接以 B 作为惰性贪心的累计上限，选到第二站时累计成本就会超出 B 而过早截断。为此，本步骤内部另设一个仅用于集合选择的比较阈值：

B_sel = B + n_rem · t_scan · v_move

其中 n_rem = 站位数上限 − 已执行的站位数；站位数上限是本次补充扫描作业允许执行的站位总数，与 B 一同在作业开始前给定（实施值见实施例）。

B_sel 只在 S5 的启发式集合选择内部使用，用于控制入选站位的数量，不是本方法的剩余可通行路径代价预算，也不参与 S6 的可达判定与 S8 的预算扣减。 S6 与 S8 一律以 B 为准。

本步骤的输出为待执行站位（一个或多个），不包含路线。

### 8.7 S6 的实施方式

预设执行规则的三种具体实现：

规则 A（优选）：对 S5 所得的待执行站位作路线排序，由开环旅行商问题求解器给出一条开环路线（求解时限实施值 3 s），执行该路线中的首个站位。路线排序是本规则的组成部分，仅在采用本规则时执行。

规则 B：执行在惰性贪心选取过程中最先被选中的站位。本规则不需要路线排序。

规则 C：执行使单步目标函数增量最大的站位；该目标函数按步内极值归一，即信息项除以本轮各候选收益增量的最大值、路径项除以本轮各候选可通行路径代价的最大值。本规则不需要路线排序。

三种规则在合成场景上的对照（3 类场景 × 5 个种子共 45 次运行）：规则 A 的缺口加权恢复率 0.977、关键构件召回 0.956、路径 153 m；规则 C 相应为 0.967、0.924、230 m；单位路径增益的差异经 Holm 校正后 p = 0.0006。在真实建筑上，三种规则的缺口加权恢复率分别为 0.959、0.958、0.958。

据此以规则 A 为优选实施方式。上述数据说明的是当前实验条件下的性能差异；在真实建筑上尚无充分证据表明规则 A 具有明显性能优势，故 B 与 C 同样作为可选实施方式予以记载。

### 8.8 S7a 的实施方式

距离阈值 ε = 0.25 m；地面高度阈值 z₀ = 0.35 m；体素边长 a = 0.40 m，取与移动平台半径同量级。参与判定的点数上限取 200000，超出时按固定种子的随机数生成器均匀抽样，因体素化本身已高度冗余，抽样不改变占据体素集合的主体。

最近距离 d(x, T) 由无符号距离场查询得到。本步骤只需要该最小距离的数值，不需要确定由哪个三角面取得该最小值；若多个三角面同时取得该最小值，不影响 d(x,T) > ε的判定结果。 仅当某个可选实施方式还要求把该回波点唯一归属至某个构件或三角面时，才需要引入确定性归属规则。

### 8.9 S7b 的实施方式

实际重叠比例 O_real 取 v_k 所见采样点中同时被此前站位所见者的数量与 v_k 所见采样点总数之比。几何退化度 Degen = 1 − λ_min/λ_max，其中 λ_min、λ_max 为将点到面信息矩阵的平移块与旋转块分别按迹归一后所得矩阵的最小与最大特征值。O_min 实施值 0.30。

配准失败时新增点云的使用范围。 判定为不满足预设更新条件，意味着该站的数据无法可靠地拼入设计模型所在的全局坐标系。此时该站点云中任一回波点的全局坐标同样不可信，因而不能据以判定"该点离设计模型表面超过 ε"——距离判据本身建立在两者处于同一坐标系的前提上。故本方法在该情形下不执行 S7a，规划用遮挡模型与缺口证据均保持不变，仅记录失败站位并扣减已消耗的路径代价。

若某实施方式中移动平台具备独立于点云配准的可靠全局定位（例如全站仪跟踪或高精度室内定位），使得该站回波点的全局坐标不依赖配准即可确定，则该情形下 S7a 可以照常执行；采用该实施方式时应在文件中明确说明所依据的定位来源。本申请的实施例不属于该情形。

可选地，可由重叠点数 K 与 Degen 给出位姿误差的量级估计σ ≈ σ_floor + σ_meas / √K · √(1/(1 − Degen))，并与预设容差比较；该式为受Cramér–Rao 下界启发的量级估计，非严格的 Cramér–Rao 下界。

### 8.10 S8 的实施方式

规划用遮挡模型的更新采用：将占据体素展开为独立立方体三角网，与设计模型三角面合并后重建包围体层次结构；合并后的三角面中，属于发现体素者其分块归属标识置为"无归属"，从而在 S4 的首次命中判定中只作为遮挡体、不作为命中目标。仅在本轮确有新增占据体素时才重建，无新增时沿用上一轮的结构。

## 9. 公式与符号说明

| 符号 | 含义 | 类型与维度 | 单位 | 产生步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 设计模型三角面集合 | 三角面集合 | — | 输入 |
| P₀ | 已采集点云 | N×3 实数矩阵 | m | 输入 |
| L | 表面分块集合 | 分块集合，元素含形心、法向、面积 | — | S1 |
| A_j | 分块 j 的面积 | 标量 | m² | S1 |
| G_gap_j | 分块 j 的缺口分数 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S1 |
| G_task_j | 分块 j 的任务分数 | 标量 | 无量纲 | S1 |
| F | 自由空间栅格 | nx×ny 布尔矩阵 | — | S2 |
| r_robot, h_robot | 平台半径、高度 | 标量 | m | 配置 |
| z_step | 跨越高度 | 标量 | m | 配置 |
| V | 候选站位集合 | 位置集合 | — | S3 |
| ℓ(v) | 当前位置至 v 的可通行路径代价 | 标量，可为 +∞ | m | S3 |
| M_plan | 规划用遮挡模型 | 三角面集合 | — | S4 输入 / S8 更新 |
| Vis(j,v) | v 对 j 的可见率 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S4 |
| f(j,v) | v 相对 j 的正视性 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S4 |
| g(j,v) | 量程—点密度质量项 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S4 |
| q′(j,v) | 覆盖成功概率 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S4 |
| V′(v) | 候选价值 | 标量 | 无量纲 | S4 |
| B | 剩余可通行路径代价预算（只计移动路径） | 标量 | m | S5/S8 |
| B_sel | S5 集合选择内部的比较阈值，B + n_rem·t_scan·v_move | 标量 | m | 8.6，仅 S5 内部 |
| n_rem | 本次作业剩余可执行站数 | 非负整数 | 站 | 8.6 |
| τ_gap | 缺口阈值：G_gap 不小于该值即判为缺口表面分块 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S1(e) |
| E_j | 分块 j 所属构件的工程重要度 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S1(d) |
| λ_imp | 任务分数中的工程重要度系数 | 标量 | 无量纲 | S1(d) |
| K_j | 分块 j 上可用的缺口证据下标集合 | 下标集合 | — | S1(d) |
| S_exec | 待执行站位 | 位置集合 | — | S5 |
| R | 开环路线（仅规则 A） | 有序序列 | — | 8.7 规则 A |
| C_ref | 参考覆盖：由参考站位网格给出的可达覆盖上限 | 逐分块标量，∈[0,1] | 无量纲 | 实施例 |
| v_k | 本轮执行站位 | 三维位置 | m | S6 |
| P_k | 新增点云 | N_k×3 实数矩阵 | m | S6 |
| d(x,T) | 点 x 至 T 的最近欧氏距离 | 标量，≥0 | m | S7a |
| ε | 模型外判定的距离阈值 | 标量 | m | 配置 |
| z₀ | 地面高度阈值 | 标量 | m | 配置 |
| a | 体素边长 | 标量 | m | 配置 |
| U_k | 本轮发现的模型外遮挡体素集合 | 体素集合，可为空 | — | S7a |
| O_real | 实际重叠比例 | 标量，∈[0,1] | 无量纲 | S7b |
| K | 重叠区域点数 | 非负整数 | 个 | S7b |
| Degen | 几何退化度 | 标量，∈[0,1) | 无量纲 | S7b |
| 失败站位 | 配准判定为不可用的执行站位 | 位置集合 | — | S7b/S8（仅权 9） |

关键属性的归属说明：Vis、f、g、q′、V′、ℓ 均为候选站位与表面分块之间的关系量或候选站位在当前状态下的量，不是表面分块自身的固有属性；A_j、法向、形心为分块自身属性；G_gap、G_task 为分块在当前观测状态下的量，随S8 的证据更新而改变。

层级说明：原始数据（P₀、P_k）→ 统计量（分块点数、点密度、有效视角数、最佳正视性）→证据（各分项缺口证据）→ 融合分数（G_gap）→ 任务分数（G_task）→候选价值（V′）→ 决策（S、v_k）。不存在由分数反推证据的循环。

## 10. 边界情况与异常处理

本节只列真实数据中可能发生、且会影响结果确定性或后续处理的情况。

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| S3 候选集合为空 | 终止流程并记录终止原因为"无候选" |
| S3 中某候选投影失败（周边无自由栅格） | 剔除该候选，不影响其余候选 |
| S3 中某候选不可达（ℓ(v)=+∞） | 剔除该候选 |
| 优先选择集合中无满足预算者 | 自全部满足预算的候选中择优，不终止 |
| P_k 不满足预设更新条件 | 不执行 S7a；M_plan 与缺口证据均保持不变；记录失败站位；已消耗的路径代价照常扣减 |
| S6 回退时预算内亦无可达候选 | 终止流程并记录终止原因为"无可达候选" |
| S7a 中 P_out 为空（未发现模型外遮挡物） | U_k 为空集，M_plan 不变，不重建包围体层次结构，其余步骤照常 |
| S7a 中 d(x,T) 有多个三角面同时取最小 | 不影响阈值判定，见 8.8 |
| S7b 中 K < 3（重叠点过少） | 判定为不可用 |
| S7b 中 Degen 趋近 1（重叠区完全退化） | 位姿误差量级估计中对 Degen 作上限截断，避免除零 |
| 某分块采样点数不足 6，其信息矩阵不可构造 | 该分块不参与退化度计算 |
| 某分块面积趋近 0 | 由 S1 的面积下限剔除 |
| 某分块的所有采样点均不可见 | q′ 为 0，该分块对该候选无贡献；若候选对全部分块的 q′ 均为 0，剔除该候选 |
| 分母为 0（如覆盖率归一时分块无采样点） | 该分块覆盖率取 0 |
| 规则 C 中本轮各候选的收益增量最大值为 0（例如全部候选均无新增覆盖） | 该归一基准取 1，故归一收益项统一为 0 |
| 规则 C 中本轮各候选的可通行路径代价最大值为 0（例如全部候选均在当前位置） | 该归一基准取 1，故归一路径项统一为 0 |
| 多个候选价值完全相同 | 按候选生成顺序取先者；候选生成顺序由目标分块顺序与距离档顺序确定，而目标分块按标识排序，因此该顺序不依赖存储顺序 |
| 缺口分块数为 0 | S8(d) 的循环条件不满足，正常结束 |
| 预算在首轮即为 0 或负 | 不执行任何站位，记录终止原因为"预算耗尽" |

关于确定性与可复现：本方法中涉及随机性的环节仅有两处——表面采样点的 Halton 序列与 S7a 的点数抽样，二者的种子均由稳定摘要或固定值给出，不依赖进程内的哈希随机化。候选生成、集合选择与路线求解均为确定性过程。

## 11. 可选实施方式

1. 障碍栅格标记：按构件平面包围盒（方式一）或按三角面投影（方式二），见 8.3。二者为替代关系，按场景中构件形状的规整程度择一，不同时执行。

2. 本轮执行站位的确定：规则 A / B / C，见 8.7。三者为替代关系，任一执行。

3. 配准可用性判定：可仅依据实际重叠比例，或追加依据由重叠点数与几何退化度给出的位姿误差量级估计。二者为主从关系：前者为必要判据，后者为可选追加判据。

4. 候选价值中的配准支持项：可选追加，见 8.5；本申请不主张其效果。

5. 确定性归属规则：S1(b) 的点—分块关联采用该规则；S7a 的距离判据不需要，见 8.8。

可选改进方向（本申请未实现）：针对 8.8 所述体素外扩造成的低估，可考虑仅并入被多个站位一致判定为模型外的体素，或按体素内点数设置占据阈值。本申请的实现中没有该措施，不作为本申请的技术内容。

## 12. 实施例一：合成场站场景

场景为程序化生成的户外场站，规模 S（44 m × 32 m）、M（58 m × 42 m）、L（74 m × 52 m），设备密度低/中/高三档，构件数 56 至 145，表面分块 526 至 1606。传感器与平台参数按 8.1。预算按每 9.3 个建模构件给一站分配，路径上限按每站 60 m。

对照方法包括：随机站位；最大离散度启发式（在自由栅格中取离已执行站位最远者，不读取任何缺口证据）；离线设计模型覆盖规划（对设计模型表面作一次性贪心集合覆盖，按该顺序执行，不重规划）；在先方案的单视点选取；仅遮挡与量程感知。

结果见 6.2 与 6.3。

## 13. 实施例二：真实建筑

设计模型为某实验楼的 IFC 模型，含 256 个建模构件（家具 66、墙体 61、洞口 54、窗 44、柱 10、面层 7、门 6、板 5、楼梯 2、其他 1），604187 个顶点、1197750 个三角面，切分为 7019 个表面分块，占地 18.2 m × 24.5 m，表面积 3836.5 m²。实测点云为 584701977 个点，按 5 cm 阈值关联至构件，匹配 12835294 个点。

该实施例的实施条件与合成场景不同之处（均属按场景尺度的参数配置，不改变S1–S8 的步骤）：平台半径取 0.35 m；障碍栅格采用按三角面投影的方式二；门、窗与洞口列入不标记为障碍的类别；参考覆盖的站位网格间距取 2.5 m；候选距离档取1.5/3/5 m，栅格节点间距 3 m，去重半径 1 m；初始站位在自由空间的最大连通区域内按最大最小距离分散布置。

最后一项的原因：真实建筑的自由空间被墙体分隔为多个互不连通的区域，若在全部自由空间上取最远点，初始站位会落入彼此不可达的房间，此后任一站位至其余位置的路径长度均为无穷。

在上述配置下，本方法完整执行 28 站并输出站位与路线，缺口加权恢复率 0.959、构件等权恢复率 0.981、关键构件召回 0.956。

本实施例的限制：该数据集仅提供一份融合后的点云，不含逐站位姿，因此补充扫描站位的重新采集由射线仿真器在真实设计模型上完成——几何与缺口来自真实数据，重新采集为仿真。该实施例用于说明本方法能够消费真实设计模型与真实实测点云、流程可执行，不据此主张本方法在真实建筑上普遍优于其他方法。