# D 实验与证据追溯表（内部文件，不随专利正文提交）

代码基线 025bb7d。本表是说明书"有益效果"一节每一处数字的来源，也是判断哪些表述可用、哪些禁止使用的唯一依据。

证据等级：[A] 材料明确支持 ｜ [B] 可由材料合理推出 ｜[C] 为完整性建议补充，未实现 ｜ [D] 材料不足以确定

## 1. 主张—证据对照

### 1.1 在线遮挡发现降低可见性预测误差

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 并入发现体素后，候选站位对表面分块的可见性预测的平均绝对误差降低 2.7–8.7 倍 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 遮挡发现可见性误差专项测量 |
| 样本规模 | 3 个随机种子 × 7 个网格视点 × 约 500 个表面分块；设置 6 个模型外遮挡物 |
| 代码状态 | 提交 c631abc，工作树干净 |
| 结果文件 | results/evidence/discovery_vis_error.json 与同名 .log |
| 具体数值 | 种子 0：高估 502→10，MAE 0.1063→0.0123（8.7 倍）；种子 1：381→0，0.0730→0.0267（2.7 倍）；种子 2：407→19，0.0795→0.0196（4.1 倍） |
| 可以支持的表述 | "降低可见性预测的平均绝对误差"；"消除绝大部分高估条目"；"设计模型与现场一致时不产生任何发现体素" |
| 明确禁止的表述 | ❌"提高最终扫描覆盖率／缺口恢复率"（见 1.2）；❌"消除预测误差"；❌"完全避免误判" |
| 须一并记载的代价 | 低估条目由 0 分别增至 132、242、188；地面高度阈值使遮挡物底部留缝 |

### 1.2 在线遮挡发现对最终恢复率的影响

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 无可主张的效果 |
| 证据等级 | [A]（"无显著差异"这一事实本身有实验支持） |
| 对应实验 | 模型外遮挡物对照实验（有／无在线发现） |
| 样本规模 | 60 次运行，15 组配对 |
| 代码状态 | 提交 30ed463，运行时工作树含未提交改动 |
| 结果文件 | results/exp3b/summary.md |
| 具体数值 | 构件等权恢复率差值 +0.023；配对置换检验 p = 0.5009；模型与现场一致时差值 +0.000 |
| 可以支持的表述 | "该机制对最终缺口恢复率的影响未达统计显著" |
| 明确禁止的表述 | ❌ 任何形式的"提高恢复率／覆盖率／召回率" |

### 1.3 完整方案相对基线的缺口恢复率

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 完整方案在缺口加权恢复率上相对五条基线的优势均达统计显著 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 合成场站基准 |
| 样本规模 | 3 类场景 × 8 个随机种子 × 6 种方法 = 144 次运行，24 组配对 |
| 代码状态 | 提交 30ed463，运行时工作树含未提交改动 |
| 结果文件 | results/exp2/summary.md、results/exp2/summary.json |
| 具体数值 | 本方案 0.970 / 0.929 / 0.931（缺口加权恢复率／构件等权恢复率／关键构件召回）。Holm 校正后 p：vs 随机 0.0010、vs 最大离散度启发式 0.0060、vs 离线设计模型覆盖规划 0.0088、vs 在先方案 0.0010、vs 仅遮挡与量程感知 0.0010 |
| 可以支持的表述 | "在缺口加权恢复率上相对全部五条基线的优势经多重比较校正后显著" |
| 明确禁止的表述 | ❌"在构件等权恢复率上全面优于基线"——相对最大离散度启发式、离线覆盖规划、仅遮挡与量程感知三条，构件等权恢复率的校正后 p 均为 0.1299，未达显著，须一并写明 |

### 1.4 跨场景规模与密度的稳定性

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 本方案在 9 类场景上的平均缺口加权恢复率最高，同时变异系数最低 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 跨规模／密度稳定性实验；预算按每固定数量的建模构件给一站 |
| 样本规模 | 3 种规模 × 3 种密度 × 3 个随机种子 × 4 种方法 = 108 次运行 |
| 代码状态 | 提交 30ed463，运行时工作树含未提交改动 |
| 结果文件 | results/exp5/summary.md、results/exp5/summary.json |
| 具体数值 | 本方案均值 0.974 / 变异系数 0.020 / 最差 L-low 0.935；仅遮挡与量程感知 0.966 / 0.022 / 0.933；离线覆盖规划 0.964 / 0.030 / 0.892；最大离散度启发式 0.904 / 0.071 / 0.807。逐规模相对最大离散度启发式：中等规模 +0.116（p=0.0234）、大规模 +0.082（p=0.0234）、小规模 +0.010（p=0.0781，未达显著） |
| 可以支持的表述 | "平均值最高且变异系数最低，表现出更好的跨场景稳定性"；"在中等与大规模场景上的优势达统计显著" |
| 明确禁止的表述 | ❌"具有绝对鲁棒性"；❌"普遍适用于任意场景"；❌ 在小规模场景上声称显著优势 |
| ⚠️ 作废证据 | 旧协议（按自由格数分配预算）下的全部跨规模结论作废，包括"S 规模 p=0.8945"与"构件等权反而更差"。作废原因：该协议使复杂场景反而获得更少站位预算，比较不公平。归档于 results/archive/exp5_stale_protocol_pre14dfe35/，不得引用 |

### 1.5 预算内可达回退避免零结果输出

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 恢复率随预算单调下降，而非在紧预算下崩溃为零 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 预算退化回归测试 |
| 样本规模 | 单场景 4 个预算档 |
| 代码状态 | 提交 025bb7d，工作树干净 |
| 结果文件 | 回归测试 tests/test_scene_families.py::test_tight_budget_degrades_instead_of_collapsing |
| 具体数值 | 可通行路径代价预算（只计移动路径）400 m / 60 m / 25 m → 6 站（0.988）／3 站（0.817）／1 站（0.638）；未设回退时 25 m 预算下 0 站、恢复率 0.000，而彼时预算内可达候选 202 个 |
| 预算口径核对 | 已核对代码：episode 预算变量只累加各轮的可通行路径代价，判据为"累计路径代价 ≥ 预算"。单站作业耗时折算的等效路径代价（180 s × 0.5 m/s = 90 m）只进入站位选择时的候选等效成本比值，不进入 episode 预算。故 25 m 预算执行 1 站与说明书自洽 |
| 可以支持的表述 | 上述全部 |
| 明确禁止的表述 | ❌ 由单场景推广为"在任意场景下均单调"；❌ 把预算表述为"包含作业时间的总预算"——它只计移动路径 |

### 1.6 目标分块按构件分组保证候选覆盖

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 四类小尺寸构件的候选覆盖率由 0 提升至 100% |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 目标集覆盖回归测试 |
| 样本规模 | 最小与最大两类场景 |
| 代码状态 | 提交 025bb7d，工作树干净 |
| 结果文件 | 回归测试 tests/test_scene_families.py::test_every_component_can_be_targeted |
| 具体数值 | 固定条数截断时：最小场景 隔离开关 0/144、互感器 0/72、避雷器 0/72、绝缘子 0/20；最大场景 0/576、0/288、0/288、0/40。分组后全部构件与全部类别 100% |
| 可以支持的表述 | 上述全部 |
| 明确禁止的表述 | ❌ 由候选覆盖率提升直接推出恢复率提升——两者是不同量 |

### 1.7 剔除失败站位邻域的候选

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 避免在同一位置反复选取，一站失败时恢复率由 0.000 提升至 0.876 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 配准失败控制流回归测试（注入一次失败） |
| 样本规模 | 单场景单种子 |
| 代码状态 | 提交 025bb7d，工作树干净 |
| 结果文件 | 回归测试 tests/test_occluder_discovery.py::test_failed_registration_does_not_trap_the_planner |
| 具体数值 | 未剔除时六轮全部停留在同一位置、恢复率 0.000；剔除后访问 6 个不同位置、恢复率 0.876 |
| 可以支持的表述 | 上述全部 |
| 明确禁止的表述 | ❌ 声称该机制提升一般场景下的恢复率——它解决的是特定失效模式 |

### 1.8 单源最短路距离场

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 路径代价与逐候选搜索一致，大规模场景候选生成耗时由约 53 秒降至 3.5 秒 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 距离场与逐候选搜索的穷举比对 + 计时 |
| 样本规模 | 24330 个格点对（穷举）；计时为最大规模合成场景单轮 |
| 代码状态 | 提交 025bb7d，工作树干净 |
| 结果文件 | 回归测试与审查记录 |
| 具体数值 | 可达性不一致 0 例，数值最大绝对差 4.44e-16（浮点结合序噪声）；候选生成 约 53 s → 3.5 s |
| 可以支持的表述 | "所得路径代价与逐候选搜索一致"；"降低候选评估的计算开销" |
| 明确禁止的表述 | ❌ 把计算加速表述为规划质量提升 |

### 1.9 真实建筑数据

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 本方法能够消费真实设计模型与真实实测点云，流程可执行 |
| 证据等级 | [A]（仅就可执行性而言） |
| 对应实验 | 真实建筑实施例 |
| 样本规模 | 1 栋建筑、1 个主要随机种子，16 次运行（含消融） |
| 代码状态 | 运行时记录为 795df72-dirty；实际代码为该提交加当时未提交的室内适配改动（后成为 537666b）。该批结果的确切代码无法由提交标识恢复，见 2.3 |
| 结果文件 | results/exp6/summary.md、results/e6.log |
| 具体数值 | 设计模型 604187 顶点 / 1197750 三角面 / 256 建模构件 / 7019 表面分块，占地 18.2 m × 24.5 m，表面积 3836.5 m²；实测点 584701977 个，5 cm 阈值下匹配 12835294 个。执行 28 站，本方案 0.959 / 0.981 / 0.956 |
| 可以支持的表述 | "能够消费真实设计模型与真实实测点云"；"流程在真实建筑数据上可执行"；"对应实施例可正常产生输出" |
| 明确禁止的表述 | ❌"在真实建筑中普遍优于……"；❌"证明具有广泛泛化能力"；❌"对不同真实建筑均有效"；❌ 任何由本实施例推出的方法间优劣比较 |
| 须一并记载的限制 | 该数据集只提供一份融合后的点云、不含逐站位姿，因此补充扫描站位的重新采集由射线仿真器在真实设计模型上完成——几何与缺口来自真实数据，重新采集为仿真 |

### 1.10 配准支持评分项（候选价值中的配准项）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 无可主张的效果；仅可说明机理 |
| 证据等级 | [A]（"无影响"这一事实有实验支持） |
| 对应实验 | 配准项权重置零消融 |
| 样本规模 | 真实建筑 2 种缺口定义各 1 次 |
| 代码状态 | 运行时记录为 ca94eee-dirty |
| 结果文件 | results/e6_ablation.log |
| 具体数值 | 权重置零后闭环结果逐位不变（0.959/0.981/0.956 与 0.797/0.879/0.625 两组均相同）。另在合成场景上，重叠区退化度中位 0.984，该项约占候选价值 1%，六轮闭环中一次未改变最高价值候选 |
| 可以支持的表述 | "在机理上用于评价新增观测的可配准性或提供数据质量依据" |
| 明确禁止的表述 | ❌"提高候选选择质量"；❌"提高恢复率"；❌"改善路线质量"；❌"改变视点决策" |

### 1.10b 配准失败时新增点云的使用范围（代码事实核对）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 判定为不满足预设更新条件时，规划用遮挡模型与缺口证据均保持不变 |
| 证据等级 | [A]（代码事实） |
| 核对方式 | 阅读闭环实现：判定失败时该站被弹出已执行站集、其点云句柄置空，随后的在线遮挡发现调用因该句柄为空而被跳过 |
| 代码状态 | 提交 025bb7d，工作树干净 |
| 结论 | 代码本来就未把失败站的点云用于遮挡模型更新。此前说明书把遮挡模型更新写成无条件，属文本与代码不符，已按代码改正 |
| 技术理由 | 判定失败意味着该站数据无法可靠拼入设计模型所在的全局坐标系，其回波点的全局坐标同样不可信，因而无法据以判定"该点离设计模型表面超过 ε"——距离判据本身以两者同处一个坐标系为前提 |
| 例外情形 | 若移动平台具备独立于点云配准的可靠全局定位，则该情形下可照常执行发现步骤。本申请实施例不属于该情形，说明书已注明 |

### 1.11 执行策略 A / B / C

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 三种策略在合成场景上性能有差异，在真实建筑上差异不明显 |
| 证据等级 | [A] |
| 对应实验 | 合成场景执行策略对照 45 次运行；真实建筑执行策略消融 |
| 样本规模 | 合成 3 类场景 × 5 个种子；真实建筑 1 栋 1 种子 |
| 代码状态 | 合成对照记录为 77e257c；真实建筑消融记录为 da706f4-dirty |
| 结果文件 | results/archive/exec_policy_ab_pre14dfe35/summary.md、results/e6_exec_greedy_first.log、results/e6_exec_j_step.log |
| 具体数值 | 合成：策略 A 0.977 / 0.956 / 153 m，策略 C 0.967 / 0.924 / 230 m，单位路径增益差异 Holm 校正后 p = 0.0006。真实建筑：三者缺口加权恢复率 0.959 / 0.958 / 0.958 |
| 可以支持的表述 | "在合成场景上策略 A 的表现最好，故列为优选实施方式"；"在真实建筑上尚无充分证据表明策略 A 具有明显性能优势" |
| 明确禁止的表述 | ❌ 由性能差异直接推断创造性贡献大小——实验性能与专利创造性不是同一判断 |

### 1.12 体素外扩抑制措施

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 本申请未实现 |
| 证据等级 | [C] |
| 说明 | 现有实现中没有任何抑制体素外扩的措施。可考虑的方向（仅并入被多站一致判定为模型外的体素、按体素内点数设阈）均未实现，不得写成已有方案 |

### 1.13 设备级分组

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主张 | 本申请未实现 |
| 证据等级 | [C] |
| 说明 | "构件"统一指设计模型中的建模构件对象。一台主变压器对应箱体与数片散热片共若干个建模构件。不得写作"每台设备等权"。设备级聚合作为未来改进 |

## 2. 实验记录的完整性说明

### 2.1 已作废、不得引用的记录

| 归档位置 | 作废原因 |
| --- | --- |
| results/archive/exp5_stale_protocol_pre14dfe35/ | 预算按自由格数分配，使复杂场景反而获得更少预算，比较不公平 |
| results/archive/exp2_pre14dfe35/、exp3_pre14dfe35/、exp3b_pre14dfe35/ | 采集于采样密度、基线距离核与评分归一化改动之前，"改动前 vs 改动后"的差值无法归因 |

### 2.2 版本混合事故的处理

曾发生一批实验因断点续跑仅校验文件存在、不校验代码版本，而在同一结果目录中混入两个代码版本的运行记录。该批记录已整体删除并重跑；续跑逻辑已改为版本不一致时拒绝继续。本表所引的全部记录均为单一版本。

### 2.3 真实建筑批次的版本标识不精确

见 1.9 的"代码状态"。该批记录带有"工作树非干净"标记，标记本身正确，但确切代码无法由提交标识恢复。若需向甲方或审查机构提供可复现的实验记录，应以干净提交重跑该批次并重新留档。 不影响专利正文，因该批次只支持"可执行性"这一主张。

## 3. 说明书"有益效果"各小节与本表的对应

| 说明书小节 | 本表条目 |
| --- | --- |
| 6.1 在线遮挡发现降低可见性预测误差 | 1.1、1.2 |
| 6.2 完整方案相对基线的缺口恢复率 | 1.3 |
| 6.3 跨场景规模与密度的稳定性 | 1.4 |
| 6.4 预算内可达回退避免零结果输出 | 1.5 |
| 6.5 目标分块按构件分组保证候选覆盖 | 1.6 |
| 6.6 剔除失败站位邻域的候选避免重复选取 | 1.7 |
| 6.7 单源最短路距离场降低候选评估开销 | 1.8 |
| 6.8 真实建筑数据上的可执行性 | 1.9 |
| 8.5 可选实施方式（配准支持项） | 1.10 |
| 8.7 执行规则的三种实现 | 1.11 |
| 11 节末 可选改进方向 | 1.12 |
| 6.2 末段 "构件"口径 | 1.13 |