# 02 M_ref / M_plan 最小修改设计（Phase 2）

证据等级：[A] 代码已实现并有测试 ｜ [B] 可由实现合理推出 ｜ [C] 设计取舍，非事实主张 ｜ [D] 未确认。

## 一、两个模型的定义

M_plan 不是单一表示，它含两个信息来源不同的子部分：M_plan = { M_occ, M_vis }。

|  | M_ref 目标参考模型 | M_plan 规划环境模型 |
| --- | --- | --- |
| 回答的问题 | 我要检查什么 | 现场哪里被占据、什么挡住视线 |
| 内容 | 目标构件清单、目标表面几何、工程属性（重要度、密度要求、带电与否） | 平面占据状态（三态栅格）＋ 用于射线求交的遮挡几何 |
| 来源 | 设计模型 / 资产台账，作业前给定 | M_occ（通行占据侧）：初始扫描起由实测观测建立并逐轮更新，另加可信安全禁入先验。M_vis（可见性遮挡侧）：初始内容至少含 M_ref 目标表面与固定保留的基础几何（地面），可另含该场景允许提供的已知环境几何，再由新增观测更新 |
| 完整性要求 | 必须完整描述目标表面 | 不要求完整；未观测处为 UNKNOWN |
| 是否描述非目标环境 | 不要求 | 只描述已观测到的部分 |

一条必须成立的一致性约束：

凡 M_ref 声明为目标的表面，M_plan⁽⁰⁾ 必须含其几何。

否则规划器会被要求扫一个它拿不到几何的面，并在求交时以为自己能透视过去。先验强度只允许调节非目标环境几何。该约束由test_every_target_surface_is_present_in_the_planning_model 锁定 [A]。

## 二、新数据流

┌──────────────── M_ref（作业前给定，全程不变）
                    │   目标构件、目标表面、工程属性
                    ▼
   S1 目标分块 / 点—分块关联 / 缺口证据 ── 不变 ─────────────┐
                                                              │
   S3 候选生成（读 M_ref 的分块形心与法向）                   │
                    │                                         │
                    ▼                                         ▼
   ┌──────── M_plan ────────┐                        S4 视点价值
   │ 占据侧：三态平面栅格    │──── 可通行 / 路径代价 ──▶  S5 集合选择
   │ 遮挡侧：目标表面几何    │──── 射线求交 ──────────▶  S6 路线
   │        ＋已发现环境几何 │                                │
   └────────────────────────┘                                 │
             ▲          ▲                                     ▼
             │          │                              S7 执行一站
             │          └──── S7a 在线遮挡发现 ◀──────────────┤
             └─────────────── S8 新观测并入 ◀─────────────────┘
                              （占据侧与遮挡侧**两条**回灌）

与改造前的差别只有一处：改造前 M_plan 这个方框里装的就是 M_ref 的全部几何，且方框下方那两条回灌只有遮挡侧一条、占据侧从不更新。[A]

## 三、逐步骤修改量

| 步骤 | 修改量 | 具体 |
| --- | --- | --- |
| S1 目标分块与证据 | 公式未动，处理对象口径统一 | 分块/关联/证据/G_gap/G_task 的算法与公式一行未改；但非目标环境构件（厂房、围墙、杂物）不再进入待补扫描目标集 |
| S2 可通行空间 | 新增结构 | 由 build_trav_grid(完整模型) 改为 PlanningEnvGrid（三态、观测驱动） |
| S3 候选生成 | 不变 | 只读 S1 的分块与 S2 的自由空间，随 S2 自动跟随 |
| S4 可见性求交 | 仅换输入 | plan_oracle 的初始内容由「完整模型全部三角面」改为「该先验档实际提供的 M_vis 初始内容，其至少包括 M_ref 目标表面」 |
| S5 集合选择 | 不变 |  |
| S6 路线与路径代价 | 仅换取图处 | 统一经 planning_map(world) 取图 |
| S7a 在线遮挡发现 | 仅换基准 | UnmodeledOccluders 的基准网格由完整模型改为规划环境模型遮挡侧的初始内容（代码中即 world.ref_tris） |
| S8 回灌 | 增一条 | 原只回灌遮挡侧；现同时回灌占据侧 |

S1–S8 主链、缺口证据体系、G_gap/G_task、公式 (26)–(45) 本身均未改动 [A]；S1 的处理对象口径发生了统一（非目标环境构件不再进入目标集），见上表首行。

## 四、新增数据结构

### PlanningEnvGrid（src/patent_gap/mapping/planning_env.py）

三态平面栅格，接口与既有 TravGrid 一致（to_ij/to_xy/is_free/project_to_free/astar/distance_field/distance_matrix），使 S3 与 S6 无需改动即可换用。[A]

| 状态 | 含义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| OCCUPIED | 观测确认被占据 | 障碍 |
| FREE | 观测确认为空 | 可通行（仍按平台半径膨胀） |
| UNKNOWN | 无证据 | 不得默认当作可通行 |

三个建图入口：

integrate_scan(origin, points) — 落在平台通行高度带 [0.20, 1.80] m 内的回波点所在栅格标 OCCUPIED；全部回波点（不限高度）自站位到该点的连线按 XY 投影所经栅格标 FREE（末端留一格，避免把终点障碍抹成自由）。已确认占据的栅格不被后续射线抹回自由。

> 该 FREE 状态是基于二维投影的规划近似，不是"证明可通行" —— 实现不考虑射线  > 高度随距离的变化，一条从 2.0 m 高掠过 1.0 m 障碍上方的射线也会把该栅格标为自由。  > 最终仍受平台半径收缩、已确认占据优先与安全禁入区约束。实测该方向的误判占 M_plan  > 可通行栅格的 1.41%，反方向（保守判为不可走）占 14.31%，整体偏保守。  > 详见 09_剩余代码逻辑核查_FINAL.md 核查二。[A]

seed_free(xy, radius) — 平台确实站在那里，是最直接的观测证据。

add_safety_prior(...) — 唯一允许的无观测先验：带电体禁入区。它是作业安全规程而非现场几何，与是否已经扫描无关，且只增加禁入、不增加可通行。[C]

unknown_is_free 显式控制未知区处置，缺省 False。置 True 即退回「未知即可走」的旧行为，仅供对照实验使用 —— 这一处不写成默认，是因为它正是弱先验下最容易偷跑的地方。[A]

另有 known_ratio() 与 frontier_cells() 供实验观测与探索基线使用。

### SceneModel.prior_tri_mask(env_prior_frac, seed)

按对象（非三角面）保留 env_prior_frac 比例的非目标环境构件进入 M_plan⁽⁰⁾。按三角面随机删会留下半张皮，物理上无意义。地面与目标构件恒含，故prior_tri_mask(1.0) == bim_tri_mask()，P100 与既有实现逐比特相同。[A]

### SimWorld.plan_grid

仅由设计模型几何建立的可通行图。此前 build_trav_grid 遍历全部构件而不看 in_bim，规划器于是绕开了一批设计模型里根本查不到的临时占位物。n_temp=0 时 plan_grid 与grid 是同一对象。[A]

### EpisodeConfig.vis_audit

逐站记录 vis_mae / vis_over / invalid_view_frac / mplan_known_ratio。缺省关闭——打开会往 history 加字段，既有结果集必须保持逐比特可复现。[A]

## 五、E7 设计（规划先验强度消融）

五档先验，把两条不同的信息通路分开：

| 档 | 遮挡侧 | 占据侧（移动） | 隔离的是 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | 完整参考模型 | 完整模型栅格化 | 原方案，参照行 |
| P100 | 完整参考模型 | 观测驱动 | 「可通行空间不再白给」 |
| P75 | 目标 ＋ 75% 环境构件 | 观测驱动 | 遮挡先验强度 |
| P50 | 目标 ＋ 50% 环境构件 | 观测驱动 | 同上 |
| P0 | 不提供额外非目标环境构件（目标表面与地面仍保留） | 观测驱动 | 同上，最弱 |

LEGACY→P100 与 P100→P0 必须分开：二者是两条不同的信息通路（能不能走 /看不看得见），混在一档里读不出是哪一条在起作用。[C]

方法取 B10_full（不开在线发现）与 B11_disc（开）。这一对是本实验的重点：先验越弱，遮挡模型里缺的东西越多，在线发现要修正的错误也越多，其价值应当随先验减弱而增大。若果真如此，则 E3b 先前「恢复率增益不显著（p=0.50）」不是机制无效，而是P100 这个测试条件本身把它的用武之地拿掉了。[C] —— 待 E7 检验。

场景 3 类 × 种子 8 个 × 5 档 × 2 方法 = 240 次运行。竣工态临时占位物 n_temp=6（E2/E5 取 0，即设计模型与现场完全一致 —— 那正是本实验要检验的过强条件的一部分）。

真值与初始站在各档之间必须完全一致，每个（场景，种子）只算一次后传给全部档位，否则指标本身会随处理变动。[A]

## 六、frontier 基线设计

公平性按「同等资源约束」设定。二者共用：平台与半径、传感器与量程、初始站集、路径预算、站数上限、轮次上限、带电体禁入区、A\* 与距离场、去重半径、成本折算（路径 ＋ 单站架设当量）、同一个 PlanningEnvGrid 实现。

差别只有收益口径：Bfrontier 取预计新揭示的未知栅格数（二维射线估计），本方法取目标缺口的加权补测量。候选集各按各自口径取 —— 把本方法按目标张成的候选环交给frontier 用，等于替它挑好了地方。[C]

两个轴必须一起报：mplan_known_ratio（地图覆盖，frontier 的目标函数，它理应领先）与 awc_gap_recovery/asset_recovery（任务缺口，本方法的目标函数）。地图覆盖得快不是任务缺口补得好；反过来，把前者的领先算成本方法的劣势同样是错的。

## 七、预计与实际改动文件

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| src/patent_gap/mapping/planning_env.py | 新增 PlanningEnvGrid |
| src/patent_gap/simulation/scene_gen.py | Component.is_target、ENVIRONMENT_CLASSES、prior_tri_mask、build_trav_grid(bim_only=) |
| src/patent_gap/simulation/scene_patches.py | 非目标环境构件不再进入目标分块表 |
| src/patent_gap/simulation/closed_loop_v2.py | planning_map()、SimWorld.env/ref_tris/plan_grid、build(env_prior_frac,observed_env,prior_seed)、S8 双回灌、vis_audit、Bfrontier |
| scripts/run_e7_prior.py | 新增 E7 |
| scripts/run_e8_frontier.py | 新增 E8 |
| tests/test_weak_prior.py | 新增 16 项 |

未改动：gap/、viewpoints/、planning/、registration/、occlusion/raycast.py、occlusion/sampling.py —— 公式 (26)–(45) 的实现本身一行未动。[A]