# 06 Oracle Leakage 审计

Oracle leakage 在此指：规划器读到了真实现场不可能提供给它的信息。判据不是「读没读完整模型」，而是「作业当天，这条信息拿不拿得到」。

证据等级：[A] 已在代码中核实 ｜ [B] 由实现推出 ｜ [C] 设计取舍 ｜[D] 未确认。

## 一、规划器读几何的全部位置

逐一列出，不靠印象。grep 范围为 src/ 与 scripts/。

| 位置 | 读什么 | 属规划还是评测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| planning_map(world) | M_plan 占据侧（M_occ） | 规划 | ✅ 观测驱动 |
| score_candidates_v2(..., oracle=plan_oracle, ...) | M_plan 遮挡侧（M_vis） | 规划 | ✅ 内容为该先验档给出的几何（M_ref 目标表面 ＋ 地面 ＋ 该档保留的环境构件）＋ 已发现几何；不含该档未给出的任何几何 |
| _make_candidates → world.patches | 目标分块形心与法向 | 规划 | ✅ M_ref 本职；已剔除非目标环境构件 |
| world.sampler | 目标表面采样点 | 规划 | ✅ 实测 tri_to_patch>=0 仅覆盖目标构件（环境/临时构件 0/14） |
| UnmodeledOccluders(base=world.ref_tris) | 基准网格 | 规划 | ✅ 基准为该先验档实际给出的几何（M_ref 目标表面 ＋ 地面 ＋ 该档保留的环境构件），即 M_vis 的初始内容；不含任何该档未给出的几何。详见 09 核查一 |
| set_select / route / gap.scoring / registration.predictor | — | 规划 | ✅ 完全不读几何 |
| station_sample_masks → world.oracle | 竣工实景全几何 | 评测/仿真 | ✅ Simulator Truth，即"传感器实际看到什么" |
| build_ground_truth → world.grid / world.oracle | 竣工实景 | 评测 | ✅ 真值；每个（场景，种子）算一次后各先验档共用 |
| vis_audit_at → world.oracle | 竣工实景 | 测量 | ✅ 在选站之后计算，不进入任何决策 |
| default_init_stations → world.grid | 竣工实景可通行图 | 规划前 | ⚠️ 残留项，见第三节 |

## 二、已发现并修复的泄漏

### 2.1 可通行空间来自完整模型 —— 最强的一处

build_trav_grid(scene) 遍历完整模型全部构件生成障碍与膨胀，与任何观测无关，且 world.grid 在整个闭环中从不更新。规划器在执行第一站之前就知道现场每个障碍的平面占位。[A]

修复：改用 PlanningEnvGrid（三态、观测驱动），并在 S8 增加占据侧回灌。

### 2.2 可见性对完整模型求交

plan_oracle 在既有全部正式实验中直接复用评测用的 oracle（bim_tri_mask() 恒为全真），即规划器预测可见性与仿真器生成"实际看到什么"用的是同一份几何。[A]

修复：plan_oracle 初始内容改为 prior_tri_mask(env_prior_frac) —— 即该先验档实际提供的 M_vis 初始内容；P0 档为 M_ref 目标表面与地面（不含任何可调节的非目标环境构件）。

### 2.3 规划器绕开了设计模型里查不到的临时占位物

build_trav_grid 遍历 scene.components 时不看 `in_bim`。竣工态临时占位物（施工车辆、料堆、脚手架）因此进入规划器的障碍图 —— 它绕开了一批它不可能知道位置的东西。实测 M_mid seed0 n_temp=6：规划器认为可走 23937 格，实景只有 23356 格。[A]

修复：build_trav_grid(bim_only=True) 生成 SimWorld.plan_grid 供规划器使用；评测真值与初始站仍用竣工实景图（参考站集要 physically 可站）。n_temp=0 时二者是同一对象。

对既有实验的影响：E2 / E5 / E6 均取 n_temp=0，该泄漏不激活，结果逐比特不受影响 [A]。E3b 的 `n_temp=6` 那一批带着这个泄漏 —— 它对 B10_full 与B11_disc 同等生效（二者共用同一张图），故 B11−B10 的对照不因此失效，但两条线的绝对水平都偏乐观。E3b 结果保留在盘上未作改动。[B]

### 2.4 目标集与 M_ref 口径不一致（物理上讲不通的先验轴）

build_scene_patches 把 building / fence / clutter 也当成待扫目标，而prior_tri_mask 又把它们当作"非目标环境"从 M_plan⁽⁰⁾ 移除。于是 P0 下规划器被要求扫一栋厂房，却拿不到那栋厂房的几何 —— 它在求交时会以为自己能透视过去。[A]

修复：非目标环境构件不再进入目标分块表（占合成变电站分块数的 5.7–8.0%）。不变量「凡 M_ref 声明为目标的表面，M_vis 的初始内容必须含其几何」由测试锁定。

代价：目标集本身改变，E7/E8 与 E2/E5/E6 的绝对指标不可跨实验直接比较；各实验内部的对照不受影响。run.json 的 git_commit 守卫会拦住把两种口径拼在一起的续跑。既有结果全部保留在盘上。

### 2.5 （非泄漏，但曾使 P0 看上去完全失效）M_plan 更新被缓存吞掉

TravGrid._compute_free 缓存 self._free 且只在其为 None 时重算；PlanningEnvGrid 改写了被包装栅格的 _obstacle 却未让该缓存失效，于是每一轮新观测对可通行空间的修正都被丢弃，自由空间冻结在初始状态。表现为 P0 的 awc 0.043，看着像"弱先验下方法不work"。[A] 修复后同条件 awc 0.725。

这一条记在这里是因为它的表现形态最危险：一个安静的低分，看上去像是结论，实际上是缺陷。若当时直接把 0.043 写进报告，得到的会是一个完全错误的结论。

## 三、残留项（保留，并说明理由）

### 3.1 初始站集由竣工实景可通行图挑选

default_init_stations(world) 读 world.grid。[A]

为什么保留：初始扫描在本方法介入之前已经发生，正是它产生了待补的缺口。初始站位是作业输入（现场记录的实际架站位置），不是本算法规划的结果。[C]

为什么不影响 E7 的结论：各先验档使用同一组初始站（每个场景/种子算一次后传给全部档位），因此它不构成档位之间的混淆因素。[A]

诚实的边界：在 P0 下，"第一站站在哪"这件事本身仍不是由观测推出的。本方法不主张解决"完全无信息时如何架第一站"——那是初始扫描作业的问题，不在本发明范围内。

### 3.2 评测侧全部使用竣工实景几何

真值站集、C_gt、缺口判定、逐站可见掩码、可见性审计均读 world.oracle /world.grid。这是 Simulator Truth，必须用完整几何，否则"预测错了没有"无从测量。它们不进入任何规划决策：vis_audit_at 在选站之后调用，其返回值只写进 history。[A]

### 3.3 带电体禁入区作为先验写入 M_plan

add_safety_prior 在无任何观测时即可写入禁入区。[C]

理由：这是作业安全规程而非现场几何，与是否已经扫描无关；且它只增加禁入、不增加可通行，方向上只会让规划器更保守，不会让它多知道哪里能走。

## 四、测试覆盖

| 不变量 | 测试 |
| --- | --- |
| P100 与既有实现逐比特相同 | test_full_prior_is_bit_identical_to_previous_behaviour |
| 目标表面在各档都在 M_plan⁰ 中 | test_every_target_surface_is_present_in_the_planning_model |
| 非目标环境不是待扫目标，但仍参与遮挡 | test_non_target_environment_is_not_a_scan_target |
| S1 不随环境先验强度变化 | test_s1_is_unaffected_by_how_much_environment_the_model_describes |
| P0 下遮挡模型不含未观测环境几何 | test_weak_prior_planner_cannot_see_unobserved_environment |
| 未知不得默认可通行 | test_unknown_is_not_free_by_default |
| 新观测确实并入 M_plan | test_new_observation_grows_the_planning_map |
| 在线发现的几何不成为新目标 | test_discovered_geometry_never_becomes_a_scan_target |
| 规划器不绕开模型里查不到的东西 | test_planner_traversability_excludes_geometry_absent_from_the_model |
| 探索基线只读当前 M_plan | test_frontier_baseline_reads_only_the_observed_map（把 world.grid/plan_grid 换成一读就抛异常的哨兵） |
| 审计开关默认关闭 | test_vis_audit_is_off_by_default_and_records_when_on |
| 平台站过的位置不被膨胀抹掉 | test_a_position_the_platform_occupied_stays_traversable |
| 但已确认占据的格不被站位圆盘强行放开 | test_a_stood_cell_confirmed_occupied_is_not_forced_free |
| 已作为先验的环境构件不被重复发现 | test_known_prior_environment_is_not_rediscovered |
| 发现累积幂等 | test_discovery_accumulation_is_idempotent |
| 二维 carving 的已知近似边界与两条自限机制 | test_free_carving_is_a_two_dimensional_approximation |

## 五、结论

1. 改造前存在两处真实的过强先验（可通行空间、可见性求交），外加一处更隐蔽的泄漏（规划器绕开设计模型中不存在的临时占位物）。[A]

2. 三处均已修复；修复对 n_temp=0 的既有实验逐比特无影响，既有结果全部保留。[A]

3. 残留一处有意保留的完整模型读取（初始站集），已说明理由，且不构成 E7 各档之间的混淆因素。[A]

4. 评测侧使用完整几何是必须的，且与规划侧完全分离。[A]

## 六、代码核查后的复审（本轮 Phase A 之后）

09_剩余代码逻辑核查_FINAL.md 完成两项代码事实核查后，重新确认 P0 条件下规划决策之前不读取以下任何一项 [A]：

| 不得读取 | 核查结论 |
| --- | --- |
| 完整环境障碍图 | ✅ planning_map() 返回 world.env；world.grid/plan_grid 在闭环内不被规划路径读取，已由哨兵测试锁定 |
| 完整环境求交网格 | ✅ 评分一律走 plan_oracle，其内容由 ref_tris 决定 |
| 临时占位物位置 | ✅ plan_grid 按 bim_only=True 建立；temp_obstacle 的 in_bim=False，不进入 |
| 真值可见性 | ✅ vis_audit_at 在选站之后调用，返回值只写进 history |
| 真值自由空间 | ✅ 同上；build_ground_truth 每（场景，种子）算一次后各档共用，不进入决策 |

允许读取且已核实其用途 [A]：M_ref 目标几何、当前观测、安全规程；以及 simulatortruth —— 仅用于产生传感器观测、事后评价、以及选站后的审计。

残留项（3.1 初始站位）继续保留，不假装解决"完全无信息情况下第一站去哪"。