# 一种基于设计模型与在线遮挡发现的补充扫描规划方法及系统

本目录为送审材料。

## 目录

01_申请文件/
    权利要求书.（docx | md）      独立权 1 ＋ 从属权 2–10 ＋ 系统权 11 ＋ 介质权 12
    说明书.（docx | md）          技术领域 / 背景技术 / 技术问题 / 技术方案 /
                                 有益效果 / 附图说明 / 具体实施方式 /
                                 公式与符号 / 边界情况 / 可选实施方式 / 两个实施例

02_附图/
    附图.docx                     六幅图内嵌一份，便于随件送审
    图1_总体流程.（svg | png）
    图2_可通行空间.（svg | png）
    图3_候选站位与距离层.（svg | png）
    图4_在线遮挡发现.（svg | png）
    图5_等代价边界.（svg | png）
    图6_目标分块选取.（svg | png）
    附图绘制说明.（docx | md）    改制正式申请稿附图时对照

03_补充材料/
    待确认事项.（docx | md）      须由代理人结合检索结果与法律状态决定的事项
    实验与证据说明.（docx | md）  有益效果每一处数字的来源与表述边界
    实验记录/                     上表所引结果的原始汇总

## 本发明要解决的问题

竣工测量现场普遍存在设计模型中不存在的物体——施工车辆、材料堆放、脚手架、临时围挡等。它们会遮挡扫描仪，却不会遮挡基于设计模型的可见性计算，于是可见性被系统性单向高估：规划出的站位到现场被遮挡，该站的架设与作业时间白白付出；而由于遮挡模型不被修正，同一预测错误在后续每一轮重复发生——已经用一站的代价"测到"了那个障碍物，这一信息却没有被用于改进后续规划。

本发明在补充扫描的每一轮执行后，从新采集的点云中识别出"已测到但设计模型中不存在的表面"，将其并入规划用遮挡模型（但不作为新的待扫描目标），使后续视点的可见性计算不再重复同一错误；同时在移动平台可通行约束与剩余移动路径预算之下组织多站补充扫描，并在预选站位均不可达时退而在预算内可达的候选中择优，避免任务在仍有可达候选时提前终止。

## 三点须一并注意

### 1. 母专利的法律状态是权项布局的前置条件

须先确认在先申请的申请日、公开日、当前申请状态、能否主张优先权、是否构成本申请的现有技术或抵触申请。本稿按"作为独立的改进技术方案提交"撰写：未假设可以主张优先权，未就在先申请是否已公开作任何法律结论，正文亦不依赖在先申请的法律关系才能成立。

详见《待确认事项》第 6、7 项。

### 2. 有两个结论不同的主张，不得互相改写

在线遮挡发现这一机制在本项目的实验中被分别检验过两次，结论不同：

| 主张 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 降低可见性预测的平均绝对误差 | 成立，降低 2.7–8.7 倍 | 3 个种子的专项测量 |
| 提高最终扫描恢复率 | 不成立，未达统计显著 | 60 次运行、15 组配对，p = 0.50 |

说明书只主张前者。答复审查意见时不得把前者改写为后者。

同类的还有两处：候选价值中的配准支持项只写机理、不主张效果（该项权重置零后闭环结果逐位不变）；真实建筑实施例只主张流程可执行，不主张优于其他方法（仅一栋建筑、一个主要种子）。

完整的表述边界见《实验与证据说明》，其中每条主张均列出"可以支持的表述"与"明确禁止的表述"。

### 3. 附图有四处极易画错

若按专利局要求改制黑白线条图，须向制图人员单独强调（详见《附图绘制说明》）：

图 1：配准可用性判定必须画在在线遮挡发现之前——配准不可用时该站点云的全局坐标不可信，无法据以判定其是否偏离设计模型，故在线遮挡发现整体不执行。两条回灌不得合并：遮挡模型回 S4，缺口状态与预算回 S3。

图 3：候选位置由"分块形心 + 距离档 × 方向"确定，方向为该分块法向经方位角与俯仰角偏置旋转所得。因此距离层是以分块形心为球心、限制在法向锥内的球面区段。不得画成沿分块整段外扩的壳带，也不得画成完整同心圆。

图 5：等代价边界是"自当前位置沿可通行空间的最短路径代价等于剩余预算"的等值线，必须在墙体处被截断、穿过门洞后在另一侧形成凸出。不得画成欧氏圆。

图 6：标签须带"在容量上限未触发时"，不得作绝对表述。

## 与在先申请的关系

在先申请的输入是模型与点云、输出是单个补充扫描视点，不涉及移动平台、可通行性、多站组织、预算，也不涉及在作业过程中修正遮挡模型本身；其所解决的技术问题是"缺口在哪里"。

本申请所解决的是另一组问题：现场存在设计模型中不存在的遮挡物导致可见性被系统性单向高估且该错误逐轮重复；以及多站补充扫描在剩余预算收紧时提前终止并输出零结果。

本申请中"视点价值如何计算得更准"的部分（射线求交遮挡计算、点密度模型）在性质上是在先申请相应步骤的下位具体化，实施本申请可能落入在先申请的保护范围。因属同一申请人，该情形影响实施许可安排而非本申请的授权，但须由代理人确认。