# 待确认事项（权项策略与法律）

对应《权利要求书》与《说明书》。

本文件中的事项均不是技术错误，而是须结合现有技术检索结果与法律状态才能决定的选择。技术文本在任一取值下均自洽。

## 一、权项策略事项

### 1. 宽保护版与稳创造性版的取舍

当前状态：主稿采用宽保护版，即《A》所载权 1。

两版的区别：

|  | 宽保护版（当前主稿） | 稳创造性版（备用） |
| --- | --- | --- |
| 执行规则 | 权 1 只写"按照预设执行规则"，A/B/C 分列权 3/4/5 | 将权 3 的"取可达者→路线排序→执行首站"并入权 1 |
| 预算回退 | 权 1 只写"本轮执行的站位为剩余预算内可达的候选站位"（结果性约束），两阶段逻辑在权 2 | 将权 2 的两阶段逻辑并入权 1 |
| 回灌关系 | 权 1 S8 以"以更新后的规划用遮挡模型……重新执行 S3 至 S7"表达 | 在 S8 中显式写出"以更新后的规划用遮挡模型重新计算后续候选补充扫描站位的可见性" |

上提每一项的代价：

| 上提的特征 | 可能带来的创造性收益 | 牺牲的保护范围 |
| --- | --- | --- |
| 路线排序与执行首站 | 使"选定多站—排序—执行首站—重规划"形成完整因果链，与"每次只计算一个视点"的在先方案区别更显性 | 放弃对执行规则 B、C 的覆盖 |
| 两阶段回退 | 把"预选—回退"这一特有结构写死，规避解释空间更小 | 一步到位在全部可达候选中择优的实施方式落到范围之外 |
| 显式回灌关系 | 杜绝"发现了但不用于后续计算"的规避解释 | 几乎不牺牲，该关系本属必要特征 |

须由代理人决定的问题：检索结果是否表明权 1 现有的必要特征组合已被部分公开？若是，则应采用稳创造性版。

⚠️ 起草方不作此决定的理由：实验只能说明当前观测到的性能差异，不能判断某特征是否构成区别于现有技术的关键。实验性能差异与专利创造性不是同一判断，不得由前者直接推出后者。

### 2. 执行策略 A 是否因检索结果需要上提至独立权

当前状态：策略 A 在权 3，并在说明书中列为优选实施方式。

实验依据（详见《实验与证据说明》1.11）：合成场景上策略 A 的缺口加权恢复率 0.977、关键构件召回 0.956、路径 153 m，均优于策略 C 的 0.967 / 0.924 / 230 m，单位路径增益差异经多重比较校正后 p = 0.0006；真实建筑上三种策略的缺口加权恢复率为0.959 / 0.958 / 0.958。

正确的表述：上述数据说明在合成场景条件下策略 A 表现最好，而在真实建筑上当前没有充分证据表明策略 A 具有明显性能优势。这不构成对创造性的判断。

须由代理人决定的问题：检索是否表明"对所选多站排序并执行路线首站"是区别现有技术的关键特征？若是，将 A 上提至独立权（即转为稳创造性版）；若否，保持上位以避免不必要限缩。

### 3. 预算回退的具体两阶段逻辑是否保留在从属权

当前状态：结果性约束在权 1，两阶段逻辑在权 2。

该拆分的目的：若把两阶段逻辑写死在权 1，竞争方案只需从一开始就在全部剩余预算内可达的候选中择优，不经"预选—回退"两个阶段，即可达到同样效果而不落入权 1。上位为结果性约束后，两种途径均落入权 1。说明书 S6 已同时记载这两种途径。

须由代理人决定的问题：（a）权 2 是否有独立保留价值，抑或其内容已被权 1 的结果性约束涵盖而显得多余？（b）若检索表明"预算内可达"这一结果性约束本身过于上位而缺乏新颖性，是否需要将权 2 上提？

### 4. 各次级发明点是否值得单独占用从属权

| 从属权 | 内容 | 支持证据（详见《实验与证据说明》） | 建议 | 待决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权 2 | 两阶段预算回退（结果性约束已在权 1） | 1.5，效果极端（0.000 → 单调退化） | 保留 | 见上第 3 项 |
| 权 3 | 执行策略 A（含路线排序） | 1.11 | 保留 | 见上第 2 项 |
| 权 4 | 集合选择准则与执行策略 B | 1.11 | 保留为替代路径 | 若检索表明比值贪心属常规手段，可考虑合并入说明书 |
| 权 5 | 执行策略 C | 1.11 | 保留为替代路径 | 同上 |
| 权 6 | 目标分块按构件分组 | 1.6，覆盖率 0 → 100% | 建议保留 | 权 6 只写"随构件数量缩放"，未限定缩放函数。若代理人认为过宽，可增设一条限定为线性缩放并限幅（说明书已给出实施方式） |
| 权 7 | 二维栅格可通行空间（净空判据＋带电体安全距离禁入＋平台半径膨胀） | 属权 1 S2 的具体实现 | 保留 | 带电体安全膨胀是否属本领域常规？若是，可仅保留净空判据 |
| 权 8 | 单源最短路距离场 | 1.8，纯计算效率 | 保留 | 该项是计算加速，不改变规划结果。若代理人认为纯效率改进不宜单列，可移入说明书 |
| 权 9 | 预设更新条件的具体化：配准可用性判定、失败时遮挡模型与缺口证据均不更新、失败站位邻域剔除 | 1.7，效果极端（0.000 → 0.876） | 建议保留 | 无 |
| 权 10 | 判定追加依据信息矩阵条件数 | 见《实验与证据说明》1.10 的限制 | 保留方案、不主张效果 | 该项在实验中对决策无影响（权重置零后结果逐位不变）。写入从属权不损害权 1，但实审中可能被要求说明其技术效果 |

### 5. 是否将"检测"与"规划"拆分为两件申请

模型外遮挡发现（S7）本身可独立产生技术效果——降低可见性预测误差（《实验与证据说明》1.1），该效果不依赖 S5 的站位集合选定或 S6 的执行规则。

理论上可以拆分以扩大保护范围：一件保护"在扫描过程中依据新增点云修正规划用遮挡模型的方法"，另一件保护"可通行与预算约束下的多站补充扫描规划方法"。

这是保护范围与创造性稳定性之间的策略选择，应结合检索结果决定。 起草方不作决定。

## 二、法律事项

### 6. 母专利的申请日、公开日、申请状态、优先权及抵触申请风险

须确认的事实：

| 项 | 为何影响本申请 |
| --- | --- |
| 母专利的申请日 | 决定本申请可否在优先权期限内主张优先权 |
| 母专利的公开日 | 若已公开且早于本申请申请日，母专利可能构成本申请的现有技术 |
| 母专利的当前申请状态 | 若尚在实审且未公开，可能构成抵触申请 |
| 是否可以或需要主张母专利的优先权 | 影响权 1 的上位层级取舍 |

本稿已采取的处理：按"本申请作为独立的改进技术方案提交"的前提撰写。

未假设可以主张母专利优先权；

未就母专利是否已公开作任何法律结论；

正文不依赖母专利的法律关系才能成立。

### 7. 与母专利保护范围的关系

本申请中关于"视点价值如何计算得更准"的部分（射线求交遮挡计算、点密度模型）在性质上是母专利相应步骤的下位具体化，实施本申请可能落入母专利的保护范围。因属同一申请人，该情形影响实施许可安排而非本申请的授权，但须由代理人确认这一判断。

### 8. 实验数据的对外披露范围

说明书实施例二使用了第三方公开数据集的设计模型与实测点云。须确认该数据集的许可条款是否允许在专利说明书中引用其统计特征（顶点数、三角面数、点数、占地尺寸、表面积）。

## 三、非本申请必要内容（未来改进）

以下为可改进方向，均未在本申请中实现，也不写入权利要求，在此登记以备后续申请评估。

1. 体素外扩的抑制措施（《实验与证据说明》1.12）。现有实现无此措施；可考虑仅并入被多个站位一致判定为模型外的体素，或按体素内点数设置占据阈值。

2. 设备级分组（《实验与证据说明》1.13）。使"构件等权"对齐到设备台数而非建模图元。

3. 模型外物件的资产判别。本方案将现场模型外物件一律视为遮挡体。若该物件实为应扫资产（如新增设备尚未录入模型），当前方案不会为其生成候选站位。可在说明书中提示"若现场新增物件属应扫资产，应先更新设计模型再执行本方法"——是否补入由发明人决定。

4. 配准判定的位姿误差量级估计。现有实现中该分支在常见取值下实际不触发，判定等价于重叠比例阈值比较。若后续要主张其效果，须先使该分支在真实取值范围内可被触发。