# 08 最终结论与合作方答复建议

全部数据产自 commit `5116dae`：E7 240 次运行、E8 144 次运行，均 status=ok、git_commit 单一值，三格复现校验逐位一致。

E7/E8 正式结果产自 commit 5116dae；该版本当时 125 项测试全部通过。完成最终 S7a 与 FREE-carving 核查后新增 3 项回归测试，当前最终交付测试集共 128 项，全部通过。

## 一、合作方意见成立，且比原以为的更严重

原意见：测试场景给规划器的几何先验过强。 逐条核对代码后，成立，且实际存在的是三处而非一处：

| # | 过强之处 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可通行空间由完整模型全部构件栅格化，且闭环中从不更新 | 意见所指的核心 |
| 2 | 可见性求交对完整模型进行，规划几何与评测几何是同一份 | 意见所指 |
| 3 | 可通行图遍历构件时不看 `in_bim`，规划器绕开了一批设计模型里根本查不到的临时占位物 | 原意见未提到，我们自己查出来的 |

第 3 条是真正意义上的 oracle leakage：规划器避开了它不可能知道位置的东西。三处均已修复，详见 06_Oracle_Leakage_Audit_FINAL.md。

## 二、必须回答的五个问题

### 问题 1：原方案究竟在多大程度上依赖完整模型先验？

两条通路，强度差别很大。

通行侧（哪里能走）：原实现完全依赖它，而实测可以整个拿掉。 改为观测驱动后（LEGACY → P100），面积加权恢复 −0.001、资产恢复 −0.004，四项检验 p_holm 全部为 1.0000。在当前实验场景、预算与样本规模下，未检测到这一侧的完整模型先验带来可测得的收益。

遮挡侧（什么挡住视线）：确有依赖，代价可量化。 参考模型不描述任何非目标环境几何时，不开在线更新的资产恢复下降 0.096（p_holm 0.0075）。

一个必须一并说明的领域事实：合成变电站中可移除的非目标环境几何按三角面计只占3.6–5.3% —— 变电站里遮挡设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标。所以「遮挡侧的先验」在本领域本就不像看上去那么强。

### 问题 2：修改后，完整环境模型是否仍是算法运行的必要条件？

不是。 P0（不提供额外非目标环境构件几何先验）下 48 次运行全部在预算内跑满全部轮次，no_candidate 为 0。

代价须如实写明，不得说成无损失：

|  | 面积加权恢复 | 资产级恢复 |
| --- | --- | --- |
| 开在线环境更新 | −0.003（p=1.0000，无显著差异） | −0.027（p=0.0464，有显著差异） |

### 问题 3：M_ref 到底最少需要提供什么信息？

须按"算法概念上必要"与"当前实施例使用"分级，不能一律写成必需 [C]：

| 信息 | 等级 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 能够识别待检查目标表面并提供其几何 | A. 算法概念上必要 | 无此则"缺口"无从定义、覆盖率无从计算 [A] |
| 一致性：凡声明为目标的表面，M_vis 初始内容须含其几何 | A. 算法概念上必要 | 否则求交时会"透视"过目标自身 [A] |
| 目标构件分组（构件清单） | B. 当前实施例使用 | 用于 asset_recovery 与候选的构件级去重；仅有目标表面集合时可退化为"每面自成一组" [B] |
| 工程重要度 E_i | C. 可用默认值 | 公式中以 1+λ_E·E_i 出现，取等权时公式仍成立 [A] |
| 点密度要求 ρ_req | C. 可用默认值 | ρ_req = ρ0(1+λ_E·E_i)，可退化为统一阈值 ρ0 [A] |
| 是否带电 / 安全距离 | D. 仅特定场景需要 | 变电站等带电作业场景需要，非电力场景可不提供 [C] |

推荐表述：目标参考信息至少需要能够识别待检查目标表面并提供其几何；根据实施场景还可以包含目标构件分组、工程重要度、点密度要求、安全属性等任务信息。当前变电站实施例使用了上述全部信息。

不需要提供的： 非目标环境几何（厂房、围墙、杂物、临时设施）的位置、形状、有无。

上表分级属保护范围设计项：哪些写入独立权、哪些放入从属权或实施例，由代理人决定（见 07 第六节）。[C]

这一条有代码级的强制：test_every_target_surface_is_present_in_the_planning_model。本轮曾出现过违反它的状态（厂房既被当作待扫目标、又被从 M_plan⁰ 移除，于是规划器被要求扫一栋它以为能透视过去的楼），已修。

### 问题 4：P0 下 M_plan 如何从初始观测建立、又如何逐轮更新？

建立（初始扫描已经发生过，正是它产生了待补的缺口，不需要额外作业）：

落在平台通行高度带 [0.20, 1.80] m 内的回波点所在栅格 → 已确认占据

全部回波点自站位至该点的连线按 XY 投影所经栅格 → 已确认自由

> 该状态是基于二维投影的规划近似，不是"证明可通行"：实现不考虑射线高度随距离  > 变化。最终仍受平台半径收缩、已确认占据优先与安全禁入区约束。实测该方向误判占  > M_plan 可通行栅格的 1.41%，反方向（保守判为不可走）占 14.31%，整体偏保守。[A]

其余 → 未确认，且不作为可通行区域

平台实际占据过的位置（站位周围一个平台半径的圆盘）→ 可通行，且不被半径膨胀抹掉，但已确认占据的格除外

逐轮更新：每执行一站，新增点云按同一规则并入。M_occ 已确认栅格比例实测由仅初始三站后的 0.893（12 个场景/种子组合，范围 0.814–0.950）升至 0.949（P0，逐轮单调，见 附图/图3）。[A]

由此产生一条必须写明的适用边界：本实验属于已有初始扫描之后的补扫场景。补扫开始时观测驱动的规划地图已确认约 89% 的二维栅格，因此本实验不用于证明从近乎完全未知环境开始的自主探索能力。这与下一段「本方法不解决完全无信息时如何架第一站」完全一致。

唯一允许的无观测先验是带电体禁入区 —— 它是作业安全规程而非现场几何，与是否扫描无关，且只增加禁入、不增加可通行。

残留的诚实边界：初始站位仍是作业输入（现场记录的实际架站位置），不由本方法推出。本方法不主张解决"完全无信息时如何架第一站"。

### 问题 5：与 SLAM / frontier / NBV 探索的核心技术区别？

收益函数里有没有"地图未知量"。

同平台、同传感器、同预算、相同站数（均 6 站）下（P0，24 组配对）：

|  | 探索式（frontier） | 本方法（B11） |
| --- | --- | --- |
| 地图覆盖（frontier 的目标） | 0.952 | 0.949 |
| 资产级恢复（本方法的目标） | 0.523 | 0.922 |
| 路径长度 | 166.0 m | 155.5 m（Δ −10.51 m，p_holm 1.0000，不显著） |

探索类方法回答「哪里还没看过」，收益由地图未知量定义，与要检查什么无关。

本方法回答「哪个待检查目标还没测够」，收益由目标缺口证据与工程重要度定义。

资产级差距（+0.40）远大于面积加权差距（+0.18）：frontier 依地图揭示量选择方向，本方法依目标缺口证据与工程重要度选择站位。

必须一并说明：frontier 在地图覆盖上略胜。相对 B11 为 Δ = −0.0028、p_holm = 0.1300（未达显著）；相对 B10 为 Δ = −0.0034、p_holm = 0.0252（达显著）。两个 p 值对应不同比较对象，不得互换。地图覆盖本就是它的目标函数所在。M_plan 的建立与更新在本方法中是手段，不是目的。

## 三、建议采用的技术定位

指导第十八节给出的定位，实验支持，建议采用：

本方法不要求目标参考模型完整描述真实现场环境。目标参考模型用于定义需要检查的目标表面及其任务属性；规划环境模型中的通行占据状态主要由实际观测建立并逐轮更新，用于可见性求交的遮挡表示则至少包含目标参考模型中的目标表面，并可结合可获得的环境先验及新增观测持续更新。因此，本方法解决的不是一般未知环境建图问题，而是在目标任务已知、现场环境几何仅部分已知条件下进行任务驱动的补充扫描规划。

建议追加一句限定，否则第二句会被读成"完全不需要环境先验也没有代价"：

参考模型不提供额外非目标环境构件几何先验时，本方法仍能在预算内完成全部补充扫描轮次；配合在线环境更新，面积加权缺口恢复率与完整先验条件无显著差异，资产级恢复率下降0.027。

## 四、答复合作方的建议措辞

您指出的完整模型先验过强问题成立。我们逐行核对后发现，原实现不仅由完整设计模型生成可通行空间，可见性预测还直接使用了完整场景几何，甚至存在规划器提前绕开模型中不存在临时障碍的 oracle leakage。

目前已将目标参考信息与现场规划环境解耦。目标参考模型只用于定义需要检查的目标表面；移动通行状态主要根据已有及新增实测点云建立，未确认区域不会直接视为可通行；用于可见性预测的遮挡模型至少包含待检查目标自身，但不再要求预先掌握完整非目标环境，并会利用新增扫描持续更新。

新的先验强度消融表明，不提供额外非目标环境构件几何先验时，系统仍能在预算内完成全部补扫轮次。完整模型提供的通行地图可以去掉而未检测到显著性能下降。遮挡侧先验减弱仍会造成一定性能代价，但在线环境更新能明显减小这一损失：P0 条件下资产级恢复的损失由 0.096 缩小至 0.027。

因此现在的方法不再依赖完整现场环境模型，但仍需要待检查目标表面的参考几何。它解决的是已有目标参考、现场环境部分未知情况下的任务驱动补扫，而不是完全未知环境下的SLAM 探索。我们另外加入了 frontier-based exploration 对照；在相同资源约束下，frontier 更偏向地图未知空间覆盖，而本方法更偏向指定工程目标的缺口恢复。

### 随答复一并提交的边界（不要省略）

1. 上段"损失由 0.096 缩小至 0.027"中的 0.027 仍达统计显著（p_holm 0.0464），不得表述为"代价消失"。

2. E8 只直接实验对照了 frontier-based exploration，未实测其他 NBV 或 active SLAM方法；且二者候选生成规则与收益函数各按自身范式，资产恢复的 +0.40 不可完全归因于收益函数一项。

3. 相同站数下本方法路径未见增加（−10.5 m，p_holm 1.0000，未达显著）；不得写成"路径更短"。

4. 本轮实验属于已有初始扫描之后的补扫：补扫开始时 M_occ 已确认约 89% 的二维栅格。本方法不解决完全未知环境下第一站如何选择。

5. 变电站中可移除的非目标环境按三角面计仅占 3.6–5.3%，上述代价数字不宜外推；真实建筑（CRAS）IFC 中不存在非目标环境构件，真实数据只支持通行侧的结论。

## 五、本轮工作中三次"差点写成结论的缺陷"

记录在此，因为它们都曾以看似合理的结论的形态出现：

| 现象 | 差点写成的结论 | 实际原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 的 awc = 0.043 | 「弱先验下方法不 work」 | _free 陈旧缓存吞掉了 M_plan 的逐轮更新。修复后 0.725 |
| B11 的候选池枯竭随先验减弱单调上升（0/1/1/4） | 「在线遮挡发现在弱先验下使候选池提前枯竭」 | 平台被卡在自己正站着的位置上。修复后 240 次运行枯竭数为 0 |
| frontier 平均只用 3.9 站、13/24 组提前终止 | 「探索目标函数自己饱和了」（对本方法有利） | 同一缺陷。修复后 frontier 全部用满 6 站，且在地图覆盖上赢了 |

第三条尤其值得留意：它是一个对本方法有利的解释，且当时听上去完全合理。若不查机制而直接写下，答复中就会出现一条经不起复现的论断。

## 六、下一步（未做，需决定）

1. 专利文本改写：07_专利技术方案修改影响分析_FINAL.md 已给出发明名称、术语、背景技术、技术问题、S1–S8、权利要求 1、从属权的逐条修改建议。按指导第七阶段要求，未生成最终申请稿，待确认后再动笔。

2. 权利要求 1 的一处取舍需人定：S2 改为纯观测式（建议）会放弃"由设计模型生成可通行空间"这一写法。二者是不同技术手段而非包含关系，取舍影响保护范围，见 07 第五节第 1 点。

3. 建议补做而本轮未做：M_ref 目标几何本身不准（竣工偏差）时的鲁棒性。本轮只调节环境先验，目标表面几何始终准确。