# 《建筑点云缺口补扫视点规划方法、装置、设备及存储介质》初稿审查意见

审查对象：发明(初稿)：建筑点云缺口补扫视点规划方法、装置、设备及存储介质(1).docx重点：本轮拓展的三处 —— 表面分块的构造（S2）、缺口分数的计算（S4）、视点价值的计算（S5）。

公式经 OMML 解析后为：

缺口分数    G_i = α·(1 − C_i) + β·max(0, 1 − ρ_i/ρ)          α + β = 1
视点价值    V_j = Σ_{k∈ℒ} η_j · G_k · S_k · q_k

## 一、必须修改（影响可实施性或权利要求清楚性）

### 1.1 视点价值公式的 η 下标错了 —— 与说明书自相矛盾

V_j = Σ_{k∈ℒ} η_j · G_k · S_k · q_k 中，求和对 k（表面分块）进行，而比例系数写作 η_j，只随视点变化。

但说明书 [137] 明确写：「比例系数可以通过表面分块 B1–B4 的阴影部分面积除以B1–B4 的总面积得到」。图 6 中 B1、B2、B3、B4 各自被视锥覆盖的比例互不相同 ——既然逐块不同，系数就必须随 k 变化。

后果：按现在的写法，η_j 可以直接提到求和号外，公式退化为V_j = η_j·Σ_k(G_k·S_k·q_k)，无法表达"这个视点把 B1 覆盖了 90%、把 B4 只覆盖10%"，而这恰恰是本段想主张的技术效果。

改法：V_j = Σ_{k∈ℒ_j} η_{jk} · G_k · S_k · q_k其中 η_{jk} 为第 j 个候选视点的视锥范围对第 k 个表面分块的覆盖面积占该分块总面积的比例，ℒ_j 为该视点视锥范围所覆盖的表面分块集合（集合本身也依赖 j，现写作 ℒ 亦不确切）。

同步修改：权利要求 7、说明书 [027][071][136]。

### 1.2 说明书 [137] 漏一个"未"字，与权利要求 7 直接冲突

权利要求 7：「表示基于第 j 个候选补扫视点的视锥范围未完全覆盖的所述表面分块而设置的比例系数」

说明书 [137]：「在候选补扫视点的视锥范围完全覆盖某个表面分块时，可以通过该比例系数从整个表面分块中提取被覆盖部分…」

完全覆盖时比例系数恒为 1，根本不需要"提取被覆盖部分" —— [137] 显然是漏字。改为「未完全覆盖」。

### 1.3 扫描质量 q_k 全文没有定义

q_k 出现在权利要求 7 与说明书多处，但全篇未给出任何定义或计算方式。这是权利要求中的悬空术语，实审阶段会被以"保护范围不清楚"指出。

必须在说明书中补可实施的定义，例如：

扫描质量 q_k 由候选补扫视点相对第 k 个表面分块的观测几何确定，可取入射角余弦、扫描距离相对最佳扫描距离的偏离度、以及是否落入扫描仪有效量程三者的乘积或加权组合；观测方向越接近分块法向、扫描距离越接近最佳距离，q_k 越大。

建议同时增设一项从属权，把 q_k 的构成写进去 —— 这是本申请与"只看几何覆盖的 NBV"拉开距离的关键，放在从属权里是浪费，也可考虑上提。

### 1.4 S22 只选一个种子，但一个生长区域会被拆成多个表面分块

S21 按共享边约束划出"生长区域"（连通分量），S22 在各生长区域中选任一三角面作为种子，S23 按法向约束重新拼接。

但 [111] 自己的算例就是：一个生长区域（A1–A4）被拆成 A1–A3 与 A4 两个表面分块。A4 所在那一块用哪个种子？方案没有定义。

这是实施性缺陷，必须补。 改为迭代式：

S22. 在各生长区域中，自尚未归属任一表面分块的三角面中选择一个作为种子三角面，其余尚未归属的三角面作为候选三角面；S23. …得到一个表面分块；重复 S22–S23，直至该生长区域内所有三角面均已归属于某一表面分块。

（对照：我方实现 src/patent_gap/patches/__init__.py::_region_grow 正是逐个取未归属三角面作种子、循环生长，与上述写法一致。）

### 1.5 几何覆盖率 C_i 缺少可算的基础（引用基础问题）

[121] 定义：「几何覆盖率 = 各采样点覆盖的三角面的数量 ÷ 该表面分块中所有三角面的数量」。

但 S3 的匹配结果只保留了「采样点 ↔ 表面分块」的对应关系：S31 求出最近三角面后，S32 只把采样点与最近表面分块相匹配，三角面级的对应关系没有被保留下来。因此"采样点覆盖的三角面"在方案中无从取得。

改法：S32 补一句「并记录该采样点所对应的最近三角面」，或在 S41 中明确「基于各采样点在 S31 中所对应的最近三角面」。

## 二、建议修改（提升稳健性与保护范围）

### 2.1 点云密度用体密度衡量面上的采样疏密，物理上不对位 —— 本轮拓展中最值得改的一处

[121]：「以最近邻距离 r 为半径的球体体积的倒数，即 1/(4πr³/3)」——这是体密度（点/m³）。

两个问题：

1. 量纲不匹配：表面分块是面，扫描点分布在面上，衡量"面上采样够不够密"应当用面密度（点/m²）。

2. 数值极度敏感：1/r³ 对 r 的三次方敏感。r 从 0.01 m 变到 0.1 m，密度差 1000 倍。于是 ρ_i/ρ 极易饱和到 0 或 1，max(0, 1 − ρ_i/ρ) 这一项要么恒为 0、要么恒为 1，β 项失去分辨力，加权因子 α/β 的调节作用也随之失效 —— 这与 [127][128] 主张的"可按应用需求调整"直接相悖。

建议改为面密度，二选一：

直接式：ρ_i = N_i / S_i（该分块匹配到的采样点数 ÷ 分块面积），单位 点/m²；

邻域式：取各采样点最近邻距离的中位数 r̄，ρ_i = 1/r̄²。

并在说明书中写明 ρ 的量纲与取值来源（如由验收规范给定的最小点间距换算）。

### 2.2 C_i 按三角面数量计，会被三角剖分密度左右

同一块平面剖分成 2 个大三角面与剖分成 200 个小三角面，"被覆盖三角面数量占比"的分辨率完全不同；而 S1 的三角化来自 IFC 或几何引擎，剖分密度不受控。

建议按面积加权：C_i = (被覆盖三角面的面积之和) / (该分块总面积)。这既消除剖分密度的影响，也与 S52 中已经使用的 S_k（面积）口径一致。

### 2.3 第一法向约束的量词有歧义，且方法与装置两处措辞不一致

方法 [107]：「候选三角面与其任一相邻候选三角面的法向点积不小于第一法向阈值」

装置 [149]：「相邻候选三角面的法向点积不小于第一法向阈值」

"任一"在中文里既可读作"存在一个"，也可读作"对所有"，两种读法给出的分块结果完全不同。且方法/装置对应特征必须用词一致，否则会被指出保护范围不清楚。

建议按实际算法写准：区域生长是从已归属该分块的那个相邻三角面扩展出去的，所以应写成：

第一法向约束建立为：候选三角面与将其纳入当前表面分块的那个已归属相邻三角面的法向点积不小于预设的第一法向阈值。

（对照实现：dot(local_normals[cur], local_normals[nb]) >= cos_threshold，cur 即当前正在扩展的、已归属的那个三角面。）

同时说明书应点明：第一约束控制相邻面之间的逐步偏移，第二约束（与种子比）控制累积偏移，两者合起来才能防止分块沿曲面无限蔓延 —— 这正是设两个阈值的理由，写清楚有助于创造性论证。

### 2.4 [110] 的算例与定义不符

算例写作：n₂·n₃ ≥ a，n₁·n₂ ≥ b，n₁·n₃ ≥ b，n₁·n₄ < a

其中 a 为第一法向阈值、b 为第二法向阈值。但 A1 是种子，按定义 A1 与其他面比较应当用 b（第二约束），算例最后一式却用了 a。

且 [111] 称「A4 不满足第一法向约束和第二方向约束中的任一种」，而算例只给了n₁·n₄ < a 一个不等式，未给出 A4 与其相邻候选面（如 A3）的比较，无法支撑该结论。

建议把算例改成与定义严格对应，并补齐 A4 被排除所依据的那一个不等式。

### 2.5 一次只输出一个视点 —— 建议至少在说明书中留出迭代接口

S4 取缺口分数最高的一个分块，S5 取价值最高的一个视点，全流程一次只产出一个补扫视点。但实际补扫需覆盖多个缺口区域；且 V_j 已经对视锥内所有分块求和，说明已考虑"顺带覆盖"，却没有把下一轮接上。

建议：增设一项从属权或在说明书中写明可迭代执行 —— 每轮在确定目标补扫视点后，按其视锥覆盖情况更新各表面分块的缺口分数，重复 S4–S5，直至最高缺口分数低于预设阈值或达到视点数量上限。

需你方决策：此项涉及与第二件专利（多站补充扫描、路径预算、在线遮挡发现）的边界。若希望第一件保持"单视点"的干净范围，可只在说明书写"可迭代执行"而不写入权项—— 既为第二件留出接口，又避免第二件的多站特征被认为已被本件公开而丧失创造性。建议由代理人结合两件的申请日与布局一并决定。[C]

### 2.6 期望密度 ρ 为全局常数，建议留一项从属权

现 ρ 为"三维点云对 IFC 模型预设的期望密度"，全局单一取值。建议增设从属权：ρ 可按构件类别或工程重要度分别设定（如承重构件要求高于装饰构件）。这是自然的下位展开，也为后续按重要度加权的方案留下位置。

### 2.7 背景技术对 NBV 的定性偏窄，易被现有技术推翻

[042]：「一些 NBV 方法聚焦于使视点的几何覆盖最大化…而非根据被扫描的 IFC 构件的实际缺陷情况来判断信息收益」。

基于信息增益、体素不确定度、概率占据的 NBV 在文献中很常见，该表述容易在检索后被推翻。

建议改为更贴合本申请区别点的保守表述：现有方法多以几何覆盖率或体素占据不确定度作为收益度量，未将收益锚定到 BIM 构件的具体表面分块及其实测缺陷程度上，因而无法为补扫作业提供构件级的空间靶向。

此段属领域事实判断，建议标注为待代理人结合检索结果确认。[D]

## 三、文字与体例

| 位置 | 问题 | 改法 |
| --- | --- | --- |
| [041] | 「对扫描扫描质量的评判」 | 衍字，删一个 |
| [108] | 「二者的点积越小，表面二者的夹角越大」 | 「表明」 |
| [111] | 「第二方向约束」 | 「第二法向约束」 |
| [138] | 「使候选选补扫视点」 | 衍字 |
| [079] | 第四方面写了"其特征在于"，前三方面未写 | 体例统一 |
| [027] 等 | ℒ 未说明其含义 | 补「ℒ 表示第 j 个候选补扫视点的视锥范围所覆盖的表面分块的集合」 |
| 摘要 [000] | 约 280 字，接近上限且与 [081] 完全重复 | 建议压缩至 200 字内 |

## 四、按优先级的处理顺序

发代理人之前必须改的四项：

1. 1.1 η_j → η_{jk}（公式与说明书矛盾，且影响技术效果能否成立）

2. 1.3 补 q_k 的定义（悬空术语）

3. 1.4 S22 种子选择改为迭代（一个生长区域多个分块时无法实施）

4. 1.5 S32 保留最近三角面（C_i 缺引用基础）

强烈建议一并改的两项：

5. 2.1 点云密度改为面密度（否则 β 项与 α/β 可调这一主张站不住）

6. 2.3 + 2.4 第一法向约束的量词写准，算例与定义对齐

其余可由代理人在整稿时一并处理。

## 五、三处拓展的总体评价

| 拓展部分 | 评价 |
| --- | --- |
| 表面分块的构造（S2） | 方向正确。共享边约束 ＋ 两级法向约束（相邻逐步偏移 ＋ 相对种子的累积偏移）是稳健的做法，比单阈值区域生长更能防止沿曲面蔓延，具备可论证的创造性。问题集中在种子选择的迭代性（1.4）与量词表述（2.3），都是可修的写法问题，不是方案问题。 |
| 缺口分数的计算（S4） | 结构合理 —— 覆盖率量化"广度"、密度量化"强度"，max(0, 1−ρ_i/ρ) 的单侧截断处理得当（密度够了就不再计分）。唯一的实质问题是密度用了体密度（2.1），建议改面密度。 |
| 视点价值的计算（S5） | 思路是三处拓展中最有价值的 —— 用 G·S·q 同时约束"缺得多、面积大、观测质量好"，并用覆盖比例把价值限制在真正被扫到的部分。但 η 的下标写错（1.1）、q 未定义（1.3），这两项不修则该主张在文本上不成立。 |