# 第二件专利 · 阶段 1–3 输出（按《专利写作指导》§19 与 §16）

代码基线 025bb7d。本文件只做技术理解、审计与发明点提炼，不写权利要求正文。权项与说明书见另一文件。

按指导【原则1】，全文对每项内容标注证据等级：[A] 材料明确支持 ｜ [B] 可由材料合理推出 ｜ [C] 为完整性建议补充 ｜ [D] 材料不足以确定

## A. 对旧方案（母专利，公式 1–25）的理解

一句话：给定 IFC 模型与已采集点云，找出模型表面上"没被扫到或扫得不够"的地方，并给出下一个补充扫描视点。[A]

技术链：IFC 三角网 → 按法向区域生长切分为表面分块 → 点云最近邻关联到分块 →逐分块统计观测量（点数、点密度、有效视角数、最佳正视性）→ 归一为缺口证据（观测缺口 D_obs、角度缺口 D_ang、几何缺口 D_geo、语义缺口 D_sem、材料缺口）→加权融合为缺口分数 G_gap → 乘工程重要度得任务分数 G_task → 在分块周围按固定距离档生成候选视点 → 按可见性、正视性、距离质量、分辨率质量、面积、缺口分数计算视点价值 → 取价值最高者 → 执行后更新证据，形成闭环。[A]

输入：IFC 模型（含构件语义与材料）、已采集点云。输出：单个补充扫描视点。[A]

旧方案的边界：输入是模型与点云，输出是一个视点。不涉及移动平台、可通行性、多站路线、路径或作业时间预算，也不涉及在作业过程中修正遮挡模型本身。[A]

## B. 对新方案的理解

一句话：在移动平台可通行约束与路径／作业时间预算下，组织一条包含多站的补充扫描路线；并在执行过程中，用已测点云在线修正"设计模型里没有、现场却存在"的遮挡物，使后续视点的可见性预测不再重复同一错误。[A]

新增的技术链（在旧链之后接入）：

S1 证据构建（沿用旧方案 1–25）
      ↓ 输出：逐分块的缺口分数 G_gap、任务分数 G_task、面积、法向、形心
S2 可通行图构建
      ↓ 输出：二维半栅格上的自由空间（布尔栅格）
S3 候选生成
      ↓ 输出：候选站位集合，每个带"当前位姿到该站的最短路径长度"
S4 视点评估（对规划用遮挡模型求交）
      ↓ 输出：每个候选对每个分块的覆盖成功概率 q'、候选价值 V'
S5 站集选择与排序
      ↓ 输出：预算内的站集与其开环路线
S6 执行一站并重新采集
      ↓ 输出：新增点云
S6a 在线遮挡发现 → 输出：修正后的规划用遮挡模型（回灌 S4）
S6b 配准判定     → 输出：该站数据可用 / 作废（作废时其站位回灌 S3 的去重集）
S7 更新证据（回灌 S1）→ 回到 S3

闭环的必要性判断：闭环是技术方案的必要组成，不是进一步优化。[B]理由：S6a 的输出（修正后的遮挡模型）必须回灌 S4 才有意义；若只执行一轮，S6a 不产生任何作用。这一点在实验上可验证——n_temp=0（模型与实景一致）时，含 S6a 的方法与不含 S6a 的方法逐位相同 [A]（tests/test_occluder_discovery.py）。

## C. 新旧方案的技术差异（逐条给出"问题 → 手段 → 效果"三段式，按指导 §12）

### C1 现场存在设计模型里没有的遮挡物

旧方案的问题：视点价值中的可见性由模型几何求交得到。竣工现场普遍存在施工

车辆、材料堆放、脚手架、临时围挡等设计模型中不存在的物体，它们遮挡扫描仪却不  遮挡基于模型的求交，于是可见性被系统性单向高估；由于遮挡模型不被修正，同一  预测错误在闭环的每一轮重复发生。[A]

本方案的手段：S6a。计算本站回波点至全部设计模型曲面的最近距离，将该距离

大于预设距离阈值、且高度大于预设地面阈值的回波点判定为"已测到但模型中不存在  的表面"；对该点集按预设边长体素化，所得体素并入规划用遮挡模型；该体素不  引入新的待扫目标（构件归属置空）。[A]

技术效果：可见性预测的平均绝对误差降低 2.7–8.7 倍（三个种子，

results/evidence/discovery_vis_error.json，commit c631abc）。[A]

须一并记载的代价：体素外扩使误差由单向高估变为双向；上述三种子的低估条目

由 0 分别增至 132、242、188 条。[A]

### C2 剩余预算不足时整个任务提前终止

旧方案的问题：旧方案只输出一个视点，没有预算概念，因此没有这个问题；但一旦

引入"整条路线的预算"，集合选择依据的是整条路线的等效成本，而每轮只执行一站，  两者只在恰好选满时等价。选少了，被选中的站集可能没有任何一站在剩余预算内可达。  [A]

本方案的手段：S7。本轮执行的站位限制在剩余预算内可达的候选之中；当所选站集

中不存在可达站位时，退而在预算内可达的全部候选中选取价值最高者，而非终止流程。  [A]

技术效果：路径预算 400 / 60 / 25 m 分别得到 6 站（缺口加权恢复率 0.988）、

3 站（0.817）、1 站（0.638），恢复率随预算单调下降；未设该回退时 25 m 预算下为  0 站、恢复率 0.000，而彼时预算内可达候选有 202 个。[A]  （tests/test_scene_families.py::test_tight_budget_degrades_instead_of_collapsing）

### C3 配准失败的站位被反复重选

旧方案的问题：旧方案不涉及配准成败判定。引入该判定后，失败站的数据整体作废

并从已执行站集中剔除，于是它不再出现在候选去重集里；而移动平台已经在该点，其  路径代价为零、成本全局最低，比值贪心必然重复选中同一位置。[A]

本方案的手段：S8。将判定为失败的站位与已成功执行的站位一同加入候选

去重集。[A]

技术效果：修复前六轮全部停留在同一位置、恢复率 0.000；修复后访问 6 个

不同位置，在一站失败的情况下恢复率达 0.876。[A]

### C4 小型设备得不到任何为其生成的候选视点

旧方案的问题：目标分块集按"缺口分数×面积"排序并按固定条数截断。面积在同一

站场内跨约两个数量级，而工程重要度系数仅跨 1.0–1.3，重要度在排序中永远压不过  面积，截断边界恰好落在小型设备尺寸上。[A]

本方案的手段：S3 的一部分。目标分块集按所属构件分组，每构件取不超过预设条数

的分块，且集合容量随构件数量缩放。[A]

技术效果：修复前即使在最小规模场景中，隔离开关 0/144、电流电压互感器 0/72、

避雷器 0/72、绝缘子 0/20 均无任何候选视点（大规模场景 0/576、0/288、0/288、  0/40）；修复后全部构件与全部设备类别 100% 进入目标集。[A]

### C5 现场几何与规划所依据的模型不是同一份

这是 C1 的验证方法论，不是产品侧动作。产品中规划器本来就只有设计模型。按指导 §12 的要求单列，但不作为发明点，见 E 节。[B]

## D. 完整数据流与步骤链（按指导 §8 检查闭合性）

| 步骤 | 输入对象 | 执行的动作 | 判断/计算依据 | 输出，及下一步如何使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 设计模型三角网、已采集点云 | 切分表面分块；点云关联到分块；统计并归一为缺口证据；融合 | 沿用母专利公式 1–25 | 逐分块的 G_gap、G_task、面积、法向、形心 → S3 选目标、S4 算收益 |
| S2 | 设计模型构件的平面包围盒或三角面、底面净空、对地安全距离 | 标记障碍、安全膨胀、按平台半径作距离变换膨胀 | 构件顶面高度是否低于跨越高度；净空是否大于平台高度 | 自由空间布尔栅格 → S3 投影候选、算路径长度 |
| S3 | S1 的分块与分数、S2 的自由空间、已执行站位与失败站位 | 目标分块按构件分组取样；在目标周围按距离档与栅格节点生成候选；投影至自由空间；剔除去重集邻域内者；一次单源最短路求全部路径长度 | 每构件不超过预设条数；容量随构件数缩放；去重半径 | 候选站位集合 + 各自路径长度 → S4 评估 |
| S4 | S3 的候选、S1 的分块、规划用遮挡模型 | 逐候选对各分块作首次命中求交；算正视性、量程—密度质量；合成覆盖成功概率与候选价值 | 公式(27)(28)(31)(33)(35)(41) | q'（候选×分块矩阵）、候选价值 → S5 |
| S5 | S4 的 q' 与价值、S3 的路径长度、剩余预算 | 以覆盖概率构造单调子模集合函数，按性价比贪心选站；对所选站集求开环路线 | 边际收益/等效成本比值；预算约束 | 站集与路线 → S6/S7 |
| S6 | S5 的路线首站 | 移动并重新采集 | — | 新增点云 → S6a、S6b、S1 |
| S6a | S6 的回波点、设计模型曲面 | 算最近距离；筛出超阈值且高于地面阈值者；体素化；并入规划用遮挡模型 | 距离阈值 ε、地面高度阈值、体素边长 | 修正后的规划用遮挡模型 → 回灌 S4 |
| S6b | S6 的新站可见掩码、既有覆盖 | 算实际重叠比例与重叠区几何退化度；判定能否拼入全局坐标系 | 重叠比例是否低于下限 | 可用/作废；作废站位 → 回灌 S3 去重集 |
| S7 | S1 证据 + S6 新增点云 | 重算关联与全部证据 | 沿用 S1 | 更新后的 G_gap → 回到 S3 |

闭合性检查结论：S1→S7 每一步的输出都被下一步显式消费，无"输出 A 而下一步用 B"的断点。[A]

## E. 最有可能构成发明点的内容（按指导 §7 分级）

### 核心发明点（建议进独立权利要求）

| 编号 | 内容 | 为什么是必要技术特征 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 在线发现设计模型外的遮挡物并回灌规划用遮挡模型 | 它是"闭环"之所以必要的唯一理由。删去它，方案退化为"每轮重算证据"，与母专利闭环无实质区别。技术效果有独立留存产物。 |
| I2 | 预算内可达回退 | 删去它，紧预算下方案输出零结果，不能产生完整技术效果。 |

### 次级发明点（建议从属权）

| 编号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I3 | 目标分块按构件分组、容量随构件数缩放 | 效果明确（0 → 100% 类别覆盖），但删去后方案仍可运行 |
| I4 | 配准失败站位进入去重集 | 依附于 I5，技术问题与效果都很清晰 |
| I5 | 按实际重叠比例与重叠区退化度判定配准成败 | 方案清楚可实施，但效果段只写机理，见 F3 |
| I6 | 二维半可通行图（净空判据 + 带电体安全膨胀 + 平台半径膨胀） | 母专利完全没有；是 I2 的前提 |
| I7 | 单源最短路距离场替代逐候选路径搜索 | 纯计算效率改进；距离逐点一致（抽样最大差 0.000000），大规模场景候选生成由约 53 s 降至 3.5 s |

### 工程实现细节（进说明书，不进权项）

公式(41) 三项的步内归一 —— 属常规归一化手段，且端到端效果未验证 [A]

覆盖概率的连续化重叠率（母专利二值集合的平滑化）

障碍按三角面真实投影栅格化 vs 按构件包围盒

提前终止原因记录

### 参数与阈值（一律写"预设"，实施值放说明书）

ε=0.25 m、体素边长 0.40 m、地面阈值 0.35 m、去重半径、候选距离档、参考密度 ρ₀、缺口阈值 τ_gap、重叠下限 O_min、采样密度 a₀ 与上下限。

### 替代实施方式（按指导 §6，属权项布局问题）

⚠️ 这是权项布局问题，不只是文字修改问题。

"本轮执行哪一站"存在三条真正互为替代的路径：

A：执行开环路线的首站

B：执行性价比贪心的首选

C：执行使单步目标函数增量最大者

实测（results/archive/exec_policy_ab_pre14dfe35/summary.md，45 次运行）：合成场景上 A 在每一项上优于 C（缺口恢复率 0.977 vs 0.967、路径 153 m vs 230 m、单位路径增益 p_holm=0.0006）；而真实建筑上三者结果几乎相同（0.959/0.958/0.958）[A]。

因此不应把 B 或 C 写成从属权去替换父权中已限定的 A。建议按指导 §6 方案 2：独立权中以"按预设执行规则从所选站集中确定本轮执行的站位"上位覆盖，从属权分别限定 A/B/C。最终取舍应结合代理人的检索结果决定。

## F. 当前存在的技术歧义与潜在代理人疑问

### F1 【D】"最近距离"的计算对象与并列处理未在权项层面确定

S6a 判据为"回波点至全部设计模型曲面的最近距离大于 ε"。代理人会问：

最近点可能落在三角面内部、边上还是顶点？

多个曲面同时达到最小距离怎么办？

浮点下如何判断"相同"？

现状：实现调用 Open3D 的无符号距离场，未实现确定性并列裁决规则 [A]。母专利第三轮答复中已为"点—构件关联"实现过一套确定性并列裁决（src/patent_gap/data/tie_break.py：距离 → 正视性 → 几何字典序顶点键 → 构件GlobalId）[A]。

须发明人确认：S6a 的距离判据是否也采用该套规则？若是，说明书应引用；若否，应说明为何此处不需要（例如"判据是阈值比较而非择一，并列不影响结果"）。按指导 §4，若方案声称"唯一、稳定、可复现"，裁决规则不能依赖不稳定的存储顺序。

### F2 【D】体素并入后可能把"实际可见"预测为"不可见"

实测：并入发现体素后，高估条目由 502/381/407 降至 10/0/19，但新增低估条目132/242/188，其中部分把真实可见率大于 0.5 的目标预测为全遮 [A]。成因是体素边长带来的外扩。

须发明人确认：是否需要在权利要求或说明书中加入抑制外扩的措施（例如仅对被多站一致判定为"测到但模型中没有"的体素并入、或按点密度设置体素占据阈值）？现有材料不足以确认实现中是否有此类措施——代码中没有，不能写死。

### F3 【A】配准感知项在两类场景下的数值行为完全不同，且对决策无影响

合成变电站：重叠区退化度中位 0.984，配准支持项约占候选价值的 1%，六轮闭环中

一次都没有改变过最高价值候选 [A]。

真实建筑：同一项占约 25% [A]。

但把该项权重置零后，闭环结果逐位不变 [A]（results/e6_ablation.log）——

因为集合选择消费的是覆盖概率矩阵与收益向量，不消费候选价值。

结论：I5 的技术方案清楚可实施，但目前没有任何实验证据支持它带来效果。按指导【原则1】，不得把 C 类伪装成 A 类。效果段只写机理。

### F4 【D】"构件"的口径

构件等权恢复率中的"构件"是建模图元（一台主变对应箱体与 4~6 片散热片共 5~7 个图元，三相断路器对应 3 个）[A]，不是设备台数。若说明书写作"每台设备等权"，即与实现不符。

须发明人确认：是否需要引入设备级标识（例如按 IFC 的 IfcElementAssembly 或自定义分组）以对齐验收口径？现有材料中合成场景未建模设备级分组。

### F5 【D】真实数据上多出来的机制反而略差

真实建筑上，只含遮挡与量程感知的方法（0.973/0.981/0.974）略高于含集合选择与配准项的完整方法（0.959/0.981/0.956）[A]。已排除三个嫌疑：重叠率硬约束（1237 个候选只剔除 4 个）、配准项权重（置零逐位不变）、执行策略（三种相同）[A]。差异落在集合选择的目标函数本身，量级为 1.5 个百分点，一栋楼、一个种子。

须发明人确认：是否在提交前补充更多真实场景？否则说明书中关于"集合选择带来增益"的表述只能依据合成场景（该处证据充分，见下）。

### F6 【A】E6 的产物 commit 戳不精确

真实数据实验的 run.json 记为 795df72-dirty，而实际运行的代码是 795df72 加上当时尚未提交的室内适配改动（即后来的 537666b）。-dirty 正确地表明"非干净提交"，但确切代码无法由该戳恢复。须在任何引用该批结果处一并声明。

## G. 在开始撰写权利要求正文前，必须由发明人回答的问题

按指导要求，只列真正影响技术方案成立的事项。

S6a 的距离判据是否采用已有的确定性并列裁决规则？（见 F1）

—— 影响"唯一、稳定、可复现"这一主张能否写入。

是否需要在方案中加入抑制体素外扩的措施？（见 F2）

—— 影响是否需要为该代价补一条从属权，以及说明书的充分公开。

配准感知（I5）是写入从属权、还是只放说明书实施方式？（见 F3）

—— 技术方案成立，但无效果证据；写入从属权不损害权 1，但会在实审中被要求   说明其技术效果。

"构件等权"是否要对齐到设备台数？（见 F4）

—— 影响有益效果的表述口径与说明书是否需要新增分组步骤。

执行策略 A/B/C 采用哪种权项结构？（见 E 节末）

—— 这是权项布局问题，建议方案 2（上位 + 从属分列），但应结合检索结果。

母专利目前是否已公开、是否已构成本申请的抵触申请？可否主张其优先权？

—— 直接决定本申请能否作为独立申请提交，以及是否需要调整权 1 的上位层级。   此项非技术问题，须由代理人确认。

## 附：可用于有益效果的实验资产清单（全部有留存产物）

| 实验 | 规模 | commit | 产物 | 可支撑的主张 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 合成基准 | 144 次运行 / 24 对配对 | 30ed463 | results/exp2/summary.md | 完整方案相对 5 条基线在缺口加权恢复率上的优势，Holm 校正后全部显著 |
| E5 跨规模稳定性 | 108 次 / 9 类场景 × 3 种子 | 30ed463 | results/exp5/summary.md | 跨规模稳定性（均值最高且变异系数最低） |
| E3b 遮挡发现 | 60 次 / 15 对 | 30ed463 | results/exp3b/summary.md | 不支持覆盖率提升（p=0.50） |
| E6 真实数据 | 16 次 | 795df72-dirty | results/exp6/summary.md | 流水线可消费真实 IFC 与真实点云 |
| 遮挡发现证据 | 3 种子 × 7 视点 × ~500 分块 | c631abc | results/evidence/discovery_vis_error.json | 可见性预测误差降低 2.7–8.7 倍 |
| 单元测试 | 86 个 | 025bb7d | tests/ | I2、I3、I4 的效果与边界行为 |