# 00B 术语与指标详解

本包中出现的每一个代号、术语、指标都在此定义。建议先通读本文件再读 01–08。

每个指标除定义外，都写明「它不代表什么」—— 多数误读来自这一栏。

## 一、两个模型（本轮工作的核心概念）

改造前，规划器用的是一份几何：设计模型。它同时被用来回答两个完全不同的问题。本轮把它拆成两个。

### 目标参考模型（M_ref）

回答：我要检查什么。

内容：待检查的目标构件清单、目标表面几何、工程属性（重要度、点密度要求、是否带电）。

作业前给定，全程不变。

必须完整描述目标表面 —— 没有它就没有「缺口」这个概念。

不要求描述现场其他东西（厂房、围墙、堆放物、施工车辆）。

### 规划环境模型（M_plan）

回答：规划器当前认为现场哪里能走、什么会挡住视线。

M_plan 不是单一表示，它由两个逻辑子部分组成，二者的信息来源并不相同：

M_plan = { M_occ , M_vis }

| 子部分 | 内容 | 用于 | 初始内容来自 | 如何更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M_occ（占据/通行侧） | 平面三态栅格 ＋ 安全禁入约束 | 可通行判断、路径代价 | 初始扫描的实测点云（＋允许写入的安全禁入约束） | 每执行一站，用新增点云按同一规则并入 |
| M_vis（遮挡/可见性侧） | 用于射线求交（first-hit）的三角网 | 可见性预测、覆盖成功概率 | M_ref 的目标表面 ＋ 当前实现固定保留的基础几何（地面）＋ 该先验档允许提供的部分已知环境构件 | 每执行一站，把 S7a 发现的占据几何并入 |

这一点必须准确，不能简化：M_occ 的通行占据状态主要由实测观测建立并逐轮更新；而 M_vis 的初始内容至少包含M_ref 的目标表面与固定保留的基础几何，并可结合当时允许的已知环境先验，再由新增观测更新。

因此不得写成「M_plan 完全由点云建立」——那对 M_vis 不成立。

### 三者关系（不要读错）

M_ref ≠ M_plan：前者定义"要检查什么"，后者描述"现在知道现场什么样"。

但 M_ref 的目标几何是 M_vis 的一部分：目标构件本身就会挡住视线，把它排除在遮挡模型之外在物理上讲不通。

因此既不能说「M_plan 不使用 M_ref」，也不能说「M_plan 就是 M_ref」。

### 一条必须成立的约束

凡 M_ref 声明为目标的表面，M_vis 的初始内容必须包含其几何。

否则会出现「要求扫一栋楼，却没给这栋楼的几何」——规划器求交时会以为自己能透视过去。先验强度只允许调节非目标环境几何。本轮曾出现过违反这条的状态，已修复并加了测试（test_every_target_surface_is_present_in_the_planning_model）。

### 代码中的对应

本轮只做概念定义澄清，未重命名代码变量 [C]。对应关系：

| 概念 | 代码 |
| --- | --- |
| M_occ | SimWorld.env（PlanningEnvGrid） |
| M_vis | SimWorld.plan_oracle（初始内容由 SimWorld.ref_tris 决定） |
| M_ref 的目标表面 | world.patches / tri_to_patch >= 0 的三角面 |

## 二、场景与几何术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 构件（component / element） | 一个独立的物体。合成变电站里是一台断路器、一段母线、一栋厂房；真实 IFC 里是一个 IfcWall、IfcColumn 等 |
| 表面分块（patch） | 把一个构件的表面按法向连续性区域生长切成的小片。是缺口检测、覆盖率计算的最小单位。一个 S/low 场景约 484 个分块 |
| 目标构件 | 本次验收要检查的资产（断路器、隔离开关、CT/PT、避雷器、变压器、母线、绝缘子、构架） |
| 非目标环境构件 | 遮挡视线、影响通行但不检查的东西（厂房、围墙、杂物）。代号 ENVIRONMENT_CLASSES |
| 竣工态临时占位物 | 施工车辆、料堆、脚手架。设计模型中根本不存在（in_bim=False），但实际会挡住扫描仪。实验参数 n_temp 控制其数量 |
| 设计几何 vs 竣工实景几何 | 前者是规划器能看到的；后者是仿真器用来生成"扫描仪实际测到什么"的。二者必须分开，否则"遮挡预测错了没有"无法测量 |

### 为什么变电站里"非目标环境"很少

按三角面计，厂房 + 围墙 + 杂物只占 3.6–5.3%。原因是：变电站里挡住设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标。这条领域事实贯穿全部结论 —— 它意味着 M_ref 天然就提供了大部分遮挡体，所以"遮挡侧的先验"本就不像看上去那么强。

因此本包中所有关于"拿掉环境先验的代价"的数字，都不得外推到非目标环境更多的场景（如市政道路、厂房内部）。

## 三、缺口相关

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 缺口（gap） | 某个目标表面分块没被扫够 —— 点太少、密度不达标、角度不好，或压根没扫到 |
| 缺口证据 | 由实测点云算出的、描述某分块"缺到什么程度"的一组量 |
| G_gap | 缺口分数。超过阈值 τ_gap 的分块被判为"缺口表面分块" |
| G_task | 任务分数。缺口程度 × 工程重要度 —— 一台断路器的缺口比一段围墙的缺口更该补 |
| 覆盖成功概率 | 某个候选站位对某个分块，综合可见性与观测质量（距离、入射角、密度）后，"能把它补上"的概率 |
| ρ_req / ρ0 | 点密度要求 / 密度标定基准（本轮取 50） |

## 四、M_plan 占据侧的三种状态

| 状态 | 含义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 已确认占据（OCCUPIED） | 观测到回波点，且高度落在平台通行高度带 [0.20, 1.80] m 内 | 障碍 |
| 已确认自由（FREE） | 站位到某个回波点的连线经过此处 | 可通行 |
| 未确认（UNKNOWN） | 没有任何证据 | 不作为可通行区域 |

几个关键点：

自由状态来自射线穿越，而非来自"模型里此处为空"。 但必须准确理解其物理含义：当前实现把全部回波点（不限高度）的射线按 XY 投影标记沿途栅格为自由，不考虑射线高度随距离的变化。因此一条从 2.0 m 高的三脚架掠过 1.0 m 障碍上方的射线，也会把该障碍所在栅格标为自由。

> 准确表述应为：将射线穿越区域作为自由空间的观测证据，并在当前二维栅格实施方式  > 下据此更新 FREE 状态。该状态是基于二维投影的规划近似，最终仍受平台半径收缩、  > 已确认占据优先以及安全禁入区约束。不得写成"证明该位置可通行"。  >  > 自限机制与实测量级：同一物体通常也会在通行高度带内产生回波而被标为占据，占据  > 优先且不被抹回。实测（S/low seed0，P0，初始三站后）"M_plan 说能走、实景不能走"  > 的栅格占 M_plan 可通行的 1.41%，而反方向（保守地判为不能走）占 14.31% ——  > 该实现整体偏保守。详见 09_剩余代码逻辑核查.md 核查二。[A]

占据不被后续射线抹回自由 —— 占据的证据强于穿越的证据。

未知不当作可通行，这是弱先验下最容易"偷跑"的一处。代码里由 unknown_is_free显式控制，缺省为 False。

平台半径膨胀：算出的自由区还要按平台半径（0.6 m）向内收缩，因为平台不是一个点。

平台站过的位置：平台确实在那里架过站，说明那里装得下平台 —— 这是比"射线穿过"更强的证据，不被膨胀抹掉。但已确认占据的格除外（观测更近）。

> 这一条不是锦上添花：不加它会出现"平台被卡在自己正站着的位置上"，随后从该处出发  > 的距离场处处为无穷、全部候选被判不可达、任务提前终止。见 03 文档第 4.4 节。

带电体禁入区：唯一允许的"无观测先验"。它是作业安全规程而非现场几何，与是否扫描无关，且只增加禁入、不增加可通行。

frontier 栅格：已确认自由、且四邻域中存在未确认的格 —— 即"已知区与未知区的边界"。探索类方法就是往这里走。

## 五、方法代号

| 代号 | 含义 |
| --- | --- |
| B10_full | 本方法的完整价值函数（公式 26–45），不开在线环境更新。先验给多少就是多少，全程不改 |
| B11_disc | B10 ＋ 在线环境更新。每扫一站，从新点云中识别"测到了但参考模型里没有"的表面，并入规划用遮挡模型（但不作为新的待扫目标） |
| Bfrontier | 探索基线。收益为"预计新揭示多少未确认栅格"，候选来自 frontier 栅格。与本方法共用平台、传感器、初始站、预算、站数上限、安全约束、A*/距离场、去重半径、成本折算与同一个 PlanningEnvGrid；候选生成规则与收益函数各按自身任务范式，故不是"只替换目标函数"的单因素消融 |

（更早实验中还有 B0_random 随机、B1_patent 母专利原式、B5_occ_rng 仅遮挡+量程、Bdisp_maxmin 无信息最大离散、Bbim_offline 纯 BIM 离线覆盖规划。本轮 E7/E8 未用。）

B10 与 B11 只差一个开关，所以 B11 − B10 这个差值可以干净地归因于在线环境更新。

Bfrontier 与 B10/B11 之间不是这种关系 —— 它们的候选空间、收益口径、是否使用遮挡模型三者同时不同，差值不可归因于其中任一单项。

## 六、五个先验强度档（E7 的自变量）

这是 E7 唯一变化的东西。看懂这张表，E7 的结论就看懂了。

| 档 | 遮挡侧（看得见什么） | 占据侧（能走到哪） | 这一档单独回答什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | 完整参考模型 | 完整模型栅格化 | 原方案，参照基准 |
| P100 | 完整参考模型 | 由观测建立 | 「把'哪里能走'改成观测驱动，要付多少代价」 |
| P75 | 目标 ＋ 随机保留 75% 环境构件 | 由观测建立 | 遮挡先验减弱的代价 |
| P50 | 目标 ＋ 随机保留 50% 环境构件 | 由观测建立 | 同上 |
| P0 | 不提供额外非目标环境构件（目标表面与地面仍在） | 由观测建立 | 同上，最弱 |

两点务必注意：

1. `LEGACY → P100` 与 `P100 → P0` 必须分开看。 它们是两条不同的信息通路（能不能走 / 看不看得见）。混在一档里，读不出是哪一条在起作用。

2. 环境构件按对象整取整舍，不按三角面随机删 —— 随机删三角面会留下"半张皮"，物理上无意义。目标构件与地面在任何档都保留。

## 七、指标详解

以下 ↑ 表示越大越好，↓ 表示越小越好。

### 7.0 全部指标的共同基础（先看这一段）

实现位置：src/patent_gap/simulation/closed_loop_v2.py::episode_metrics() [A]

| 符号 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| A_i | p["area"] | 分块 i 的面积 |
| E_i | p["engineering_importance"] | 分块 i 的工程重要度，∈[0,1] |
| C_gt[i] | gt["C_gt"] | 参考站集（8 m 网格撒满、剔除禁入区）对分块 i 能达到的覆盖率 |
| C_init[i] | gt["C_init"] | 初始扫描对分块 i 的覆盖率 |
| C_now[i] | obs.coverage() | 当前（含本轮补扫）对分块 i 的覆盖率 |
| y[i] | gt["y"] | 缺口判定：y = C_init < 0.5·C_gt |

两个派生量：

rec[i] = clip( (C_now[i] − C_init[i]) / max(C_gt[i] − C_init[i], 1e−9), 0, 1 )   # 单分块恢复度
w[i]   = A_i · (1 + λ_E · E_i)                    # 权重, λ_E = lambda_e = 1.0

注意 `w` 不是纯面积，而是 面积 ×(1＋重要度)。本文件早前版本误写为"按面积加权"，已按代码更正。

### 7.1 任务完成度

#### awc_gap_recovery 加权缺口恢复率 ↑

awc = Σ_{i∈缺口} rec[i]·w[i]  /  Σ_{i∈缺口} w[i]

统计单位：分块。只统计 y[i] 为真的缺口分块。

权重：A_i·(1+E_i) —— 面积占主导（面积跨约 200 倍，1+E_i 只跨 1.0–2.0）。

范围：0–1。y 全假时为 nan。

不代表：不代表"资产被检查到的比例"。一段大面积母线的分块权重可能是一台断路器的几十倍，所以该指标仍会被大而平的表面主导。

#### asset_recovery 资产级恢复率 ↑

对每个含缺口的构件 g：  s_g = Σ_{i∈g∩缺口} rec[i]·w[i] / Σ_{i∈g∩缺口} w[i]
asset_recovery = mean_g( s_g )

统计单位：构件（element_guid）。

关键区别：构件内按 w 加权，构件之间等权（简单算术平均）。

范围：0–1。无缺口构件时为 nan。

为什么必须单独报：实测 S/low 上 4 个主变面 ＋ 5 个建筑面就占了 awc 权重的 92%，十几个断路器/互感器合计不到 4% —— 一个只刷大平面的方案能拿到很高的 awc。验收关心的是"每个资产是否都扫到了"。

#### crit_recall 关键设备召回 ↑

crit = y & (E_i ≥ 0.8)
crit_recall = mean( C_now[crit] ≥ 0.5 · C_gt[crit] )

统计单位：分块（不是构件）。

阈值：当前覆盖率达到参考站集可达覆盖率的一半即计为"已补上"。该 0.5 与缺口判定 y = C_init < 0.5·C_gt 使用同一门槛。

哪些算关键：E_i ≥ 0.8 的缺口分块（隔离开关、CT/PT、断路器等）。

范围：0–1。

#### dens_ok 密度达标率 ↑ / dens_ok_vs_full ↑

ρ_req[i] = ρ0 · (1 + λ_E · clip(E_i,0,1))            # 公式(33), ρ0 = 50
dens_ok  = mean_i( n_pts[i]/A_i ≥ ρ_req[i] )         # 对**全部**分块, 不只缺口分块
dens_ok_vs_full = dens_ok / ref,  ref 为用参考站集点数按同式算得的达标率

统计单位：全部分块（注意：与 awc/asset 不同，不限于缺口分块）。

dens_ok_vs_full 可以大于 1（比参考站集做得还好），不是错误。

### 7.2 成本

| 指标 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| path_len_m ↓ | 移动平台走过的路径总长（米） | 预算口径是纯路径长度。单站架设耗时只在贪心的性价比里折算成等效距离，不占这个预算 |
| n_stations ↓ | 实际执行的补充扫描站数 | 上限 6 |
| ig_per_m ↑ | 单位路径长度的信息增益 | 与本方法内部成本函数同构，不能作为独立确认 |

### 7.3 预测质量（本轮新增，E7/E8 的关键证据）

这三个量在每执行一站时测量，用的是规划器当时实际据以决策的那个遮挡模型，在该站观测并入之前计算。也就是说，它们衡量的是"规划器当时以为看得见的，和实际看得见的，差多少"。

#### vis_mae 可见性预测平均绝对误差 ↓

mean( |预测可见比例 − 实际可见比例| )，对全部目标分块取平均。双向。

#### vis_over 可见性单向高估 ↓ ← 最重要的一个

mean( max(预测 − 实际, 0) )。

为什么单独看单向：本发明针对的错误是单向的 —— 模型里没有的物体只会挡住真实扫描，不会挡住预测。把它和低估的一侧混在 MAE 里，会被稀释。

实测中 B10 的 vis_mae 与 vis_over 数值相同，说明误差几乎全部是高估。

#### invalid_view_frac 无效视点占比 ↓

预测明确可见（≥0.5）而实际几乎全被挡住（<0.1）的目标分块占比。这是"白跑一趟"的直接计数口径 —— 规划器以为能测到，去了发现被挡住。

### 7.4 建图进度

#### mplan_known_ratio 规划环境模型已确认比例 ↑

实现：PlanningEnvGrid.known_ratio() = mean(state != UNKNOWN) [A]

统计单位：M_occ 的二维栅格（分辨率 0.25 m），覆盖整个场地包围盒。

这是探索类方法的目标函数，不是本方法的。

LEGACY 档恒为 1.000：该档不使用 PlanningEnvGrid，规划器一开始即持有完整地图，按定义已知率为 1（代码中直接写入 1.0，非测量值）。[A]

### 7.5 终止原因 stop_reason

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| rounds | 正常用满全部轮次 ← 健康状态 |
| stations | 触及站数上限 |
| length | 路径预算耗尽 |
| no_candidate | 候选池空了 ← 需要追查。本轮曾因缺陷大量出现，修复后 240 次运行中为 0 |

## 八、统计方法

### 什么是一个"配对"

一个 (场景, 种子) 组合。E7 用 3 类场景 × 8 个随机种子 = 24 组配对。比较两个方法时，是在同一个场景、同一个随机种子下比，消除场景难度的影响。

### 配对置换检验（paired permutation test）

做什么：把 24 组差值的符号随机翻转，看"实际观察到的平均差"在随机翻转的分布里有多极端。

p 值的含义：若两个方法真的没差别，"看到这么大的差"的概率。p 小 = 差别不像是偶然。

分辨率下限：m 组配对能给出的最小 p 是 2/2^m。24 组时是 1.2×10⁻⁷，足够。

### Holm 校正与 p_holm

同时做多个检验时，"总有一个碰巧显著"的概率会累积。Holm 校正逐步抬高门槛来抵消。

`p_holm` 是校正后的 p 值，比原始 p 大或相等。本包中报告的显著性一律以它为准。

`p_holm = 1.0000` 不等于"两者相同"，只等于"这批数据没能显示出差别"。

### bootstrap 95% 置信区间

对差值重采样 10000 次得到的区间。若区间不跨 0，方向是稳的。

### 怎么读一行结果

表中一行形如：先验档 P0，指标 asset_recovery，差值 +0.092，95% 置信区间 [+0.042, +0.146]，p_holm = 0.0117。

读作：在 P0 档，B11 的资产恢复率比 B10 平均高 0.092；重采样 95% 的情况下这个差在 +0.042 到 +0.146 之间（不跨 0，方向稳）；多重比较校正后 p = 0.0117（显著）。

## 九、可复现性与工程约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| `run.json` | 一次运行的全部记录：逐轮指标轨迹、最终指标、配置哈希、产出它的 git commit |
| commit 守卫 | 断点续跑时若发现盘上结果产自不同 commit，直接报错退出。此机制是在三次"版本混合结果集"事故之后加的 |
| `config_hash` | 实验配置的哈希。配置变了哈希就变 |
| 逐位一致（bit-identical） | 重跑得到的数与盘上的数在浮点位级别完全相同。本轮抽 3 格校验，全部一致 |
| 种子（seed） | 控制场景生成与仿真随机性。同一种子必然复现同一结果 |

### Oracle leakage（"偷看答案"）

定义：规划器读到了真实现场不可能提供给它的信息。

判据不是"读没读完整模型"，而是「作业当天，这条信息拿不拿得到」。

❌ 泄漏：规划器绕开了一辆设计模型里根本查不到的施工车辆。

✅ 不是泄漏：仿真器用完整竣工几何生成"扫描仪实际测到什么"——那是被测量的现实本身（Simulator Truth），且它不进入任何规划决策。

完整清单见 06_Oracle_Leakage_Audit.md。

## 十、三个容易混淆的地方

### 10.1 "地图覆盖得快" ≠ "任务缺口补得好"

mplan_known_ratio 是探索类方法的目标；asset_recovery 是本方法的目标。E8 中 frontier 在前者上赢、在后者上差 0.40。两个轴必须一起报，不得只报对自己有利的那个。

### 10.2 "可见性误差改善" ≠ "恢复率改善"

这是分开检验的两件事。在线环境更新在全部五个先验档都把单向高估降到 0.002（p_holm 全为 0.0020），但它对恢复率的增益只在 P0 档达到显著（p_holm 0.0117），P100/P75/P50 三档分别为 0.47 / 0.14 / 0.09。不得把前者的显著性挪用给后者。

### 10.3 E7 与 E2/E5/E6 的绝对指标不可跨实验比较

本轮统一了目标集口径（厂房、围墙、杂物不再算作待扫目标，占分块数的 5.7–8.0%）。因此 E7/E8 与更早的 E2/E5/E6 的绝对数值不可直接对比。各实验内部的对照不受影响，且 commit 守卫会拦住把两种口径拼在一起的续跑。既有结果全部原样保留在盘上。

### 10.4 本实验是"已有初始扫描之后的补扫"，不是从零开始的自主探索

这是本轮结论最重要的适用边界。

实测：P0 条件下，仅初始三站扫描之后，M_occ 的已确认栅格比例已达0.893（12 个场景/种子组合，范围 0.814–0.950）[A]；补扫过程再把它推到 0.949。

因此 E7 证明的是：

在已经完成初始扫描、并由初始扫描获得较丰富通行观测的补扫阶段，不需要额外用完整设计模型生成通行地图。

它没有证明：

机器人可以从几乎完全未知的环境开始自主探索。

这与另一条边界完全一致：本发明不解决"完全无信息时如何选择第一站"——初始站位是作业输入（现场记录的实际架站位置），不由本方法推出。

### 10.5 E8 只直接对照了 frontier 探索基线，不是 NBV/SLAM 基准测试

E8 实现并实测的是 frontier-based exploration 一种基线。未实测：learning-based NBV、reconstruction NBV、uncertainty-based NBV、现代 active SLAM 基准。

可以写：本方法与 SLAM / frontier / NBV 在任务定义与收益函数层面存在区别。

若写"实验表明"，必须限定：E8 直接实验比较的是 frontier-based exploration。

不得据此声称优于所有 NBV 或 SLAM 方法。