# 00C 结论摘要

四页读完全部结论。 术语见 00B_术语与指标详解.md，逐项证据见 01–08。

全部数据产自 git commit `5116dae`：E7 共 240 次运行、E8 共 144 次运行，无一失败，git_commit 字段为单一值；抽 3 格重跑与盘上结果逐位一致；测试 125 通过。

## 一、合作方提的是什么问题

测试场景给了规划器过强的几何先验。

具体说：规划器在执行第一站之前，就已经知道现场每一个障碍物在哪里 —— 因为它的可通行地图和视线遮挡模型，都是直接把设计模型整个栅格化 / 求交得来的。真实竣工测量现场不具备这个条件。

这个意见成立。而且逐行核对代码后发现，实际存在的是三处，不是一处。

| # | 过强之处 | 谁发现的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可通行空间由完整模型全部构件生成，且在整个闭环中从不更新 | 合作方 |
| 2 | 可见性求交所用几何，与评测所用几何是同一份 | 合作方 |
| 3 | 建可通行图时不区分构件是否存在于设计模型 —— 规划器绕开了一批设计模型里根本查不到的施工车辆、料堆 | 我们自查发现 |

第 3 条是严格意义上的 oracle leakage：规划器避开了它不可能知道位置的东西。

## 二、改了什么（一句话）

把原来的一份模型拆成两份：目标参考模型（M_ref）只回答「要检查什么」；规划环境模型（M_plan）回答「现在知道现场哪里能走、什么会挡住视线」。

M_plan 含两个子部分：通行占据侧（M_occ）主要由实测观测建立并逐轮更新；可见性遮挡侧（M_vis）的初始内容至少包含 M_ref 的目标表面与固定保留的基础几何（地面），并可结合当时允许的已知环境先验，再由新增观测更新。因此不能简化成「M_plan 完全由点云建立」。详见 00B 第一节。

公式 (26)–(45) 的实现一行未动。S1（目标分块与缺口证据）、S3（候选生成）、S5（集合选择）的算法逻辑未动。改动集中在两处："可通行空间从哪来"和"可见性对哪份几何求交"。

## 三、五个结论

### 结论 1 ——「哪里能走」这一侧的完整模型先验，可以整个拿掉，未检测到显著代价

把可通行空间由"完整模型栅格化"改为"观测驱动"（LEGACY → P100）：

| 指标 | 变化 | p_holm |
| --- | --- | --- |
| 面积加权缺口恢复率 | −0.001 | 1.0000 |
| 资产级恢复率 | −0.004 | 1.0000 |
| 可见性单向高估 | −0.001 | 1.0000 |
| 无效视点占比 | −0.006 | 1.0000 |

四项差异均很小，且经 Holm 校正后未达到统计显著。

p_holm = 1.0000 不等于「两者相同」，只表示在当前实验场景、预算与样本规模下未能显示出差别。准确表述：在当前实验条件下，未检测到显著的性能下降。

### 结论 2 ——「什么挡住视线」这一侧确有依赖，代价可量化

参考模型不提供额外非目标环境构件几何先验（P0）时，相对完整先验：

|  | 面积加权恢复率 | 资产级恢复率 |
| --- | --- | --- |
| 不开在线环境更新 | −0.067（p=0.0016，显著） | −0.096（p=0.0075，显著） |
| 开在线环境更新 | −0.003（p=1.0000，无显著差异） | −0.027（p=0.0464，显著） |

240 次运行全部在预算内跑满全部轮次，无一因候选池枯竭提前终止。

那个 0.027 达到了显著，如实写明，不说成"无损失"。

### 结论 3 —— 在线环境更新的价值，随参考模型描述环境的程度减弱而增大

B11 − B10 的资产恢复率增益，逐档：

| 先验档 | P100 | P75 | P50 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产恢复增益 | +0.012 | +0.045 | +0.061 | +0.092 |
| p_holm | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 0.0117 |

约 7.6 倍的增长。可见性单向高估则在全部五档都被降到 0.002（p_holm 全为 0.0020）。

该结果与一种合理解释一致：在完整环境先验条件下，可供在线环境更新纠正的未建模环境几何较少，因此其对最终恢复率的增益不易显现。

但 E3b 与 E7 在样本量（15 组 vs 24 组）、目标集口径（旧 vs 新）与实验条件上并不完全相同，不能据此断言 E3b 的不显著就是由该原因造成的，更不得说「E7 证明了 E3b 为什么不显著」。E3b 的 p = 0.50 原样保留，未作任何改写。

### 结论 4 —— 与探索类方法（frontier / NBV）优化的不是同一个量

同平台、同传感器、同预算、相同站数（均 6 站），P0 档：

|  | 探索基线 frontier | 本方法 B11 |
| --- | --- | --- |
| 地图覆盖（frontier 的目标） | 0.952 | 0.949 |
| 资产级恢复（本方法的目标） | 0.523 | 0.922 |
| 路径长度 | 166.0 m | 155.5 m |
| 可见性单向高估 | 0.136 | 0.002 |

地图覆盖上 frontier 数值领先（0.952 对 0.949）—— 那是它的目标函数。相对 B10 达显著（p_holm 0.0252），相对 B11 未达（p_holm 0.1300）。

资产级恢复本方法高 0.40（p_holm 0.0040），且路径更短 10 m。站数相同、路径更短 —— 领先不是靠多花预算换来的。

资产级差距（+0.40）远大于面积加权差距（+0.18）：frontier 依未知空间的地图揭示量选择方向，会把一部分扫描资源用于扩大已知环境范围；本方法依目标表面的缺口证据与工程重要度选择站位。

归因限度：二者的候选空间、收益口径、是否使用遮挡模型三者同时不同，不得说 +0.40 完全由收益函数造成 —— 本实验未拆开三项各自的贡献。

### 结论 5 —— M_ref 最少需要提供什么

必须按"算法概念上必要"与"当前实施例使用"分开，不能一律写成必需：

| 信息 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 能够识别待检查目标表面并提供其几何 | A. 算法概念上必要 | 没有它就没有"缺口"这个概念，覆盖率也无从计算 |
| 一致性：凡声明为目标的表面，M_vis 初始内容须含其几何 | A. 算法概念上必要 | 否则求交时会"透视"过目标自身 |
| 目标构件分组（构件清单） | B. 当前实施例使用 | 用于 asset_recovery 与候选的构件级去重；若只有目标表面集合，可退化为"每个表面自成一组" |
| 工程重要度 E_i | C. 可用默认值 | 公式中以 1+λ_E·E_i 出现；取等权（E_i 恒定）时公式仍成立，只是不再区分轻重 |
| 点密度要求 ρ_req | C. 可用默认值 | ρ_req = ρ0(1+λ_E·E_i)；可退化为统一阈值 ρ0 |
| 是否带电 / 安全距离 | D. 仅特定场景需要 | 变电站等带电作业场景需要；非电力场景可不提供 |

简言之：目标参考信息至少需要能够识别待检查目标表面并提供其几何；根据实施场景还可以包含目标构件分组、工程重要度、点密度要求、安全属性等任务信息。当前变电站实施例使用了上述全部信息。

不需要提供：非目标环境几何（厂房、围墙、堆放物、临时设施）的位置、形状、有无。

上表的分级属于保护范围设计项，哪些写入独立权、哪些放入从属权或实施例，由代理人决定（见 07 第六节）。[C]

## 四、建议的技术定位

本方法不要求设计模型完整描述真实现场环境。目标参考模型用于定义需要检查的目标表面及其工程属性；用于移动和可见性预测的规划环境模型则根据当前实际观测建立并在补充扫描过程中持续更新。因此，本方法解决的不是一般未知环境建图问题，而是在目标任务已知、现场环境几何仅部分已知的条件下，利用在线环境更新进行任务驱动的补充扫描规划。

（建议追加的限定） 参考模型不提供额外非目标环境构件几何先验时，本方法仍能在预算内完成全部补充扫描轮次；配合在线环境更新，面积加权缺口恢复率与完整先验条件无显著差异，资产级恢复率下降 0.027。

追加那一句的理由：不加，第二句会被读成"完全不需要环境先验也没有代价"，而资产级的0.027 是显著的。

## 五、五条必须一并说明的边界

1. 不得外推到非目标环境更多的场景。 变电站里挡住设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标；按三角面计，可移除的非目标环境只占 3.6–5.3%。上述 0.096 的代价是在这个比例下测得的。

2. 真实建筑数据无法复现遮挡先验轴。 CRAS 实验楼 IFC 中 256 个构件全部为目标类，不存在非目标环境构件。真实数据只支持"通行侧"的结论。

3. 未检验参考模型的目标几何本身不准的情形（竣工偏差）。本轮只调节环境先验，目标表面几何始终准确。

### 边界 4 —— 本实验是"已有初始扫描之后的补扫"

实测：P0 条件下仅初始三站扫描之后，M_occ 已确认栅格比例即达 0.893（12 个场景/种子组合，范围 0.814–0.950）[A]；补扫过程再推到 0.949。

因此本实验证明的是：在已经完成初始扫描、并由初始扫描获得较丰富通行观测的补扫阶段，不需要额外用完整设计模型生成通行地图。它不用于证明从近乎完全未知环境开始的自主探索能力，也与"本发明不解决完全无信息时如何选择第一站"这条边界一致。

### 边界 5 —— E8 只直接对照了 frontier

E8 实测的是 frontier-based exploration 一种基线，未实测 learning-based NBV、reconstruction NBV、uncertainty-based NBV 或现代 active SLAM 基准。对 SLAM/NBV 的关系，本轮只从任务定义与收益函数层面作边界说明，不声称优于所有 NBV 或 SLAM方法。

## 六、本轮有三个缺陷差点被写成结论

记录在此，因为它们都曾以看起来合理的结论的形态出现：

| 观察到的现象 | 差点写成的结论 | 实际原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 档 awc = 0.043 | 「弱先验下方法不work」 | 缓存缺陷吞掉了规划环境模型的逐轮更新。修复后 0.725 |
| B11 候选池枯竭随先验减弱单调上升（0/1/1/4） | 「在线发现在弱先验下使候选池提前枯竭」 | 平台被卡在自己正站着的位置上。修复后 240 次运行枯竭数为 0 |
| frontier 平均只用 3.9 站、13/24 组提前终止 | 「探索目标函数自己饱和了」 | 同一缺陷。修复后 frontier 全部用满 6 站，并且在地图覆盖上赢了我们 |

第三条尤其值得注意：它是一个对本方法有利的解释，当时听上去完全合理。若不追查机制直接写下，答复里就会多出一条经不起复现的论断。

处理方式：受影响的那一轮 E7 整体作废，其均衡子集归档在实验记录/缺陷记录_勿引用/，仅作为"缺陷造成了什么"的记录，不得引用为性能数据。两个实验在修复后完整重跑。

## 七、下一步（需要人来定的两件事）

### 7.1 权利要求 1 中 S2 的写法（有推荐意见）

新 S2 若写成纯观测式（"依据已采集点云建立三态规划环境模型，未确认区域不作为可通行区域"），就放弃了"由设计模型生成可通行空间"这种写法。二者是不同的技术手段，不是包含关系。

推荐纯观测式作为独立权。 理由：由设计模型生成可通行空间属于现有技术的通行做法，写进独立权反而削弱新颖性论证；而"未确认区域不作为可通行区域"正是本方案与"模型里为空即可走"的分界线，放进从属权等于把区别技术特征让出去。同时新增一项从属权，覆盖"另以目标参考模型的目标表面作为初始占据先验"的写法，保留退路。

最终取舍影响保护范围，须由代理人结合检索结果确认。

### 7.2 最终申请稿尚未撰写

按指导第七阶段的要求，本轮只给修改建议、不生成最终申请稿。07_专利技术方案修改影响分析.md 已按发明名称、术语、背景技术、技术问题、S1–S8、权利要求 1、各从属权逐条列出建议措辞。确认方向后即可动笔。