# 04 E7 规划环境先验强度消融

结果路径 仓库 results/exp7/，汇总 实验记录/E7_先验强度消融/汇总表与统计.md，曲线 附图/。commit `5116dae`，config_hash ce0d83b973。3 类场景（S/low、S/mid、M/mid）× 8 种子 × 5 先验档 × 2 方法 = 240 次运行，全部`status=ok`，`git_commit` 单一值。

竣工态临时占位物 n_temp=6（E2/E5 取 0，即设计模型与现场完全一致 —— 那正是本实验要检验的过强条件的一部分）。真值与初始站每个（场景，种子）只算一次后传给全部档位。

## 一、五个先验档

| 档 | 遮挡侧 | 占据侧（移动） | 隔离的是 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | 完整参考模型 | 完整模型栅格化 | 原方案，参照行 |
| P100 | 完整参考模型 | 观测驱动 | 「可通行空间不再白给」 |
| P75 | 目标 ＋ 75% 环境构件 | 观测驱动 | 遮挡先验强度 |
| P50 | 目标 ＋ 50% 环境构件 | 观测驱动 | 同上 |
| P0 | 不提供额外非目标环境构件（目标表面与地面仍保留） | 观测驱动 | 同上，最弱 |

## 二、主表

### B10_full（不开在线环境更新）

| 指标 | LEGACY | P100 | P75 | P50 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积加权恢复 ↑ | 0.965 | 0.964 | 0.939 | 0.930 | 0.898 |
| 资产级恢复 ↑ | 0.926 | 0.922 | 0.889 | 0.861 | 0.830 |
| 关键设备召回 ↑ | 0.929 | 0.934 | 0.885 | 0.869 | 0.834 |
| 密度达标率 ↑ | 0.614 | 0.607 | 0.589 | 0.587 | 0.565 |
| 可见性单向高估 ↓ | 0.063 | 0.062 | 0.070 | 0.074 | 0.081 |
| 无效视点占比 ↓ | 0.043 | 0.037 | 0.046 | 0.049 | 0.055 |
| 路径 m ↓ | 153.6 | 149.9 | 140.6 | 138.1 | 129.8 |
| 站数 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| M_plan 已确认比例 | 1.000 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.949 |

### B11_disc（开在线环境更新）

| 指标 | LEGACY | P100 | P75 | P50 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积加权恢复 ↑ | 0.973 | 0.974 | 0.977 | 0.974 | 0.970 |
| 资产级恢复 ↑ | 0.949 | 0.934 | 0.934 | 0.922 | 0.922 |
| 关键设备召回 ↑ | 0.953 | 0.945 | 0.944 | 0.933 | 0.931 |
| 密度达标率 ↑ | 0.630 | 0.612 | 0.611 | 0.607 | 0.599 |
| 可见性单向高估 ↓ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 无效视点占比 ↓ | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 路径 m ↓ | 157.2 | 158.1 | 161.3 | 155.6 | 155.5 |
| 站数 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

终止原因：240 次运行全部为 `rounds`（正常用满轮次），`no_candidate` 为 0。弱先验没有造成候选池枯竭 —— 先前观察到的枯竭是「平台被卡在自己正站着的位置上」这个缺陷造成的，见 03_代码修改与测试记录.md 第 4.4 节。

## 三、三个结论

### 3.1 先验减弱确实有代价，且只发生在不开在线更新时

B10_full 相对 LEGACY（配对置换检验 ＋ Holm，24 组）：

| 档 | 面积加权恢复 Δ | p_holm | 资产恢复 Δ | p_holm | 单向高估 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P100 | −0.001 | 1.0000 | −0.004 | 1.0000 | −0.001 | 1.0000 |
| P75 | −0.026 | 0.5678 | −0.037 | 1.0000 | +0.007 | 1.0000 |
| P50 | −0.035 | 0.2530 | −0.065 | 0.0702 | +0.011 | 0.5369 |
| P0 | −0.067 | 0.0016 | −0.096 | 0.0075 | +0.018 | 0.0140 |

`LEGACY → P100` 未检测到显著差异（四项 p_holm 均为 1.0000）。把可通行空间由「完整模型栅格化」改为「观测驱动」，在当前实验条件下未检测到显著的性能下降。这一条单独成立很重要：它说明「哪里能走」这一侧的完整模型先验，是可以整个拿掉的。

遮挡侧的先验减弱才有代价，且随强度单调加深，到 P0 显著。

### 3.2 开了在线环境更新之后，代价基本消失

B11_disc 相对 LEGACY：

| 档 | 面积加权恢复 Δ | p_holm | 资产恢复 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P100 | +0.000 | 1.0000 | −0.015 | 1.0000 |
| P75 | +0.004 | 1.0000 | −0.015 | 0.7741 |
| P50 | +0.000 | 1.0000 | −0.027 | 0.0660 |
| P0 | −0.003 | 1.0000 | −0.027 | 0.0464 |

面积加权恢复自 LEGACY 到 P0 一路不显著（p 全为 1.0000，Δ 绝对值 ≤ 0.004）。资产级恢复在 P0 有 −0.027 的小幅下降（p_holm = 0.046），须如实报告。

对照两行：不开在线更新时 P0 的代价是 −0.096（资产），开了之后是 −0.027。

### 3.3 在线环境更新的价值随先验减弱而增大——这是本实验的重点

B11_disc − B10_full，逐档（24 组配对，Holm 校正）：

| 档 | 资产恢复 Δ | p_holm | 面积加权 Δ | p_holm | 单向高估 Δ | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGACY | +0.023 | 0.0117 | +0.008 | 0.4704 | −0.062 | 0.0020 |
| P100 | +0.012 | 0.4704 | +0.010 | 0.4704 | −0.060 | 0.0020 |
| P75 | +0.045 | 0.1412 | +0.037 | 0.0406 | −0.068 | 0.0020 |
| P50 | +0.061 | 0.0915 | +0.044 | 0.0552 | −0.072 | 0.0020 |
| P0 | +0.092 | 0.0117 | +0.073 | 0.0030 | −0.079 | 0.0020 |

资产恢复的增益自 +0.012（P100）单调升至 +0.092（P0），约 7.6 倍；面积加权自+0.010 升至 +0.073。

该结果与一种合理解释一致：在完整环境先验条件下，可供在线环境更新纠正的未建模环境几何较少，因此其对最终恢复率的增益不易显现。由于 E3b 与 E7 在样本量（15 组 vs24 组）、目标集口径（旧 vs 新）与实验条件上并不完全相同，本轮不据此改写 E3b 的原有结论，E3b 的 p = 0.50 原样保留。

（须注意 E3b 与 E7 的条件并不完全相同：E3b 为 15 组配对、旧目标集口径；E7 为 24 组、新目标集口径。不得直接改写 E3b 的结论，只能说明二者测量的先验条件不同。）

## 四、曲线

附图/图1_恢复率随先验强度变化.png — 恢复率 vs 先验强度（B10 单调下滑，B11 basically 平）

附图/图2_可见性误差随先验强度变化.png — 单向高估与无效视点；两条线间的虚线即在线更新清除掉的误差量，逐档拉开

附图/图3_规划环境模型逐轮增长.png — M_plan 已确认比例逐轮增长

附图/图4_两个目标函数的分离.png — 两个目标函数（见 05）

## 五、可以支持的表述与明确禁止的表述

| 可以支持 | 明确禁止 |
| --- | --- |
| 将移动可通行空间由完整模型改为观测驱动，在当前实验条件下未检测到显著的性能下降（LEGACY→P100 四项 p_holm 均为 1.0000） | ❌ 不得据此说「完整模型完全不需要」——目标参考模型仍是必需 |
| 参考模型不提供额外非目标环境构件几何先验时，不开在线更新的资产恢复下降 0.096（p_holm=0.0075）；开了之后下降 0.027（p_holm=0.046） | ❌ 不得只报后者而不报前者，也不得把 0.027 说成「无损失」 |
| 在线环境更新的资产恢复增益随先验减弱由 +0.012 增至 +0.092（P0 p_holm=0.0117） | ❌ 不得表述为「在线发现总是显著提升恢复率」——P100/P75/P50 三档的资产增益 p_holm 分别为 0.47 / 0.14 / 0.09，未达显著 |
| 在线环境更新在所有先验档都把可见性单向高估降到 0.002（全部 p_holm=0.0020） | ❌ 不得把可见性误差的改善直接说成恢复率的改善 —— 二者是分开检验的两件事 |
| 弱先验未造成候选池枯竭（240 次全部正常用满轮次） | ❌ 不得引用 实验记录/缺陷记录_勿引用/ 中的枯竭数据，那是缺陷记录 |

## 六、本实验未能回答的

1. 真实建筑上无法复现遮挡先验轴：CRAS 的 IFC 中 256 个构件全部为目标类，不存在非目标环境构件，prior_tri_mask(0.0) 无物可删。真实数据只能支持通行侧的结论。

2. 合成变电站中可移除的环境几何本就不多：按对象计，厂房/围墙/杂物只占三角面的3.6–5.3% —— 变电站里遮挡设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标。P0 与LEGACY 之间 0.096 的差距，是在这个比例下测得的；换一个非目标环境更多的场景（如市政、厂房内部），差距可能更大，本实验不能外推。

3. 未检验 M_ref 目标几何本身不准的情形（竣工偏差）。本轮只调节环境先验，目标表面几何始终准确。

4. 本实验属于"已有初始扫描之后的补扫"，不是从零开始的自主探索。 实测 P0 条件下仅初始三站扫描之后 M_occ 已确认栅格比例即达 0.893（12 个场景/种子组合，范围 0.814–0.950）[A]，补扫过程再推到 0.949。因此本实验证明的是"在已有较丰富初始通行观测的补扫阶段不需要完整设计模型生成通行地图"，不用于证明从近乎完全未知环境开始的自主探索能力。这与"本发明不解决完全无信息时如何选择第一站"一致。