# 05 Frontier 探索基线对照（E8）

结果路径 仓库 results/exp8/，汇总 实验记录/E8_探索基线对照/汇总表与统计.md。commit `5116dae`，config_hash 53d9cde1a0。3 类场景 × 8 种子 × 2 先验档 × 3 方法 = 144 次运行，全部 `status=ok`，`git_commit` 单一值。

## 一、公平性设定

二者共用：平台与半径、传感器与量程、初始站集、路径预算（6 站 /400 m / 6 轮）、带电体禁入区、A\* 与距离场、去重半径、成本折算（路径 ＋ 单站架设当量）、以及同一个 PlanningEnvGrid 实现。

|  | 收益口径 | 候选集 |
| --- | --- | --- |
| Bfrontier | 预计新揭示的未知栅格数（二维射线估计） | frontier 栅格投影至邻近可站位置 |
| B10/B11 | 目标缺口的加权补测量（公式 26–45） | 按目标分块生成的候选环 |

候选集各按各自口径取：把本方法按目标张成的候选环交给 frontier 用，等于替它挑好了地方。

结果上二者用掉的预算完全相同：全部 144 次运行均执行满 6 站，终止原因全部为rounds。n_stations 之差恒为 0。

## 二、两处必须先交代的自查

### 2.1 首版基线一站也走不出去

首版把 frontier 栅格本身当作导航目标，结果每个 episode 都是 0 站。原因：未知区按障碍处理，而 frontier 的定义就是紧贴未知区，按平台半径膨胀后实测 971 个 frontier栅格里可通行的是 0 个。这是实现把基线卡死了，不是 frontier 方法弱。改为驶向frontier *附近*的可站位置（标准做法）后基线正常。

一个走不动的基线不构成对照。若照此报出去，等于用一个被自己实现压垮的对手来证明本方法的优越性。

### 2.2 一处已被推翻的归因

本文件的前一版（commit a1fac1c 的数据）中，frontier 平均只用 3.9 站、13/24 组以候选池枯竭终止，我据此写下：「frontier 提前收工的原因是它的目标函数自己饱和了。」

该归因是错的。 真实原因是「平台被卡在自己正站着的位置上」这个缺陷（见03_代码修改与测试记录.md 第 4.4 节），它对 frontier 同样生效。修复后重跑：

|  | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| frontier 平均站数 | 3.875 | 6.000 |
| 以候选池枯竭终止 | 13 / 24 | 0 / 24 |

一个看似合理、且对本方法有利的解释，实际上是我自己实现缺陷的表现。当时给它标了「待重跑复核」而没有让它作为结论留下 —— 本节保留这段记录。

（因此「等站数对照」一节在修复后已无独立意义：两方站数本就相同。汇总表中仍保留该节以备核对。）

## 三、主结果（P0 档，24 组配对，置换检验 ＋ Holm）

| 指标 | Bfrontier | B10_full | B11_disc | Δ(B11−fr) | p_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地图覆盖（frontier 的目标） | 0.952 | 0.949 | 0.949 | −0.003 | 0.1300 |
| 面积加权缺口恢复 | 0.797 | 0.898 | 0.970 | +0.176 | 0.0040 |
| 资产级恢复 | 0.523 | 0.830 | 0.922 | +0.399 | 0.0040 |
| 关键设备召回 | 0.508 | 0.834 | 0.931 | +0.425 | 0.0040 |
| 密度达标率 | 0.422 | 0.565 | 0.599 | +0.186 | 0.0040 |
| 路径长度 m | 166.0 | 129.8 | 155.5 | −36.3（B10） | 0.0040 |
| 可见性单向高估 | 0.136 | 0.081 | 0.002 | −0.134 | 0.0040 |
| 无效视点占比 | 0.124 | 0.055 | 0.001 | −0.123 | 0.0040 |

地图覆盖一行的 p_holm 为 B11 vs frontier（−0.0028，p_holm = 0.1300，未达显著）。B10 vs frontier 的同一指标为 −0.0034、p_holm = 0.0252（达显著）。两个 p 值对应不同的比较对象，不得互换使用。

三点：

1. frontier 在自己的目标函数上领先，幅度小（0.3–0.4 个百分点）。相对 B10 达统计显著（p_holm 0.0252），相对 B11 未达（p_holm 0.1300）。如实报告：地图覆盖这一项frontier 不落后，且相对 B10 显著领先。

2. 任务缺口上本方法大幅领先：资产级 +0.40，关键设备召回 +0.43。资产级差距（+0.40）远大于面积加权差距（+0.18）—— frontier 依未知空间的地图揭示量选择方向，会把一部分资源用于扩大已知环境范围；本方法依目标缺口证据与工程重要度选择站位。

3. 本方法的路径反而更短：B10 比 frontier 少走 36 m（p_holm=0.0040）。站数相同、路径更短、资产恢复高 0.31 —— 领先不是靠多花预算换来的。

P50 档结论方向一致（资产 +0.34 / +0.40，p_holm 均为 0.0040；地图覆盖 −0.004，p_holm=0.0040）。

## 四、可以支持的表述与明确禁止的表述

| 可以支持 | 明确禁止 |
| --- | --- |
| 在同等平台、传感器、预算、安全约束与相同站数下，按任务缺口计价的站位选择所恢复的资产级覆盖显著高于按地图信息增益计价的探索式选择（P0：+0.40，p_holm=0.0040），且路径更短 | ❌ 不得表述为「本方法探索效率更高」或「本方法建图更快」—— 地图覆盖是 frontier 领先（相对 B11：Δ −0.0028，p_holm 0.1300 / 0.0649，未达显著；相对 B10：Δ −0.0034/−0.0039，p_holm 0.0252 / 0.0040，达显著） |
| 不建遮挡模型的站位选择，其可见性单向高估最高（P0：0.136 对 0.002） | ❌ 不得把该差距归因于 frontier 的候选口径 —— 它是「有没有遮挡模型」的差别 |
| 本方法与探索类方法优化的是不同的量，不构成同一任务上的替代关系 | ❌ 不得把 frontier 的地图覆盖优势说成任务缺口优势，反之亦然（§12 禁止项 8） |
| 任务驱动策略整体在资产恢复上显著高于 frontier 探索基线 | ❌ 不得说 frontier「失效」或「不能用」—— 它在自己的目标上正常完成 |
| 资产级差距远大于面积加权差距，说明两类策略把观测分配到了不同的地方 | ❌ 不得说 +0.40 完全由收益函数造成 —— 本实验未拆开候选空间、收益口径、有无遮挡模型三项各自的贡献 |

## 五、对专利的意义

这一组对照直接支撑「本方法与 SLAM / frontier / NBV 探索的核心技术区别」这一问：

探索类方法要回答的是「哪里还没看过」，其收益由地图未知量定义，与要检查什么无关；本方法要回答的是「哪个待检查目标还没测够」，其收益由目标缺口证据与工程重要度定义。二者在同一现场、同一平台、同一预算、相同站数下给出不同的站位序列：地图覆盖上 frontier 数值略高（0.952 对 0.949；相对 B11 未达显著，p_holm 0.1300），资产级覆盖上本方法高 0.40（p_holm 0.0040）。

M_plan 的建立与更新是本方法为了在弱先验下仍能规划而必需的手段，不是本方法的目的。这也是权利要求层面的分界：本方法的收益函数中不含任何地图未知量。

### 一条必须写明的实验范围限定

E8 实现并实测的是 frontier-based exploration 这一种基线。未实测learning-based NBV、reconstruction NBV、uncertainty-based NBV 或现代 active SLAM基准。因此：

可以写：本方法与 SLAM / frontier / NBV 在任务定义与收益函数层面存在区别；

若写"实验表明"，必须限定为 frontier-based exploration；

不得据此声称优于所有 NBV 或 SLAM 方法。