# 08 最终结论与合作方答复建议

全部数据产自 commit `5116dae`：E7 240 次运行、E8 144 次运行，均 status=ok、git_commit 单一值，三格复现校验逐位一致。测试 125 passed。

## 一、合作方意见成立，且比原以为的更严重

原意见：测试场景给规划器的几何先验过强。 逐条核对代码后，成立，且实际存在的是三处而非一处：

| # | 过强之处 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可通行空间由完整模型全部构件栅格化，且闭环中从不更新 | 意见所指的核心 |
| 2 | 可见性求交对完整模型进行，规划几何与评测几何是同一份 | 意见所指 |
| 3 | 可通行图遍历构件时不看 `in_bim`，规划器绕开了一批设计模型里根本查不到的临时占位物 | 原意见未提到，我们自己查出来的 |

第 3 条是真正意义上的 oracle leakage：规划器避开了它不可能知道位置的东西。三处均已修复，详见 06_Oracle_Leakage_Audit.md。

## 二、必须回答的五个问题

### 问题 1：原方案究竟在多大程度上依赖完整模型先验？

两条通路，强度差别很大。

通行侧（哪里能走）：原实现完全依赖它，而实测可以整个拿掉。 改为观测驱动后（LEGACY → P100），面积加权恢复 −0.001、资产恢复 −0.004，四项检验 p_holm 全部为 1.0000。在当前实验场景、预算与样本规模下，未检测到这一侧的完整模型先验带来可测得的收益。

遮挡侧（什么挡住视线）：确有依赖，代价可量化。 参考模型不描述任何非目标环境几何时，不开在线更新的资产恢复下降 0.096（p_holm 0.0075）。

一个必须一并说明的领域事实：合成变电站中可移除的非目标环境几何按三角面计只占3.6–5.3% —— 变电站里遮挡设备的主要是其他设备，而设备本身就是目标。所以「遮挡侧的先验」在本领域本就不像看上去那么强。

### 问题 2：修改后，完整环境模型是否仍是算法运行的必要条件？

不是。 P0（不提供额外非目标环境构件几何先验）下 48 次运行全部在预算内跑满全部轮次，no_candidate 为 0。

代价须如实写明，不得说成无损失：

|  | 面积加权恢复 | 资产级恢复 |
| --- | --- | --- |
| 开在线环境更新 | −0.003（p=1.0000，无显著差异） | −0.027（p=0.0464，有显著差异） |

### 问题 3：M_ref 到底最少需要提供什么信息？

须按"算法概念上必要"与"当前实施例使用"分级，不能一律写成必需 [C]：

| 信息 | 等级 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 能够识别待检查目标表面并提供其几何 | A. 算法概念上必要 | 无此则"缺口"无从定义、覆盖率无从计算 [A] |
| 一致性：凡声明为目标的表面，M_vis 初始内容须含其几何 | A. 算法概念上必要 | 否则求交时会"透视"过目标自身 [A] |
| 目标构件分组（构件清单） | B. 当前实施例使用 | 用于 asset_recovery 与候选的构件级去重；仅有目标表面集合时可退化为"每面自成一组" [B] |
| 工程重要度 E_i | C. 可用默认值 | 公式中以 1+λ_E·E_i 出现，取等权时公式仍成立 [A] |
| 点密度要求 ρ_req | C. 可用默认值 | ρ_req = ρ0(1+λ_E·E_i)，可退化为统一阈值 ρ0 [A] |
| 是否带电 / 安全距离 | D. 仅特定场景需要 | 变电站等带电作业场景需要，非电力场景可不提供 [C] |

推荐表述：目标参考信息至少需要能够识别待检查目标表面并提供其几何；根据实施场景还可以包含目标构件分组、工程重要度、点密度要求、安全属性等任务信息。当前变电站实施例使用了上述全部信息。

不需要提供的： 非目标环境几何（厂房、围墙、杂物、临时设施）的位置、形状、有无。

上表分级属保护范围设计项：哪些写入独立权、哪些放入从属权或实施例，由代理人决定（见 07 第六节）。[C]

这一条有代码级的强制：test_every_target_surface_is_present_in_the_planning_model。本轮曾出现过违反它的状态（厂房既被当作待扫目标、又被从 M_plan⁰ 移除，于是规划器被要求扫一栋它以为能透视过去的楼），已修。

### 问题 4：P0 下 M_plan 如何从初始观测建立、又如何逐轮更新？

建立（初始扫描已经发生过，正是它产生了待补的缺口，不需要额外作业）：

落在平台通行高度带 [0.20, 1.80] m 内的回波点所在栅格 → 已确认占据

全部回波点自站位至该点的连线按 XY 投影所经栅格 → 已确认自由

> 该状态是基于二维投影的规划近似，不是"证明可通行"：实现不考虑射线高度随距离  > 变化。最终仍受平台半径收缩、已确认占据优先与安全禁入区约束。实测该方向误判占  > M_plan 可通行栅格的 1.41%，反方向（保守判为不可走）占 14.31%，整体偏保守。[A]

其余 → 未确认，且不作为可通行区域

平台实际占据过的位置（站位周围一个平台半径的圆盘）→ 可通行，且不被半径膨胀抹掉，但已确认占据的格除外

逐轮更新：每执行一站，新增点云按同一规则并入。M_occ 已确认栅格比例实测由仅初始三站后的 0.893（12 个场景/种子组合，范围 0.814–0.950）升至 0.949（P0，逐轮单调，见 附图/图3）。[A]

由此产生一条必须写明的适用边界：本实验属于已有初始扫描之后的补扫场景。补扫开始时观测驱动的规划地图已确认约 89% 的二维栅格，因此本实验不用于证明从近乎完全未知环境开始的自主探索能力。这与下一段「本方法不解决完全无信息时如何架第一站」完全一致。

唯一允许的无观测先验是带电体禁入区 —— 它是作业安全规程而非现场几何，与是否扫描无关，且只增加禁入、不增加可通行。

残留的诚实边界：初始站位仍是作业输入（现场记录的实际架站位置），不由本方法推出。本方法不主张解决"完全无信息时如何架第一站"。

### 问题 5：与 SLAM / frontier / NBV 探索的核心技术区别？

收益函数里有没有"地图未知量"。

同平台、同传感器、同预算、相同站数（均 6 站）下（P0，24 组配对）：

|  | 探索式（frontier） | 本方法（B11） |
| --- | --- | --- |
| 地图覆盖（frontier 的目标） | 0.952 | 0.949 |
| 资产级恢复（本方法的目标） | 0.523 | 0.922 |
| 路径长度 | 166.0 m | 155.5 m |

探索类方法回答「哪里还没看过」，收益由地图未知量定义，与要检查什么无关。

本方法回答「哪个待检查目标还没测够」，收益由目标缺口证据与工程重要度定义。

资产级差距（+0.40）远大于面积加权差距（+0.18）：frontier 依地图揭示量选择方向，本方法依目标缺口证据与工程重要度选择站位。

必须一并说明：frontier 在地图覆盖上略胜。相对 B11 为 Δ = −0.0028、p_holm = 0.1300（未达显著）；相对 B10 为 Δ = −0.0034、p_holm = 0.0252（达显著）。两个 p 值对应不同比较对象，不得互换。地图覆盖本就是它的目标函数所在。M_plan 的建立与更新在本方法中是手段，不是目的。

## 三、建议采用的技术定位

指导第十八节给出的定位，实验支持，建议采用：

本方法不要求设计模型完整描述真实现场环境。目标参考模型用于定义需要检查的目标表面及其工程属性；用于移动和可见性预测的规划环境模型则根据当前实际观测建立并在补充扫描过程中持续更新。因此，本方法解决的不是一般未知环境建图问题，而是在目标任务已知、现场环境几何仅部分已知的条件下，利用在线环境更新进行任务驱动的补充扫描规划。

建议追加一句限定，否则第二句会被读成"完全不需要环境先验也没有代价"：

参考模型不提供额外非目标环境构件几何先验时，本方法仍能在预算内完成全部补充扫描轮次；配合在线环境更新，面积加权缺口恢复率与完整先验条件无显著差异，资产级恢复率下降0.027。

## 四、答复合作方的建议措辞

1. 您指出的"完整模型先验过强"，这个问题成立。

2. 经逐行核对，原实现确实在两处过度使用了完整几何：移动可通行空间由设计模型全部构件栅格化且在整个闭环中从不更新；可见性求交所用几何与评测所用几何是同一份。核对中另外查出一处您未提到的泄漏 —— 可通行图遍历构件时未区分构件是否存在于设计模型，规划器因此绕开了一批设计模型中根本查不到的临时占位物。

3. 已作最小修改：目标参考模型只负责定义"要检查什么"；规划环境模型负责"当前知道哪里能走、什么会遮挡"。其中通行占据侧由实际观测建立并逐轮更新，未确认区域不作为可通行区域；遮挡侧不再默认掌握完整的非目标环境几何。公式 (26)–(45) 的实现未作改动，S1、S3、S5 的算法逻辑未动（S1 的公式未改，但其处理对象口径已统一为目标构件/目标表面）。

4. 消融实验（240 次运行，五档先验强度，配对置换检验 ＋ Holm 校正）表明：完整环境模型不再是补扫流程运行的必要条件 —— 不提供额外非目标环境构件几何先验时，全部运行仍在预算内跑满轮次。把可通行空间改为观测驱动这一项，四项指标的p_holm 均为 1.0000，在当前实验条件下未检测到显著的性能下降（该结果不等于二者相同）。

5. 但不能说"没有任何代价"：不提供额外非目标环境构件几何先验时，配合在线环境更新，面积加权缺口恢复率与完整先验条件差异很小且不显著（−0.003，p_holm 1.0000），资产级恢复率仍下降 0.027，且经校正后达到显著（p_holm 0.046）。若不开在线环境更新，同一条件下的下降为 0.096（p_holm 0.0075）。

6. 在线环境更新的价值随环境先验减弱而明显增大：资产恢复增益自 +0.012（完整先验）增至 +0.092（无额外环境先验，p_holm 0.0117）。

7. 另补充了 frontier 探索基线的对照（144 次运行，同平台、传感器、初始站、预算、站数上限、安全约束与同一套底层路径规划）：frontier 更关注地图未知量，本方法更关注指定目标的缺口。地图覆盖上探索基线数值略高（0.952 对 0.949；相对本方法最终配置未达统计显著），资产级覆盖上本方法高 0.40，路径更短 10 m。二者不是同一目标。须说明：E8 只直接实验对照了 frontier-based exploration，未实测其他 NBV 或active SLAM 方法，因此不代表已在实验上胜过所有此类方法；且二者的候选生成规则与收益函数各按自身任务范式，该实验不是"只替换目标函数"的单因素消融，上述 0.40 不可完全归因于收益函数一项。

8. 本方法仍需要目标参考信息（至少能够识别待检查目标表面并提供其几何），它不是纯无模型探索方法。

9. 本轮实验属于已经完成初始扫描之后的补扫场景 —— 补扫开始时观测驱动的规划地图已确认约 89% 的二维栅格。本方法不解决完全未知环境下第一站如何选择的问题。

另需一并说明两项数据边界：本领域中遮挡设备的主要是其他设备，而设备本身即目标，故按三角面计可移除的非目标环境几何只占 3.6–5.3%，上述代价数字不宜外推到非目标环境更多的场景；真实建筑数据（CRAS）的 IFC 中不存在非目标环境构件，遮挡先验这一轴在真实数据上无法复现，真实数据只支持通行侧的结论。

## 五、本轮工作中三次"差点写成结论的缺陷"

记录在此，因为它们都曾以看似合理的结论的形态出现：

| 现象 | 差点写成的结论 | 实际原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 的 awc = 0.043 | 「弱先验下方法不 work」 | _free 陈旧缓存吞掉了 M_plan 的逐轮更新。修复后 0.725 |
| B11 的候选池枯竭随先验减弱单调上升（0/1/1/4） | 「在线遮挡发现在弱先验下使候选池提前枯竭」 | 平台被卡在自己正站着的位置上。修复后 240 次运行枯竭数为 0 |
| frontier 平均只用 3.9 站、13/24 组提前终止 | 「探索目标函数自己饱和了」（对本方法有利） | 同一缺陷。修复后 frontier 全部用满 6 站，且在地图覆盖上赢了 |

第三条尤其值得留意：它是一个对本方法有利的解释，且当时听上去完全合理。若不查机制而直接写下，答复中就会出现一条经不起复现的论断。

## 六、下一步（未做，需决定）

1. 专利文本改写：07_专利技术方案修改影响分析.md 已给出发明名称、术语、背景技术、技术问题、S1–S8、权利要求 1、从属权的逐条修改建议。按指导第七阶段要求，未生成最终申请稿，待确认后再动笔。

2. 权利要求 1 的一处取舍需人定：S2 改为纯观测式（建议）会放弃"由设计模型生成可通行空间"这一写法。二者是不同技术手段而非包含关系，取舍影响保护范围，见 07 第五节第 1 点。

3. 建议补做而本轮未做：M_ref 目标几何本身不准（竣工偏差）时的鲁棒性。本轮只调节环境先验，目标表面几何始终准确。