# 权利要求结构：两方案对照与我方建议（2026-07-31）

这是本次唯一必须由代理人拍板、我方无法代为决定的事项。

【审阅及策略确认稿，非最终定稿】 本次交付为技术答复与权项策略请示。文件中同时保留了合并式与拆分式两套权利要求结构，二者不可并存；请代理人确认采用哪一套后，我方再统一权利要求书与说明书。

目前我方交付的文件中同时存在两套结构，二者不可并存，请择一后我方统一其余文件：

|  | 方案 A（合并式） | 方案 B（拆分式） |
| --- | --- | --- |
| 出处 | 代理人本次所撰《权利要求1-2》 | 我方《权利要求书_单独版》《说明书及权利要求书_反馈修订版》 |
| 权 1 | S1–S10：缺口检测 ＋ 候选位姿生成 ＋ 位姿价值计算 | 仅缺口检测，止于"根据缺口分数确定目标表面分块" |
| 权 2 | 仅闭环更新 | 补充扫描视点规划（生成候选、算价值、选位姿、闭环） |
| 落入权 1 的条件 | 必须同时实施检测与规划 | 只做缺口检测即可落入 |

## 我方建议：采用方案 B（拆分式）

理由三条：

- 保护范围更宽、更有层次。 按方案 A，一个只做"IFC 表面分块 + 多源证据融合 + 缺口定位"而不做视点规划的产品（这恰是本方案最容易被单独实施的部分——缺口诊断可作为独立功能交付），不落入权 1。按方案 B，它落入权 1，规划部分再由权 2 覆盖。

- 与代理人 2026-07-22 的意见一致。 comment0 原文："根据初步检索评估，本案的建筑点云缺口检测方法已经具有一定创造性，因此可以在权利要求1公开建筑点云缺口检测方法，在从属权利要求中公开补充扫描视点规划方法，这样保护范围更大。" 我方上一轮据此完成了拆分。

- 说明书已为拆分提供依据。 说明书 3.2 明确记载："自获取IFC模型和对应三维点云起，至根据表面分块缺口分数确定目标表面分块止，构成建筑点云缺口检测过程；该过程独立解决扫描后局部表面缺口难定位的技术问题……可单独实施并单独产生技术效果。"3.1 所列技术问题亦分为"缺口难定位"与"补扫位姿难确定"两类，与拆分一一对应。

## 若代理人有意采用方案 A，请说明理由

我方能想到的合理理由是：为与对比文件区分，有意把检测与规划绑定为一个组合方案以增强创造性论证。若确系此原因，我方无异议——这属于检索与创造性判断的范畴，应由代理人决定。请代理人明确告知，我方将据此统一全部文件。

## 无论选哪一套，以下三点都需一并确认

### （一）是否补回"构件级点数统计"备用路径

我方权 1 中保留了两条点云关联路径：

- 主路径：点直接匹配到最近三角面，再按所属关系汇总到表面分块；

- 备用路径：当工程数据只能提供构件级点数统计时，按构件内各表面分块的面积比例分配（由权 7 具体化）。

代理人本次所撰权 1 中只保留了主路径。备用路径对应实施例 11（真实室内建筑点云诊断）——在只有构件级关联成果、拿不到逐三角面关联结果的工程数据上，这是唯一可行路径。若从权 1 中去掉，实施例 11 所对应的实际工程处理方式将不再被权 1 覆盖。

若决定补回，方案 A 的 S4 末尾可直接追加（文字已备好）：

或者，当仅能获得所述三维点云中的点匹配到各构件的点数统计时，按预设分配关系将该点数统计分配到该构件内的各表面分块；所述预设分配关系为按对应构件内各表面分块的面积比例分配。

（方案 B 的权 1 中该路径已在，无需改动。）

### （二）是否增设一条从属权利要求承载"预设的确定性规则"

我方权利要求书中，"预设分配关系"由权 7 具体化、"法向约束"由权 4 具体化、"预设清晰冲突"由权 11 具体化，唯独新引入的"预设的确定性规则"目前只有上位表述。说明书已完整记载具体规则，故《专利法》第 26 条第 4 款"以说明书为依据"没有问题；是否再设从属权属权项布局与费用的取舍，请代理人定夺。备好的条文：

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述预设的确定性规则为：对每个所述最近三角面候选，计算由该三角面上取得所述最近距离的表面点指向所述点的方向与该三角面法向所成夹角的余弦的绝对值，选取该绝对值最大者；当所述绝对值相同或所述方向无定义时，将各候选三角面的三个顶点坐标分别按字典序排序，选取所得坐标序列在字典序上最小者。

### （三）数值容差是否写入权利要求

修订稿 S3 已写入"将到该点的距离与所述最近距离之差不大于预设数值容差的一个或多个三角面确定为该点的最近三角面候选"——容差用于圈定候选集，而非在择一时事后补救，这与实际代码逻辑 d(x,t) ≤ d_min(x) + ε 一致。写入权利要求的好处是使"相同"可判定；若代理人认为权 1 不宜出现容差，可移入说明书（说明书已记载，并给出具体实施值 1×10⁻⁶ 米）。该项已有实测依据：真实 IFC 网格（1,197,750 个三角面）上，同一点由单精度后端与双精度闭式解算得的最近距离最大相差 6.0×10⁻⁷ 米；若按严格相等判定，确定性规则在实际数据上几乎不会被触发。